ICS 35.240.40

L 67

中华人民共和国国家标准

GB/T 18789.1—20XX

代替 GB/T 18789—2002

信息技术 自动柜员机

第1部分：设备规范

Information technology automated teller machine

—Part 1:Specification of device

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

目   次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义及缩略语	3

4 要求	7

5 试验方法	15

6 质量评定程序	21

7 标志、包装、运输、贮存	23

附　录　A （规范性附录） 检查程序编制原则与技术要求	25

附　录　B （规范性附录） 故障的分类与判据	26

附　录　C （规范性附录） 抗破坏能力	28

前  言

GB/T 18789的本部分是对GB/T 18789 —2002《自动柜员机（ＡＴＭ）通用规范》的修订。

此次修订，将GB/T18789－2002分为三个部分：

——第1部分：设备规范；

——第2部分：安全规范；

——第3部分：售后服务规范。

本部分与原GB/T 18789-2002的主要差别如下：

——只适用于自动柜员机的设备部分；

——修订了术语和定义；

——增加了缩略语；

——增加了设备功能的内容；

——增加了有毒有害物质限量和标识要求；

——增加了能耗要求；

——修订了噪声、机械环境适应性和可靠性等技术指标和试验方法；

本部分中的附录A、附录B 是规范性附录。

本部分由中华人民共和国国家质量技术检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会提出。

本部分由全国信息技术标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：北京兆维电子（集团）有限责任公司、ＸＸＸＸＸ、ＸＸＸＸＸ、ＸＸＸＸ。

本部分主要起草人：范宏钧、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 18789—2002。

信息技术 自动柜员机 第1部分： 设备规范

- 范围

本规范规定了自动柜员机（ATM终端）（以下简称ATM终端）的术语和定义、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。

本规范适用于各种类型的ATM终端，为具体产品规范的制定提供依据。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志（GB/T 191-2008，mod ISO 780:1997）

GB 228-2002  金属拉伸试验方法

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验A： 低温 (GB/T 2423.1-2008，idt IEC 60068-2-1：1990)

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验B： 高温 (GB/T 2423.2-2008，idt IEC 60068-2-2：1974)

GB/T 2423.3  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验（GB/T 2423.3-2006，idt IEC 60068-2-78：2001）

GB/T 2423.5  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击（GB/T 2423.5-1995，idt IEC 60068-2-27:1987）

GB/T 2423.6  电工电子产品环境试验  第2部分： 试验方法 试验Eb和导则：碰撞 (GB/T 2423.6-1995，idt IEC 60068-2-29:1987)

GB/T 2423.10  电工电子产品环境试验  第2部分： 试验方法 试验Fc：振动 (正弦) （GB/T 2423.10-2008，idt IEC 60068-2-6:1995）

GB/T 2423.37  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验L：沙尘试验 （GB/T 2423.37-2006， idt IEC 60068-2-68：1994）

GB/T 2423.38  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验R：水试验方法和导则（GB/T 2423.38-2008，mod IEC 60068-2-18：2000）

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（GB/T 2828.1-2003，idt ISO 2859-1：1999）

GB 4943  信息技术设备的安全 (GB 4943-2001，idt IEC 60950-1:1999)

GB 5007.1  信息技术 汉字编码字符集（基本集）24点阵字型

GB/T 5080.7  设备可靠性试验  恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案 (GB/T 5080.7-1986，idt IEC 60605-7:1978)

GB 5199  信息技术  汉字编码字符集（基本集）16点阵字型

GB/T 5271.14  数据处理词汇  14部分：可靠性维修和可用性（GB/T 5271.14-2008，eqv ISO 2382-14：1978)

GB/T 6107  使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的接口 （GB/T 6107-2000，idt EIA/TIA-232-E)

GB/T 6882  声学  噪声源声功率级的测定  消声室和半消声室精密法（GB/T 6882-2008，neq ISO 3745：1977）

GB 9254  信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 （GB 9254-2008，idt CISPR 22：1997)

GB/T 9969  工业产品使用说明书  总则

GB 10409-2001  防盗保险柜

GB/T 11460  信息技术  汉字字型数据的检测方法

GB 12345  信息交换用汉字编码字符集  辅助集

GB 13000.1  信息技术 通用多八位编码字符集（UCS）第1部分：体系结构与基本多文种平面 （GB 13000.1-1993，idt ISO/IEC 10646-1:1993）

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 14081 信息处理用键盘（西文）通用技术条件

GB/T 14504  银行卡 （GB/T 14504-1993，eqv ISO 4909:1987）

GB/T 14715  信息技术设备用不间断电源通用技术条件

GB/T 14916  识别卡  物理特性 （GB/T 14916-2006，idt ISO/IEC 7810：2003）

GB/T 15120.1  识别卡  记录技术  第1部分：凸印 （GB/T 15120.1-1994，idt ISO 7811-1：1985）

GB/T 15120.2  识别卡  记录技术  第2部分：磁条 （GB/T 15120.2-1994，idt ISO 7811-2：1985）

GB/T 15120.3  识别卡  记录技术  第3部分：ID—1型卡凸印字符的位置 （GB/T 15120.3-1994，idt ISO 7811-3：1985）

GB/T 15120.4  识别卡  记录技术  第4部分：只读磁道的第一磁道和第二磁道的位置 （GB/T 15120.4-1994，idt ISO 7811-4：1985））

GB/T 15120.5  识别卡  记录技术  第5部分：读写磁道的第三磁道的位置 （GB/T 15120.5-1994， idt ISO 7811-5：1985）

GB 15934  电线组件 （GB 15934-1996, idt IEC 799:1984+Amendment1:1993）

GB/T 16649.1  识别卡  带触点的集成电路卡  第1部分：物理特性 （GB/T 16649.1-2006，mod

ISO /IEC 7816-1：1998）

GB/T 16649.2  识别卡  带触点的集成电路卡  第2部分：触点的尺寸和位置 （GB/T 16649.2-2006，idt ISO/IEC 7816-2：1999 ISO/IEC 7816-2）

GB/T 16649.3  识别卡  带触点的集成电路卡  第3部分：电信号和传输协议 （GB/T 16649.3-2006，idt ISO/IEC 7816-3：1997）

GB/T 16649.4  识别卡 集成电路卡 第4部分：用于交换的结构、安全和命令 （GB/T 16649.4-2010  idt ISO/IEC 7816-4：1997）

GB 16793  信息技术  通用多八位编码字符集（Ⅰ区）汉字24点阵字型  宋体

GB/T 17183  数据终端设备和数据电路终接设备用的高速25插针接口暨可替换的26插针连接器（GB/T 17183-1997，eqv ANSI /TIA/EIA 530-A：1992）

GB 16999  人民币伪钞鉴别仪

GB/T 17618  信息技术设备抗扰度限值和测量方法 （GB/T 17618-1998，idt CISPR 24：1997）

GB 17625.1   电磁兼容  限值  谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) （GB 17625.1-2003，  idt IEC 61000-3-2：2001）

GB 17698  信息技术  通用多八位编码字符集（I区）汉字16点阵字型

GB 18030  信息技术  中文编码字符集

GB/T 18031  信息技术  数字键盘汉字输入通用要求

SJ/T 11363  电子信息产品中有毒有害物质的限量要求

SJ/T 11364  电子信息产品污染控制标识要求

SJ/T 11365  电子信息产品中有毒有害物质的检测方法

GA/T 73  机械防盗锁

JR/T 002  银行卡自动柜员机（ATM）终端规范

JR/T 0025《中国金融集成电路（IC）卡规范》

《中国金融PSAM卡应用规范》

《软件产品管理办法》中华人民共和国信息产业部令第9号 2009年2月4日

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

- 自动柜员机  automated teller machine（ATM终端）

是一种组合了多种不同金融业务功能的自助服务设备，持卡人可利用该设备所提供的功能完成存款、取款、信息查询等金融服务。

- 现金取款机  cash machine（CM）

自动柜员机中的一种，持卡人可利用该设备实现取款等金融服务。

- 现金存款机  cash deposit machine (CDM)

自动柜员机中的一种，持卡人可利用该设备实现存款等金融服务。

- 保险柜  security container

用于存放出钞模块、存款模块、数据安全模块等部件，并满足附录A要求的保护外壳。

- 电子柜  electrical container

用于存放除出钞模块、存款模块、数据安全模块之外的电子部件的外壳。

- 卡处理模块  card accept module（CAM）

对磁卡、集成电路卡（IC卡）进行读写的卡接受部件单元。

- 凭条打印模块  receipt print module（RPM）

为持卡人打印票据的打印部件单元。

- 日志打印模块  journal print module（JPM）

记录ATM终端终端上工作状态的打印部件单元。

- 出钞模块  cash dispense module（CDM）

存放现金并为持卡人实现取款交易时提取现金的部件单元。

- 存款模块  deposit module

用于实现持卡人存放存入现金的部件单元。

- 终端控制模块  terminal control module（TCM）

主控处理机。

- 数据安全模块  data security module（DSM）

采用密码算法，实现ATM终端终端上数据安全功能的软件和硬件部件单元。

- 客户输入模块  customer input module（CIM）

用于实现输入客户交易数据和操作员维护数据的输入部件单元。

- 后台维护模块  operator’s display module

由银行操作员或维修人员使用的用于ATM终端终端上系统维护、维修诊断等的部件单元。

- 多媒体功能模块  multimedia function module（MFM）

实现语音、图象等多媒体功能的部件单元。

- 安全监控模块  security monitor module

用于实现保安监视的部件单元。

- 存折打印模块  bank-book print module（BPM）

用于打印客户存折的打印部件单元。

- 脱机方式  offline mode

进行交易时不与主机（host）或系统发生直接联系（不通过有线或无线等通信方式与其它设备和系统直接交换信息），独立为持卡人完成交易的一种工作方式。

- 联机方式  online mode

进行交易时需与主机（host）或系统发生直接联系（通过有线或无线等通信方式与其它设备和系统交换信息），为持卡人完成交易的一种工作方式。

- 交易  transaction

用于完成（如可能）原始报文发起者意图的相关报文的集合，通常以一笔借记或贷记交易结束。随后进行的修正或撤销可视为一个独立的交易集合。

- 数据完整性  data integrity

数据不受未经许可的方法变更或破坏的属性。

- 持卡人  card bolder

卡的合法持有人，即与对应的银行帐户相联系的客户。

- 用户界面  user interface（UI）

持卡人在ATM终端终端上进行交易的操作界面。

- 用户密码  personal identification number（PIN）

进行交易时用于确认持卡人合法性的数据。

- 操作员  operator

可以在ATM终端终端上进行一般维护与设置的合法者。

- 维护界面  maintenance interface

操作员对ATM终端终端上所属的硬件设备及参数文件系统进行检验与设置的界面。

- 机械密码锁  mechanical lock

具有三个或四个转向轮机械锁定装置的密码锁。

- 电子锁  electronic lock

具有电信号触发、电磁定位、吸合或释放功能的电磁装置。

- 穿墙式自动柜员机  through the wall ATM终端

安装形式为贯穿墙体方式安装的ATM终端终端。

- 大堂式自动柜员机  in lobby ATM终端

放置于储蓄所大厅、商场、宾馆大厅等地的室内用ATM终端终端。

- 代理业务  agent service

受公用事业机构、商业机构、企事业单位等收付方委托，办理的收费、发放现金等交易业务，如代收公用事业费（水、电、煤气）、代发工资、代交电话费、售票、缴税、证券交易等。

- 电子日志  electronic log

由计算机或其它电子设备在磁媒体、光媒体上存储的日志记录。

- 攻击  attack

是指使用某些工具（仅限于能被藏于破坏人员衣服内的绳索、金属丝、钩子、撬棍、扳钳、螺丝刀、钢锯片及其类似工具）作用于ATM终端，企图获取ATM终端终端内部存放现金的行为。

- 安全存取模块   purchase secure access module （PSAM）

PSAM卡模块

一种安全认证卡，用于保证智能卡的安全认证，包括普通PSAM卡和高速PSAM卡两种。

- 缩略语

以下缩略语适用于本规范

- 4.1  ATM终端  自动柜员机  （Automated Teller Machine）

- 4.2   CM   现金取款机 （Cash Machine）

- 4.3   CDM  现金存款机  （Cash Deposit Machine）

- 4.4   CAM  卡处理模块  （Card Accept Module）

- 4.5   RPM  凭条打印模块  (Receipt Print Module)

- 4.6   JPM   日志打印模块  (Journal Print Module)

- 4.7   CDM  出钞模块  (Cash Dispense Module)

- 4.8   TCM  终端控制模块  (Terminal Control Module)

- 4.9   DSM  数据安全模块  (Data SecurityModule)

- 4.10  CIM  客户输入模块  (Customer Input Module)

- 4.11  MFM  多媒体功能模块  (Multimedia Function Module)

- 4.12  BPM  存折打印模块  (Bank-book Print Module)

- 4.13  UI  用户界面  (User Iinterface)

4.14  PSAM  安全存取模块  (Purchase Security Application Module )

- 4.15  IC  集成电路 (Integrated Circuit)

- 4.16  UPS  不间断的电源  (Uninterruptible Power System)

- 要求

  - 产品的分类

产品按功能可分为：

——全功能型：同时具备存、取款功能；

——单取款型：只具备取款功能；

——单存款型：具备存款功能。

  - 设计原则

    - 硬件设计

硬件设计应遵循以下原则：

——ATM终端应根据应用的场合时要求分别具备防火、防盗、防尘、防淋、防振、防暴等功能，保证人身安全；

——配置的密封装置及门锁应耐久、安全、可靠，对异常情况有报警及日志记录功能；

——硬件系统和各模块单元的逻辑设计应尽量采用统一校验等技术，并留有适当的逻辑余量；

——硬件系统应具有一定的自检功能；

——框架和机柜应有一定的刚度和强度，以防止由于空间变动、部件变松或移位造成终端内零部件的损坏，并应能防止和减少部件发生电击和人身伤害的可能性；

——外形应具备人性化特点，客户操作舒适方便，并具备人文特征，且应符合有关规范。

    - 软件设计

软件设计应遵循以下原则：

——ATM终端的软件设计应与硬件系统的硬件资源相适应；

——除应用软件外，还应配备完善的测试或诊断软件；

——对同一系统产品的软件应遵循系列化、标准化、模块化、中文化和向上兼容的原则；

——应用软件需保密的参数与文件以及数据传输过程中需保密的数据，均应经过数据安全模块处理；

——软件的文件技术规范以及字符集中的编码、字型等都应符合相应的国家标准。

——产品的软件应与说明书中的描述相一致，并应符合中华人民共和国信息产业部令第9号《软件产品管理办法》的要求。

  - 外观和结构

ATM终端的外观和结构应满足以下条件：

a) ATM终端的外型结构尺寸由产品规范规定；

b) ATM终端表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形、污染等。表面涂镀层应均匀、不应起泡、龟裂和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其它机械损伤。机柜门的开启应灵活方便，电子柜门缝间隙不得大于3.5mm；

c) 柜体采用耐磨、耐腐、耐污材料，易于表面清洁；表面平整，无毛刺和锐角，不伤害客户；

d）ATM终端的零部件应紧固无松动，键盘、开关及其他活动部件的动作应灵活可靠；

e）机柜具有水平调整装置，底部和侧面满足走线要求；

f）前面板的布局应满足人体工程学的要求，并有足够及明显的标记提示、方便客户操作，保证信息无障碍。操作接口的设计应不会因不正常或恶意的操作而出现错误运作或损坏。面板提供中英文标识和操作步骤说明；

g) 说明功能的文字、符号、标志应清晰、端正并符合有关国家标准。

  - 功能和配置

    - 产品功能

      - ATM终端系统硬件功能

ATM终端系统硬件功能见表1。

- ATM终端功能

| 功能说明 |  | 全功能 | 单取款 | 单存款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易功能 | 取款 | ● | ● | ─ |
|  | 存款 | ○ | ─ | ● |
|  | 查询 | ● | ● | ● |
|  | 转帐 | ○ | ○ | ○ |
|  | 修改密码 | ● | ● | ● |
|  | 代理业务 | ○ | ○ | ○ |
| 数据安全 功能 | 数据加／解密 | ● | ● | ● |
|  | 数据合法性检查 | ● | ● | ● |
| 维护功能 | 设备维护 | ● | ● | ● |
|  | 设置日期及时间 | ● | ● | ● |
|  | 设置开通参数 | ● | ● | ● |
|  | 设置密钥 | ○ | ○ | ○ |
|  | 检查系统状态 | ● | ● | ● |
|  | 电子日志记录及转存 | ○ | ○ | ○ |
| 其它 | 中／英文操作界面 | ●/○ | ●/○ | ●/○ |
|  | 联机方式／脱机方式运行 | ● | ● | ● |
| 注：● 必备功能 ○ 可选功能 ─ 不具备功能 |  |  |  |  |

      - ATM终端系统软件功能

ATM终端的系统功能一般包括：

——系统运行控制；

——网络通信；

——维护、测试；

——故障诊断；

——参数配置等功能。

除以上功能外，通过配置控制软件的参数或与银行联合进行二次开发可提供银行需要的其它服务功能。

    - 系统配置

      - 硬件配置

主要配置与可选配置见表2。

- 硬件配置

| 设备名称 | 全功能 | 单取款 | 单存款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源模块 | ● | ● | ● |
| 终端控制模块 | ● | ● | ● |
| 显示模块 | ● | ● | ● |
| 输入模块 | ● | ● | ● |
| 纸币出钞模块 | ● | ● | ─ |
| 纸币识别模块 | ● | — | ● |
| 卡处理模块 | ● | ● | ● |
| PSAM卡模块 | ● | ● | ● |
| 数据安全模块 | ● | ● | ● |
| 通信模块 | ● | ● | ● |
| 存款模块 | ● | ─ | ● |
| 身份认证模块 | ● | ● | ● |
| 凭条打印模块 | ● | ● | ● |
| 日志打印模块 | ○ | ○ | ○ |
| 报表打印模块 | ○ | ─ | ─ |
| 图像输出模块 | ● | ● | ● |
| 存储卡读写模块 | ● | ● | ● |
| 存折处理模块 | ● | ─ | ─ |
| 客户服务模块 | ● | ● | ● |
| 后台维护模块 | ○ | ○ | ○ |
| 多媒体功能模块 | ○ | ○ | ○ |
| 温度控制模块 | ○ | ○ | ○ |
| 安全监控及报警模块 | ○ | ○ | ○ |
| 其他部件模块 | ○ | ○ | ○ |
| 注：● 表示必备模块 ○ 表示可选模块 ─ 不具备的模块 |  |  |  |

      - 硬件设备的基本要求包括：

- 电源模块：

  - UPS电源（可选）：具体指标由产品规范规定，但应符合GB/T 14715 的规定，另外还应具备以下功能：

——模拟正弦波输出，可电池启动；

——具有电池稳压功能（AVR）；

——具有输出短路保护及过载保护；

- ——具有全天候防雷击、噪声及突波保护。

  - 加热模块（可选）：具体指标由产品规范规定，且应具备以下功能：

——低温加热自动升温功能；

——过热保护自动切断功能；

- ——温度降低再次启动加热升温功能。

  - 高温强排模块（可选）：具体指标由产品规范规定。

- 终端控制模块：多媒体计算机的类型、主要配置和性能由产品规范规定。

- 显示模块：要求防刮、防尘、防水，显示器的规格、种类及分辨率等由产品规范规定。

  - 显示器的亮度： ≥400lx ；

  - 表面硬度：使用防爆玻璃或防爆膜。

- 输入模块：具体指标由产品规范规定。

  - 主机键盘、密码键盘的使用寿命应符合GB/T 14081 及GB/T 18031 的规定。

  - 密码键盘采用不小于16键的防损金属键盘，具有拆封自毁功能。

  - 密码键盘安装位置满足客户隐蔽操作的要求，保证客户输入密码过程的安全。

  - 支持盲输入。

- 纸币出钞模块：具体指标由产品规范规定。

- 纸币识别模块：应具备鉴伪功能,符合GB 16999的规定。

- 卡处理模块：磁卡处理应符合GB/T 15120. 1 、GB/T 15120. 2 、GB/T 15120. 3 、GB/T 15120.4 、GB/T 15120.5 的规定，接触IC卡处理符合GB/T 14916 、GB/T 16649.1 、GB/T 16649.2 、GB/T 16649.3 、GB/T 16649.4 的要求。非接触IC卡读写模块应符合JR/T 0025的要求。

- PSAM卡模块：符合《中国金融PSAM卡应用规范》。

- 数据安全模块：具体指标由产品规范规定。

- 通信模块：具体指标由产品规范规定。

- 存款模块：具体指标由产品规范规定。

- 身份认证模块：具体指标由产品规范规定。

- 打印模块：具体指标由产品规范规定。

  - 票据打印模块；

  - 凭条打印模块；

  - 日志打印模块；

  - 报表打印模块。

- 图像输出模块：具体指标由产品规范规定。

- 存储卡读写模块：具体指标由产品规范规定。

- 存折处理模块：具体指标由产品规范规定。

- 客户服务模块：具体指标由产品规范规定。

- 后台维护模块：具体指标由产品规范规定。

- 多媒体模块：具体指标由产品规范规定。

- 安全监控及报警模块：ATM如配备监视摄象机，其安装位置应确保摄象机镜头对准ATM前方的使用者，但不得摄入用户的键盘操作动作。具体指标由产品规范规定。

- 其他部件模块：具体指标由产品规范规定，但性能应确保ATM终端功能的实现。

      - 保险柜应至少配置一把机械锁和一把密码锁，密码锁可为机械密码锁或电子密码锁。密码应可调，调码应操作方便、可靠； 机械锁具应符合GA/T 73的要求；电子密码锁应符合GB 10409-2001中5.5的要求。

      - 出钞模块应能处理目前国内流通的各币值纸质人民币，并能识别处理不合格的纸币（如残缺、破损、粘连的纸币等），以及能回收用户未取走的纸币。出钞模块至少应配置2个钞箱，其中1个为回收箱。

      - 软件配置

软件配置的基本要求包括以下系统，具体指标由产品规范规定：

a）操作系统（必备）

b）系统软件（必备）

1) 控制软件（必备）

2) 通信软件（必备）

3) 故障诊断软件（必备）

- 辅助工具软件（可选）

  - 安全

5.5.1 产品安全

应符合GB 4943中的规定。

5.5.2  抗破坏能力

应符合附录C的有关要求 。

- 5.5.3 抗破坏报警

ATM终端遇到非操作员、非管理员开启机柜、遇到暴力攻击或在人机对话面上非法加装任何物件等非正常使用时，ATM终端会自动报警并上传报警记录。同时将相关信息上传并在本机记录。

  - 接口要求

    - 硬件接口

硬件接口的基本要求包括：

- ATM终端应提供符合GB/T 6107 的规定及IC卡的接口；非接触IC卡接口应符合JR/T 0025的规定。

- 串行接口规范应符合GB/T 6107 的规定（对于最大20 kbit/s的数据信号速率的操作）或GB/T 17183（对于大于20 kbit/s的数据信号速率的操作）要求的通信接口，支持ASYNCH或SYNC数据传输，支持多种通信协议（如：X.25、SDLC、TCP/IP等），非接触IC卡接口通信传输协议应符合JR/T 0025的规定，具体通信协议由产品规范规定；。

- 银行卡接口：

ATM终端使用银行卡接口的物理要求、电气要求和传递协议如下：

  - 物理要求：

卡接口的尺寸应符合GB/T 14504银行卡的尺寸要求，触点要求符合GB/T 16649.1 的规定；

  - 电气要求：

ATM终端与银行卡接口的电气特性应符合GB/T 16649.3 有关规定；

  - 传递协议：

ATM终端与银行卡的数据交换采用T=0面向字符的异步半双工传递协议或T=1的异步半双工传递协议；

- 其他接口，如USB等其他接口，连接诸如IC卡或磁卡读卡机、票据打印机、网络接口等部件的接口，应符合国家相关标准的规定。

    - 软件接口

软件接口具体指标由产品规范规定。

  - 中文信息处理

    - 字符集

ATM终端的汉字字符集应至少符合GB 18030的强制部分，并应与GB 13000.1 建立映射关系。

    - 输出用汉字字型

ATM终端应采用国家标准或行业标准规定的点阵汉字字型，其采用的汉字字型至少应符合下述标准：

- a）显示用字型不应低于15×16点阵字型，应符合GB 5199 、GB 17698 ；

- b) 打印用字型不应低于24×24点阵字型，应符合GB 5007.1 、GB 16793；

- c) 曲线汉字字型，其对简省笔划的处理应与相应尺寸的点阵汉字字型一致。

  - 电源适应能力

- 4.8.1对于交流供电的产品，应能在220V±22V ，50Hz±1Hz条件下正常工作。

- 4.8.2对直流供电的产品，应能在直流标称值电压±5％的条件下正常工作。标称值在产品标准中规定。对于电源有特殊要求的单元应在产品标准中加以说明。

4.8.3  电线组件应符合GB 15934的要求。

  - 噪声

- a) 穿墙式ATM终端空闲时声功率级应≤55dB（A），工作时声功率级应≤75dB（A）

- b) 大堂式ATM终端空闲时声功率级应≤55dB（A），工作时声功率级应≤75dB（A）；

  - 环境适应性

    - 气候环境适应性分为二级，见表3。气候环境的严酷等级、试验后的检测项目及要求由产品规范规定。

- 气候环境适应性

| 气 候 条 件 |  | 级 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大堂式 | 穿墙式 |  |  |
| 温 度 | 工 作 | 0℃～40℃ | 室 内 |  | 室 外 |
|  |  |  | 0℃～40℃ |  | -30℃～55℃ (低温时，应使用附加装置使产品保持正常工作状态) |
|  | 贮存运输 | -40℃～55℃ |  |  |  |
|  |  | -20℃～55℃（适用于液晶显示器的产品） |  |  |  |
| 相对湿度 | 工 作 | 25%～90% |  | 20%～90% （40℃、非凝聚态） |  |
|  | 贮存运输 | ≤93%（40℃、非凝聚态） |  |  |  |
| 气 压 |  | 86kPa～106kPa |  |  |  |

    - 砂尘

穿墙式ATM终端暴露在室外的部分按表4规定的砂尘环境下应能正常工作。对大堂式ATM终端无要求。

- 砂尘试验环境

| 温度 ℃ | 相对湿度 % | 空气速度 m/s | 吹尘浓度 g/m3 | 持续时间 h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15～35 | 45～75 | 1.5～3 | 5±2 | 8 |

    - ATM终端应做水试验，

穿墙式ATM终端暴露在室外的部分应能够坚持1h雨淋而不电击，并对其连续操作不产生影响。水试验后的ATM终端应做安全试验。其严酷等级见表5、表6。

- 滴水试验

| 降雨强度 mm/h | 水滴尺寸 mm | 持续时间 min | 喷射或倾斜角度α （°） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100±20 | 2.9±0.3 | 30 | 30 |

- 冲水试验

| 降雨强度 mm/h | 持续时间 min | 斜角度α （°） |
| --- | --- | --- |
| 2000±300 | 30 | 30 |

    - 振动

ATM终端采用扫频试验测试其对振动的适应能力，应满足表7的要求。

- 振动要求

| 试验项目 | 试验内容 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 初始和最后振动响应检查 | 频率范围 Hz | 5～35 |
|  | 扫频速率 oct/min | ≤1 |
|  | 位移幅值或加速度幅值 | 0.15mm或20m/s2 |
| 扫频耐久试验 | 频率范围 Hz | 5～35～5 |
|  | 位移幅值或加速度幅值 | 0.15mm或20m/s2 |
|  | 扫频速率 oct/min | ≤1 |
|  | 循环次数 | 2 |
| 注：如有定频点，在定频点上振动4min。 |  |  |

    - 冲击

ATM终端对冲击的适应能力应满足表8的要求。

- 冲击要求

| 峰值加速度 m/s2 | 脉冲持续时间 ms | 冲击波形 |
| --- | --- | --- |
| 150 | 11 | 半正弦波形或后峰锯齿波形 |

    - 碰撞

ATM终端对碰撞的适应能力应满足表9的要求。

- 碰撞适应性

| 峰值加速度 m/s2 | 脉冲持续时间 ms | 碰撞次数 | 碰撞波形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 16 | 1000 | 半正弦波 |

    - 包装跌落

ATM终端运输包装件对跌落的适应能力应满足表10的要求。

- 包装跌落要求

| 包装件质量 m kg | 跌落高度 mm |
| --- | --- |
| m≤100 | 250 |
| 100＜m≤300 | 100 |
| 300＜m≤500 | 50 |
| m >500 | 25 |

  - 电磁兼容性

    - 无线电骚扰限值

ATM终端的无线电骚扰限值应符合GB 9254的规定。在产品规范中应明确规定选用A级或B级所规定的无线电骚扰限值。

    - 抗扰度限值

ATM终端的抗扰度限值应符合GB/T 17618 的规定。

    - 谐波电流限值

ATM终端的谐波电流限值应符合GB 17625.1的有关规定。

  - 可靠性

    - 采用平均失效间工作时间(MTBF)衡量系统的可靠性水平。ATM的平均失效间工作时间(MTBF)的m1≥3000h；由产品规范规定具体的m1值。

    - 鉴于自动柜员机产品的特殊性，也可以次数衡量可靠性，即平均无故障取款次数（MCBF）不得低于10000次（对于现金取款机），平均无故障存款次数（MCBF）不得低于5000次（对于现金存款机）平均故障恢复周期（MTTR）应小于30min。

  - 有毒有害物质的限量

适用时，产品中有毒有害物质的限量应符合SJ/T 11363的要求。

  - 能耗要求

ATM终端在不含加热模块及其它附加装置的待机状态下的能耗应≤260W。

- 试验方法

  - 试验的环境条件

除气候环境试验、可靠性试验和耐电强度试验外，其它试验在下述正常大气条件下进行。

—— 温    度：15℃～35℃；

—— 相对湿度：25％～75％；

—— 气    压：86kPa～106kPa。

  - 设计原则检查

对设计文件进行评审。产品的设计应符合设计文件测评的规定。

  - 外观与结构检查

用测量、目测及触摸法进行外观和结构检查。

  - 功能与配置检查

依据附录A的原则与要求，按产品规范中要求，采用模拟系统软件在测试环境下联机运行检测；逐项检查5.3条各项。

  - 安全检查

    - 产品安全

按GB 4943的有关规定进行。

    - 抗破坏能力

按附录C中的规定对受试样品进行试验。

    - 抗破坏报警

非操作员、非管理员开启机柜、遇到暴力攻击或在人机对话面上非法加装任何物件等非正常使用，ATM终端会自动报警并上传报警记录。同时将相关信息上传并在本机记录。

  - 接口试验

- a) 硬件接口的试验：

  - ATM终端的接口按GB/T 6107的规定及GB/T 16649对接触IC卡的接口要求及规定进行测试；

  - 非接触IC卡的接口按JR/T 0025的要求及规定进行测试；

  - 其他接口按产品规范的要求与规定进行测试；

  - 银行卡接口按JR/T 0025的要求和规定进行测试；

  - 银行卡接口短路保护试验：ATM终端在正常工作状态下，将和银行卡同规格的金属片插入卡座5min后拔出，试验后产品应能正常工作。

- b) 软件接口的试验：按产品规范的要求与规定进行测试。

  - 中文信息处理检查

用GB/T 11460规定的方法检查ATM终端终端中汉字字型与相应标准字型的符合程度，检查字型时应同时检查字符集。

  - 电源适应能力试验

    - 交流电源适应能力试验

按表11组合对受试样品进行试验，每种组合运行检查程序一遍，受试样品工作应正常。

- 交流电源适应能力

| 标称值 组合 | 电 压 V | 频 率 Hz |
| --- | --- | --- |
| 1 | 220 | 50 |
| 2 | 198 | 49 |
| 3 | 198 | 51 |
| 4 | 242 | 49 |
| 5 | 242 | 51 |

    - 直流电源适应能力试验

从标称值电压向正方向调节直流电源电压，使其偏离标称值+5%，运行检查程序一遍，受试样品工作应正常；从标称值电压向负方向调节直流电源电压，使其偏离标称值-5%，运行检查程序一遍，受试样品工作应正常；

从标称值电压同时向正负方向调节直流电源电压，使其偏离标称值±5%，运行检查程序一遍，受试样品工作应正常。

    - 电线组件试验

按GB 15934的规定进行。

  - 噪声试验

分空闲、工作两种情况,按GB/T 6882的规定进行测量。

  - 环境适应性试验

以下各项试验规定的初始检测和最后检测按5.2的规定对ATM终端功能、技术参数测试，按5.3的规定对外观和结构检查, 按5.4的规定进行产品安全检查,并在测试环境下运行ATM终端系统软件,受试样品工作应正常。

    - 低温试验

      - 低温工作试验

按GB/T 2423.1“试验Ad”进行。受试样品须进行初始检测，根据受试样品取表12低温工作温度值，加电，并在测试环境下运行程序72h，受试样品工作应正常。

- 低温工作温度

| 类型 | 低温工作温度 ℃ |
| --- | --- |
| 穿墙式ATM终端 | 0 |
| 大堂式ATM终端 | 5 |

      - 低温贮存试验

按GB/T 2423.1“试验Ab”进行。取0℃低温贮存温度值。受试样品在不工作的条件下存放72h。恢复２h，并进行最后检测。

为防止受试样品结霜和凝露。允许将受试样品用聚乙烯薄膜密封后进行试验，必要时还可在密封套内装吸潮剂。

    - 高温试验

      - 高温工作试验

按GB /T2423.2“试验Bd”进行。受试样品须进行初始检测，取表13高温工作温度值，加电，并在测试环境下运行程序72h，受试样品工作应正常。

- 高温工作温度

| 类型 | 高温工作温度 ℃ |
| --- | --- |
| 穿墙式ATM终端 | 40 |
| 大堂式ATM终端 | 40 |

      - 高温贮存试验

按GB/T 2423.2“试验Bd”进行。取40℃高温贮存温度值。受试样品在不工作的条件下存放72h。恢复２h，并进行最后检测。

    - 恒定湿热试验

      - 工作条件下的恒定湿热试验

按GB/T 2423.3“试验Ca”进行。受试样品须进行初始检测，取表14高温工作温度值及湿度的上限值。加电，并在测试环境下运行程序72h，受试样品工作应正常，并立即进行安全检测。

- 恒定湿热要求

| 类型 | 高温工作温度 ℃ | 相对湿度上限 % |
| --- | --- | --- |
| 穿墙式ATM终端 | 40 | 93 |
| 大堂式ATM终端 | 40 | 93 |

      - 贮存运输条件下的恒定湿热试验

按GB/T 2423.3“试验Ca”进行。取55℃高温贮存温度及90%湿度上限值。受试样品在不工作的条件下存放72h，立即进行安全检测。

    - 砂尘试验

按GB/T 2423.37中的“试验方法Lc：吹砂尘”中的规定进行。受试样品以正常工作状态放入试验室，加电运行程序24h，受试样品工作应正常。恢复２h，并进行最后检测。

    - 水试验

按GB/T 2423.38“试验Ra1”中的规定进行。受试样品以正常工作状态安装在固定装置上，并加电运行程序1h，受试样品工作应正常。

水试验之前对受试样品进行检查以确定包括电机线圈在内的所有电子部件不受潮并且电子部件外壳内无水，对地漏电流和抗电强度应符合GB 4943的有关要求。

水试验之后，对受试样品进行对地漏电流试验和抗电强度试验，应符合GB 4943的有关要求。

    - 振动试验

按GB/T 2423.10“试验Fc”进行。受试样品须进行初始检测，在不工作条件下，按表7的规定值，分别对三个互相垂直轴线方向进行振动。

      - 初始振动响应检查

试验在给定频率范围内，在一个扫频循环上完成。试验过程中记录共振频率。

      - 扫频耐久试验

按表7给定频率范围由低到高，再由高到低，作为一次循环。按表7规定的循环次数进行，已做过定频耐久试验的样品不再做扫频耐久试验。

      - 最后振动响应检查

对于做扫频耐久试验的样品，可将最后一次扫频试验作为最后振动响应检查。本试验须将记录的共振频率与初始振动响应检查记录的共振频率相比较，若有明显变化，应对受试样品进行修整，重新进行该项试验。

    - 冲击试验

按GB/T 2423.5“试验Eａ”进行。受试样品须进行初始检测，安装时要注意重力影响，按表8规定值，在不工作条件下，分别对三个互相垂直轴线的每个方向进行连续冲击3次（总共18次），试验后进行最后检测。

    - 碰撞试验

按GB/T 2423.6“试验Eb”进行。受试样品须进行初始检测，安装时要注意重力影响，按表9规定值，在不工作条件下，分别对三个互相垂直轴线方向进行碰撞。试验后进行最后检测。

    - 包装跌落试验

受试样品须进行初始检测，再按出厂标准规定的ATM终端包装要求将受试样品进行包装，使之处于准备运输状态，按表10的规定值以自由落体方式进行跌落试验，跌落面为底面，跌落次数为2次。试验结束，检查包装的损坏程度。开箱检查受试样品外观，应符合本标准5.3的要求，然后进行最后检测。

  - 电磁兼容性试验

    - 无线电骚扰限值试验

按GB 9254规定的试验设备和方法进行对受试样品试验。在测试环境下运行ATM终端系统软件，工作应正常。

    - 抗扰度限值试验

抗扰度限值的测量方法按GB/T 17618规定的进行。试验结束后运行检查程序，工作应正常。

    - 谐波电流限值试验

谐波电流限值应符合GB 17625.1的有关规定。

  - 可靠性试验

    - 平均无故障时间(MTBF)试验方法

      - 试验条件

- a) 电应力：受试样品在输入电压标称值（220V）的10%变化范围内工作（直流供电产品电压变化为5%），一个周期内各种条件工作时间的分配为：电压上限25%、标称值50%、电压下限25%；

- b) 温度应力：受试样品在一个周期内由正常温度（具体指标由产品规范规定）升至表13规定的温度上限值再回到正常温度，温度变化率的平均值为（0.7～1）℃/min或根据受试样品的特殊要求选用其他值，在一个周期内保持在上限和正常温度的持续时间之比应为1：1左右；

- c) 一个周期称为一次循环，在总试验期间内循环次数不应小于三次，每个周期的持续时间应不大于0.2 m0，电应力和温度应力应同时施加。

      - 试验方案

可靠性试验按GB/T 5080.7进行，试验方案由产品标准具体规定。在整个试验过程中应在测试环境中运行ATM终端系统软件，进行取款或存款交易，作取款交易时，要求每个钞箱至少取款1张。故障的判据和技术方法按附录B（标准的附录）的规定，并统计关联的故障数。

      - 试验时间

试验时间应持续到总试验时间及总故障数均能按选定的试验方案作出接收或拒收判决时截止。多台受试样品试验时，每台受试样品的试验时间不得少于所有受试样品的平均试验时间的一半。

    - 平均无故障次数试验方法

      - 试验条件

试验条件同5.1

      - 试验方法

按表16的规定确定可靠性试验受试样品数,试验方案由产品标准具体规定。在整个试验过程中应在测试环境中运行ATM终端系统软件，进行取款或存款测试，作取款交易时，要求每个钞箱至少取款1张。检查并统计关联的故障数。

      - 试验时间

试验时间应持续到总试验次数及总故障数均能按选定的试验方案作出接收或拒收判决时截止。多台受试样品试验时，每台受试样品的试验时间不得少于所有受试样品的平均试验时间的一半。

  - 有毒有害物质的检测

产品中有毒有害物质的检测按照SJ/T 11365的试验方法进行。

6.14  能耗试验方法

6.14.1 测试仪器精度

测试电源的总谐波失真≤3%。

功率计在1W的有功功率读数时的分辨力为0.1W，且在电流≤2A时的峰值因子≥5。

6.14.2  测试前准备

在测试前需要进行多次试验性操作以确认完全理解和记录了被测样品的自动改变顺序。

6.14.3 测试

- 接通所有测试设备的电源并正确调整工作状态；

- 确认在测试期间电源输出符合要求或者调节交流稳压电源的输出使其满足要求；

- 将被测样品连接到测试设备上；

- 检查被测样品是否正常工作；

- 将被测样品的电源开关设为“通”，5分钟后将被测样品按照产品说明书的指示设为系统关闭状态；测试样品的能耗，测试时间不应小于10分钟。

6.14.4  单位时间能耗值计算方法

单位时间能耗值＝测量的能耗/测量的持续时间

单位时间能耗值用W表示，精确到0.1W。

- 质量评定程序

  - 一般规定

产品在定型时（设计定型、生产定型）和生产过程中必须按本规定和产品标准中的补充规定进行检验，并应符合这些规定的要求。

  - 检验分类

本部分规定的检验分为：

- a)   定型检验；

- b)   质量一致性检验。

- 各类检验项目和顺序分别按表15的规定。若产品标准中有补充的检验项目时，则应将其插入至表15的相应位置。

- 检验项目

| 序号 | 试验项目 | 要求 | 试验方法 | 定型检验 | 质量一致性检验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 逐批检验 | 周期检验 |
| 1 | 设计原则 | 5.2 | 6.2 | 〇 | — | Δ |
| 2 | 外观和结构 | 5.3 | 6.3 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 功能和配置 | 5.4 | 6.4 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 安全 | 5.5 | 6.5 | 〇 | Δ/※ | 〇 |
| 5 | 接口 | 5.6 | 6.6 | 〇 | — | 〇 |
| 6 | 中文信息处理 | 5.7 | 6.7 | 〇 | — | Δ |
| 7 | 电源适应性 | 5.8 | 6.8 | 〇 | — | 〇 |
| 8 | 噪声 | 5.9 | 6.9 | 〇 | — | Δ |
| 9 | 低温 | 5.10.1 | 6.10.1 | 〇 | — | 〇 |
| 10 | 高温 | 5. 10.1 | 6.10.2 | 〇 | — | 〇 |
| 11 | 恒定湿热 | 5.10.1 | 6.10.3 | 〇 | — | 〇 |
| 12 | 砂尘 | 5.10.2 | 6.10.4 | 〇 | — | Δ |
| 13 | 水试验 | 5.10.3 | 6.10.5 | 〇 | — | Δ |
| 14 | 振动 | 5.10.4 | 6.10.6 | 〇 | — | 〇 |
| 15 | 冲击 | 5.10.5 | 6.10.7 | 〇 | — | 〇 |
| 16 | 碰撞 | 5.10.6 | 6.10.8 | 〇 | — | 〇 |
| 17 | 包装跌落 | 5.10.7 | 6.10.9 | 〇 | — | Δ |
| 18 | 电磁兼容性 | 5.11 | 6.11 | 〇 | — | Δ |
| 19 | 可靠性 | 5.12 | 6.12 | 〇 | — | Δ |
| 20 | 有毒有害物质的限量 | 5.13 | 6.13 | ○ | — | Δ |
| 21 | 能耗 | 5.14 | 6.14 | ○ | — | ○ |
| 注：:〇表示必须进行试验的项目；Δ表示试验的项目可选；—表示不必进行试验的项目；※在逐批检验和周期检验中，安全检验仅作接地连续性、接触电流和抗电强度三项。 |  |  |  |  |  |  |

  - 定型检验

    - ATM终端在设计定型和生产定型时应通过定型检验。

    - 定型检验由ATM终端制造单位质量检验部门或由上级主管部门指定或委托的质量检验单位负责进行。

在ATM终端的主要设计、工艺、原材料、元器件及零部件变更后或停产后恢复生产时均应重新进行定型检验。

    - 定型检验中的可靠性鉴定试验的样品数按表16规定，其余检验项目的样品数为1台。

| 批量或连续生产台数 | 最佳样品数 | 最大样品数 |
| --- | --- | --- |
| 1～3 | 全部 | 全部 |
| 3～10 | 3 | 5 |
| 11～20 | 5 | 8 |
| 21～50 | 6 | 10 |
| 51～100 | 8 | 14 |
| 100以上 | 10 | 15 |

定型检验中的各检验项目故障的判定和计入方法见附录B（标准的附录）。除可靠性鉴定一项外，其余项目均按以下规定进行。检验中出现故障或某项通不过时，应停止试验。查明故障原因，提出故障分析报告，改进后重新进行该项试验。

定型检验中的各检验项目故障的判定和计入方法见附录B（标准的附录）。除可靠性鉴定一项外，其余项目均按以下规定进行。检验中出现故障或某项通不过时，应停止试验。查明故障原因，提出故障分析报告，改进后重新进行该项试验。

    - 定型检验中的各检验项目故障的判定和计入方法见附录B（标准的附录）。除可靠性鉴定一项外，其余项目均按以下规定进行。检验中出现故障或某项通不过时，应停止试验。查明故障原因，提出故障分析报告，改进后重新进行该项试验。

若在以后的试验中再次出现故障或某项通不过时，在查明故障原因，排除故障，提出故障分析报告后，纠正后重新进行定型检验。

    - 检验后要提交定型检验报告。

  - 逐批检验

    - 逐批检验由ATM终端制造单位质量检验部门负责进行。

    - 批量生产或连续生产的ATM终端，进行全数逐批检验。出现不合格时，返修后重新进行检验。若再次出现一项不合格时，该台ATM终端被判为不合格产品，返修后进行重新检验。在逐批检验中的外观结构检验和功能和配置检验两项，允许按GB/T 2828.1进行抽样检验，产品标准中应规定抽样方案和拒收后的处理方法。

  - 周期检验

    - 批量生产的ATM终端，每年至少进行一次周期检验。

在ATM终端的主要设计、工艺、原材料、元器件及零部件有较大的改变而对ATM终端性能有较大的影响时，应重新进行周期检验。

    - 周期检验由ATM终端制造单位质量检验部门或上级主管部门指定或委托的质量检验单位负责进行。根据订货方的要求，制造单位应提供该ATM终端近期的周期检验报告。

    - 周期检验样品应在交收检验合格产品中随机抽取，可靠性验收检验样品数应按表16的规定进行，其余检验项目的试验样品数为1台。

    - 周期检验中的各检验项目故障的判定和计入方法见附录B。除可靠性验收试验外，其余项目均按以下规定进行。检验中出现故障或任一项通不过时，应查明故障原因，提出故障分析报告，经修复后重新进行该项试验。之后，再顺序做以下各项试验，如再次出现故障或某项通不过时，在查明故障原因，提出故障分析报告，再经修复后，则应重新进行各项周期检验。在重新进行的检验中又出现某一项通不过时，则判该ATM终端通不过周期检验。经过周期检验中的环境试验的样品，应印有标志，一般不应作为正品出厂。

    - 检验后要提交周期检验报告。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

    - 产品标志

凡在中华人民共和国境内使用的ATM终端应具有相应的中文标志与提示。并应在ATM终端醒目的位置设置产品铭牌。内容包括：产品名称、型号、产品标准编号、制造厂名称、地址、出厂日期、商标等项。其标志应简明、清晰、端正和牢固。

    - 包装标志

包装箱外应标有产品名称、产品型号、制造厂名称、出厂日期、毛重、包装箱尺寸，并印刷或贴有“易碎物品”、“怕雨”、“向上”、“禁止滚翻”等运输标志，要求符合GB/T 191的规定。包装箱外喷刷或粘贴的标志不应因运输条件和自然条件而退色。

  - 包装

    - 包装箱应符合防潮、防尘、防震的要求，包装箱内应有装箱清单、检验合格证、及有关的随机资料。

    - 产品说明书应符合GB 9969的要求。

    - 产品包装应符合GB/T 13384中的有关规定。

    - 所有随机资料必须有中文文本，并随ATM终端一起发送。

  - 运输

包装后的ATM终端应能以任何交通运输工具和方式运送到任何地点，在长途运输时不得装在敞篷的船舱和车厢，中途转运不得存放在露天仓库中，不允许与易燃、易爆、腐蚀性的物品同车装运，ATM终端不允许经受雨、雪、液体物质的淋袭与机械损伤。

  - 贮存

ATM终端贮存时应放在原包装箱内，存放ATM终端的仓库环境温度应为0℃～40℃，相对湿度为20%～95%。仓库内不能有各种有害气体、易燃、易爆的产品及有腐蚀性的化学物品，并应无强烈的机械振动、冲击和强磁场的作用。包装箱应垫离地面至少10cm，距墙壁、热源、冷源、窗口、空气入口至少50cm。若无其他规定时，贮存期一般应为六个月。若在生产厂存放超过六个月者，则应重新进行交收检验。

- （规范性附录）
检查程序编制原则与技术要求

  - 检查程序编制原则

编制检查程序应符合以下规定：

- a) 本附录提出的检查程序是由生产单位提供的，用以检查产品内部的各个可测硬件组成部分的综合检查程序。可以作为生产单位产品的自行检查，也可以交付用户作为产品验收的工具；

- b) 检查程序应能运行于通用的系统平台，可以根据生产单位的实际环境自行开发；

- c) 检查程序应安装简单、使用方便；

- d) 检查程序在满足A.3检查程序要求的条件下开发，编程语言不作规定和限制。

  - 检查程序结构

检查程序可由一个或几个检查模块组成。如有必要可以采用本地数据库的方式存储判据和测试结果。

  - 检查程序要求

检查程序的技术要求有：

- a) 应提供清晰、简洁、明确的操作界面适用不同的使用者方便地进行操作；

- b) 在运行的过程中，应实时明确地提供被检测部件的名称和检测内容，在检测完毕时，应能给出明确的故障发生位置和说明；

- c) 应以书面或者以软件帮助的方式提供检查时的操作流程；

- d) 可以根据实际产品的硬件配置情况按单项、多项或者混合的方式进行硬件测试；

- e) 可以根据实际产品的硬件配置情况按单部件检测、多部件混合检测的方式进行硬件测试；

- f) 至少应能检测到产品内部硬件主要功能，以保证基本正常工作时不发生故障，确保产品最低工作要求；

- g) 根据需要可实时存储检查的结果；

- h) 根据需要可打印测试的结果；

- i) 在可靠性鉴定或可靠性验收时，根据需要可提供连续运行的检查程序；

- j) 不应含有病毒，防止检查程序失效或者运行环境被破坏。

- （规范性附录）
故障的分类与判据

  - 故障定义和解释

按GB/T 5271.14规定的故障定义，出现以下情况之任一种均解释为故障。

- a) 受试样品在规定条件下，出现了一个或几个性能参数不能保持在规定值的上下限之间；

- b) 受试样品在规定应力范围内工作时，出现了机械零件、结构件的损坏和卡死，或出现了元器件的失效或断裂，而使受试样品不能完成其规定的功能。

  - 故障分类

    - 关联性故障

关联性故障是受试样品预期会出现的故障，通常都是由产品本身条件引起的。它是在解释试验结果和计算可靠性特征值时必须计入的故障。

    - 非关联性故障

非关联性故障是受试样品出现非预期的故障，这类故障不是由产品本身条件引起的，而是试验要求之外而引起的，非关联性故障在解释试验结果和计算可靠性特征值时不计入。但应在试验中做记录，以便于分析与判断时参考。

  - 关联性故障判据

以下故障为关联性故障：

  - 必须更换元器件、零部件、外围部件等才能使系统恢复正常运行；

  - 必须修理、调整接插件、电缆、插头和消除短路及接触不良，才能恢复正常运行；

  - 损耗件（如电池等）在其寿命周期内发生的故障；

  - 在试验过程中需要重新对硬磁盘进行格式化才能排除的故障；

  - 不是由同一因素引起的，而同时发生两个以上（含两个）的故障，应记为两个或两个以上的关

联性故障。若由同一因素引起，则不论出现几次故障，均记为一次关联性故障；

  - 由于受试样品本身原因，试验中出现危及测试、维护和使用人员的安全，或造成受试样品部件

严重损坏的故障。一旦出现，应立即拒收或判定不合格；

f) 程序的偶然停运或运行失常，但无需做任何维修和调整，再经启动就能恢复正常，这种偶然的跳动故障，凡积累达三次者（指同一受试样品），计为一次关联故障，不足三次者均做非关联故障处理。

  - 非关联性故障判据

以下故障为非关联性故障：

  - 因试验条件变化超出规定范围（电网波动太大、温度波动太大、严重电磁干扰和机械冲击、振

动等）所引起的故障；

  - 因人为操作失误而使样机出现故障；

  - 由于误判而更换元器件、零部件，或在检修过程中，由于人为因素而造成的故障；

  - 根据产品标准的规定，允许调整的部位（零部件、元器件等）未调整好而引起的故障；

  - 被确定是软件程序差错而造成的故障；

  - 若出现不正常情况，不需修理，停机0.5h后能自动恢复正常运行，每发生累积三次此类事件，

则记为一次非关联性故障；

  - 有寿命指标要求的部件，在寿命期以外出现的故障；

更换耗材，如：打印机出现塞纸、缺纸、显示画面失步、色带、打印头等而造成的故障。

  - 判定

- 承担确认试验的检验单位，根据事故情况和分析结果，有资格认定某种故障为关联故障。

- （规范性附录）
抗破坏能力

  - 目的

    - 试验的目的是检验ATM终端的抗破坏能力。试验人员可在试验程序的范围内选择一系列攻击。并且在试验时间内尝试每个攻击方案。如果ATM终端在指定的净工作时间内，在指定的点或面上，能够抵抗最严酷的攻击方法或几种攻击方法的最佳组合，那么该项试验可以通过。

    - 净工作时间是指对样品进行破坏的时间，不包括测试的准备时间、安全防范所需的时间、以及不可预期的延误时间。

    - 除了设陷取现，成功的攻击应该在特定的时间内，移走ATM终端内至少10%的现金，或将现金暴露在外，以致他们都可以被移走。

    - 设陷取现必须成功地进行三次取现而不被发现或不打断ATM终端的运行。设陷取现可以在操作中进行调节。

    - 所有的攻击应该由熟悉设计的一个或两个有经验的人员来进行。

  - 用户界面的试验──24h服务式

    - 概述

      - 提供24h服务的ATM终端对通过用户界面采用钓现、设陷取现及暴力取现的企图应能抵抗

- 30min。

      - 所有的试验只限于在用户界面上所进行的攻击。

    - 工具

试验中的攻击过程是相对安静的，其中所用的工具仅限于能被藏于两个试验人员衣服内的绳索、金属丝、钩子、撬棍、扳钳、螺丝刀、钢锯片及其类似工具。除像绳索、金属丝、钩子那样可被卷起或被折叠的工具外，其他工具的长度不应超过0.6m。

    - 时间

      - 一次试验可选用多种攻击方式，每种攻击可进行30min。

      - 每种攻击方式只可进行一次。如果两种攻击共用了30min，那么第一种攻击所造成的破坏可延用在第二种攻击中。

    - 方法

      - 钓现、暴力取现、设陷取现是由ATM终端的设计所决定的。

      - 在试验中，只使用不超过1.4kg重的锤子，或与长度不超过0.6m的凿子、钻孔机及螺丝刀等一起使用的时间最长不超过30s。

  - 保险柜的试验──24h服务式

    - 概述

      - C.3.4中所述的任何一种或全部攻击方式均可选作从保险柜中取现的方法。

      - 样机的门间隙应代表以后生产产品的最大门间隙。

      - 提供附有材料规格的完整结构图。

      - 随样机应有两个按金属材料的拉伸测试GB/T 228中所规定的抗张力试验提供样品并做实验，此试验样品直径为12.7mm，长为50.8mm，并用制造样机门及机柜所用的钢所制成。

      - 注：如果所用材料不是钢，则不需提供这些样品。

    - 工具

      - 试验工具包括普通的手持工具、机械式或便携式电动工具、锉、硬质合金钻、金属丝、钩子、凿掘工具，但不包括磁性钻床及其他应用压力的机械、砂轮和电锯。

      - 普通的手持工具为重量不超过3.6kg的凿子、冲具、扳钳、螺丝刀、锤子及撬杆，长度不超过1 .5m的撬棍及割锯工具，以及套筒。

      - 挖凿工具为普通型或标准型，但不应被特别设计用于一个特别的产品。便携式电动工具指规格为12.7mm的高速手持电钻。

    - 时间

      - 24h服务式的保险柜应能抵抗15min破坏攻击。可选用C.3.4中所述的一种方法或所有方法，采用指定的工具，每种方法可持续15min。

      - 每种攻击方法只可进行一次。如果两种攻击共用了15min，那么第一种攻击所造成的破坏可延用在第二种攻击中。

      - 保险柜应该如正常营业时一样装载现金。成功的攻击以满足C.1.3中所述的要求为准。

    - 方法

      - 打孔和钻孔的组合──通过用凿掘工具、金属丝、钩子或其他的普通手持工具敲掉密码锁的拨号盘，在转轴上打孔或钻孔以打开锁紧机构。

      - 锁紧机构──试图接近锁盒、接线片、拨杆或其他机械部分，通过打孔、撬凿或切断来松开锁舌。

      - 锁舌──通过门上的开口切断或移动主要锁舌使其脱离连接。

      - 切断锁舌──刺穿门的旁柱并切断主要锁舌。

      - 通过打孔、钻孔来开锁──通过在密码拨号盘轴上打孔、钻孔，同时用力转动门把手以打开锁紧机构，也可以用挖凿工具或其他的手持工具打开锁紧机构。

      - 把手施力──通过扳手或金属杆在门闩操作杆上加力，以旋转门闩把手，或通过在门闩把手上打孔，使锁被打开。

      - 撬开或劈开门──用楔子、凿子和撬刺破或打开门以取走现金。

      - 开口──通过在保险柜上钻一圈很密的孔，然后用铁锤凿开这部分金属，以在保险柜上打出一个洞。

      - 保险柜边缝──通过保险柜设计中的上边缝、侧边缝及下边缝用暴力打开保险柜并从其中钓现。不能使用电动、风动以及类似的能源驱动的工具攻击保险柜。

  - 营业状态下ATM终端的试验

    - 概述

      - 对营业状态下ATM终端的攻击是指通过可以接近现金的通道、缝隙、接缝来实现的。

      - B.4.4中所述的任何一种或所有的攻击方法均可选用。

      - 样机的门间隙应代表以后生产产品的最大门间隙。

      - 提供附有材料规格的完整结构图。

    - 工具

      - 攻击所用的工具仅限于能藏于两个试验人员衣服内的绳索、金属丝、钩子、撬棍、扳钳、螺丝刀、锯、钻孔机、锤子、凿子、凿掘工具及其类似工具。

      - 除了像绳索、金属丝、钩子这样可以被卷起或折叠的工具以外，其他工具长度不可超过0.6m，锤头重量不应超过1.4kg。

      - 不可使用电动、气动及类似的能量驱动工具。

      - 挖凿工具为普通型或标准型，但不应该被特别设计用于一个特别的产品。

    - 攻击

      - 营业状态下ATM终端应可抵抗下述时间内移走现金的攻击。

      - 安静、不可能引起注意的攻击不超过5min。

      - 不考虑所造成的噪音及破坏程度的攻击不超过2min。

      - 任何攻击方法只可进行一次。如果第一次攻击时间可从第二次所用攻击时间中扣除，那么第一次攻击所造成的破坏可延用到第二次攻击中。

      - 保险柜应该如正常营业时一样装载现金。成功的攻击以满足C.1.3中所述的要求为准。

    - 方法

除了由ATM终端设计所确定的攻击方法外，还可采用下面的攻击方法：

a） 门施力──用撬棍、凿子、锤子以及类似的工具打开门以取到现金；

b） 把手施力──通过扳手或金属杆在门闩操作杆上加力，以旋转门闩把手，或通过在门闩把手上打孔，使锁被打开；

c） 缝隙和接缝──产品的任何缝隙和接缝都会遭受攻击以取走现金；

d） 在锁上加力、拖动锁──通过在锁筒上加力或拖动锁筒使锁筒脱离连接，打开锁紧机构；

e） 对密码拨号盘的攻击──试图敲掉密码拨号盘，在锁轴上打孔，将锁紧机构打开；

f） 钓现──试图按3.3中所定义的从ATM终端中钓取现金，时间限制在5min之内。钓现只能在ATM终端正常工作时才可进行。

_________________________________