附件2

国家标准《中小学理科实验室装备规范(征求意见稿)》

编制说明

中小学实验室是学校基本的办学条件之一，是基础教育重要的课程资源。中小学实验室是学校开展实验教学、教学训练和综合实践活动重要的物质基础和技术保证，是师生开展科技活动和教学科研的重要场所。

实验室装备是学校实验室建设的重要组成部分。随着教育改革的深入和发展，各地实验室装备在逐步加强，对实验室的条件和环境提出了新的要求。改变传统的教学模式，广泛运用现代教育技术，创建新型的教学活动方式，营造适于学科发展的实验环境，充分体现实用、美观、科学、规范、安全、环保等方面的要求，已成为新时期实验室装备的目标。为了促进教育资源的均衡发展，满足国民不断增长的教育需要，特别是缓解目前优质教育资源供给不足的矛盾，推动学校实验室标准化、规范化和科学化的条件装备进程，由教学仪器标准化委员会提出，经国标委批准制订《中小学理科实验室装备规范》（以下简称规范），列入2009年第一批国家标准制修订计划项目，计划编号2009-Q-360。

- 基本框架

为了广泛适应各地实验室装备的不同需求，根据统筹兼顾的原则，本标准提出“分层规范”。

规范将实验室装备分为“基本要求”和“规划建议”两个层次。为了坚持城乡协调发展，逐步缩小城乡差别，促进均衡发展，实现教育公平，体现社会公正，本规范没有再区分农村和城市。

规范中的“基本要求”是各地实验室装备中必须达到的最基本要求；有条件的地区和学校应该实现“规划建议”中的要求。规范在制订时留有充分的扩展空间，各地可以在达到“基本要求”的基础上，根据实际情况灵活装备，创建更为人性化的实验室以满足基础教育课程改革对实验教学的要求。实验室附属用房（准备室、实验员室、仪器室、材料室、药品室、危险药品室、培养室等）是直接或间接为实验室服务的配套用房，不可忽视，要给予相应保障。

- 内容的说明

1、术语和定义

① “实验室”这个概念在我们的海、典、源中均查不到，能够查到的只有“实验”的定义。

辞海的定义：“实验，也称“试验”。根据一定目的，运用必要的手段，在人为控制的条件下，观察研究事物的实践活动。”

现代汉语词典：“实验，为了检验某种科学理论或假设而进行某种操作或从事某种活动。”

关于实验室的定义，只能从其他渠道寻求，人们现在比较习惯于从网络上获取信息，虽然它不能作为有力的依据，但至少可以作为参考。其中

维基百科：“实验室是进行科学研究与实验的场所。一般有控制实验条件的实验设备等。由于研究对象不同，实验室的设备和布置等也会有很大的不同。”

“A laboratory (pronounced /lbrtri, lbrtri/; informally, lab) is a facility that provides controlled conditions in which scientific research, experiments, and measurement may be performed. The title of laboratory is also used for certain other facilities where the processes or equipment used are similar to those in scientific laboratories.“

百度百科：“实验室即进行试验的场所。是科技的产出地。实验室一般分为物理实验室、化学实验室、生物实验室。”

规范的实验室定义无意概括整个大实验室的概念，仅是结合本标准的适用范围，综合以上信息而来。

②“理科实验室”这个概念单列出来，一方面是对标准题目的解读，另一方面也是应各省装备部门和学校的要求，建立一个大理科的概念，在物理、化学、生物等传统理科的基础上增加了数学、地理和通用技术。

2、功能与要求

“功能与要求”对实验室及其附属用房的“功能”和“要求”分别说明。其中的“仪器准备室”是专用于通用技术课程的，考虑到通用技术仪器的特点，适合将准备室与仪器室合并使用。

3、间数和面积

为了说明学校规模、不同的班额数与实验室间数和面积的关系，规范除在国家规定的12班～36班的基础上做了相应的规范外，又根据实际情况扩展到48班。另外，学校规模小于12班的可参照12班的数据指标执行，大于48班的规范中亦有考虑。班额以中学每班50人，小学每班45人为基本测算参数。

规范中的“间数和面积”指标是在遵循以下国家标准的基础上，参考不同省、市制订的教育技术装备条件标准，结合已完成实验室改、扩建的多数学校的实际情况，充分考虑到我国中小学校的现状及未来发展趋势而得出的。

为更广泛地适应实际需要，部分室的面积指标同时给出了“生均使用面积”和“使用面积”两个数值，在实际工作中可以选择其中一个指标设计实施。

国家标准中实验室间数和面积的有关数据如下：

①摘自《城市普通中小学校校舍建设标准》附表3-1（1）中的数据          单位：m2

| 年级 | 层次 | 用房名称 | 每间使用面积 | 12班 600人 |  | 18班 900人 |  | 24班 1200人 |  | 27班 1260人 |  | 30班 1500人 |  | 36班 1800人 |  | 45班 2100人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 数 | 面积小计 | 间 数 | 面积小计 | 间 数 | 面积 小计 | 间 数 | 面积小计 | 间 数 | 面积 小计 | 间 数 | 面积 小计 | 间 数 | 面积 小计 |
| 完小 | 基本 | 自然教室 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 |  |  | 1 | 86 |  |  |  |  |
|  |  | 仪器标本 准备室 |  |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  | 规划 | 自然教室 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 2 | 172 |  |  | 2 | 172 |  |  |  |  |
|  |  | 仪器标本 准备室 |  |  | 61 |  | 61 |  | 86 |  |  |  | 86 |  |  |  |  |
| 九年制学校 | 基本 | 自然教室 | 86 |  |  | 1 | 86 |  |  | 1 | 86 |  |  | 1 | 86 | 1 | 86 |
|  |  | 实验室(理/化/生) | 96 |  |  | 1 | 96 |  |  | 1 | 96 |  |  | 2 | 192 | 3 | 288 |
|  |  | 仪器标本 准备室 | 23 |  |  | 2 | 46 |  |  | 2 | 46 |  |  | 4 | 92 | 5 | 115 |
|  | 规划 | 自然教室 | 86 |  |  | 1 | 86 |  |  | 1 | 86 |  |  | 2 | 172 | 2 | 172 |
|  |  | 实验室(理/化/生) | 96 |  |  | 1 | 96 |  |  | 1 | 96 |  |  | 2 | 192 | 3 | 288 |
|  |  | 仪器标本 准备室 | 23 |  |  | 2 | 46 |  |  | 2 | 46 |  |  | 4 | 92 | 5 | 115 |
| 初中 | 基本 ∕ 规划 | 实验(理/化/生) | 96 | 2 | 192 | 3 | 288 | 4 | 384 |  |  | 5 | 480 |  |  |  |  |
|  |  | 仪器标本 准备室 | 23 | 4 | 92 | 5 | 115 | 6 | 138 |  |  | 7 | 161 |  |  |  |  |
| 完全中学 | 基本 ∕ 规划 | 实验(理/化/生) | 96 |  |  | 3 | 288 | 4 | 384 |  |  | 5 | 480 | 6 | 576 |  |  |
|  |  | 仪器标本 准备室 | 23 |  |  | 5 | 115 | 6 | 138 |  |  | 7 | 161 | 8 | 184 |  |  |
| 高中 | 基本 ∕ 规划 | 实验(理/化/生) | 96 |  |  | 3 | 288 | 4 | 384 |  |  | 5 | 480 | 6 | 576 |  |  |
|  |  | 仪器标本 准备室 | 23 |  |  | 5 | 115 | 6 | 138 |  |  | 7 | 161 | 8 | 184 |  |  |

②摘自《农村中小学校建设标准》中的数据

“（三）中学校舍面积”中的数据：“实验室：包括化学、物理、生物实验室。6班设2间、12班设3间、18班设4间、24班设5间，使用面积均为90 m2/间。每间实验室配备仪器准备室一间，使用面积为40 m2/间。”

“（二）完小校舍面积”中的数据：“自然课教室：全校设1间。使用面积：6班、12班、18班均为71 m2/间。仪器准备室1间。使用面积为36 m2/间。

③摘自《GBJ99-86  中小学校建筑设计规范》表5.1.1中的数据：普通中学实验室按使用人数计算每人所占面积1.80 m2，小学自然教室按使用人数计算每人所占面积1.57 m2。

3、布置方式

开放实验室让学生到实验中去体验科学探究过程，自主设计实验，体现了一种新的教育理念。为适应这种实验教学的变化，规范中只列出了实验台之间、实验台与周围墙面之间的净距离，这是保障实验操作的最小安全距离，在布置实验室时应严格遵守。学校可以根据自身条件，根据实验教学的需求和学生实验活动的不同，选用不同规格的实验台，采用秧田式、岛式等不同的布置形式。

4、环境要求

实验室内的环境直接影响学生的身心健康，影响教学效果。确立实验室环保的概念和加强实验环境的安全意识是规范着意强调的。

规范中把“环境要求”单列为一章，对实验室的采光、照明、遮光、通风换气、环境噪声、废气废液的处理等方面给出了具体的要求和指标。如化学实验室的通风换气，在采取各种有组织的自然通风措施后还不足以置换室内污染空气时，可选择不同的强制通风换气办法；对采用排风到桌通风设施的规范要求，风速要连续可调、在最大风速下应实现换气次数不低于10次/h；照明的指标参照最新的国家标准做了相应的调整，规定实验台面的平均照度不低于300lx，书写板面的平均照度不低于500lx。

5、安全要求

安全是第一位的，尤其在学校环境中。规范中安全要求体现在始终，“功能与要求”中提出了危险药品室的安全要求；“环境要求”中列出了安全要求；“固定设施”有用电、用气等的安全要求；“布置”中提出了最小安全距离；“实验设备”中提出了插座的安全要求；等等。各地一定要采取有效措施为学生创造一个安全的学习环境。

6、综合布线系统

各地在新建、改建和扩建实验室时，综合布线系统要规划在先，做到有的放矢，避免不必要的返工和浪费。

三、参考标准及文件

在制订规范过程中主要引用了以下标准及文件：

GBJ99-86  中小学校建筑设计规范

建标[2002]102号  城市普通中小学校校舍建设标准

建标[1996]640号  农村中小学校建设标准

GB 1002  家用和类似用途单相插头插座、型式、基本参数和尺寸

GB 2099.1  家用和类似用途单相插头插座  第1部分：通用要求

GB/T 3325-1995  金属家具通用技术条件

GB 8772-88  电视教室座位布置范围和照度卫生标准

GB 8978 污水综合排放标准

GB 14554 恶臭污染物的排放标准

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB/T 17226-1998  中小学校教室换气卫生标准

GB/T 18883  室内空气质量标准

GB/T 21747-2008  教学实验室设备 实验台(桌)的安全要求及试验方法

GB 22337-2008  社会生活环境噪声排放标准

GB 50034-2004  建筑照明设计标准

GB/T ×××××-××××  教学实验用危险固体、液体的使用和保管

GB ×××××-××××  学校和相关机构的安全与健康设计通用标准

GB 50325-2001  民用建筑工程室内环境污染控制规范

四、规范的实施

实验室是学校在培养模式、课程体系、教学内容和教学方法改革与创新，用信息化带动教学手段现代化的必要物质基础和条件保障，各级学校都应切实规划，按照规范认真贯彻执行。

1、示范性学校、民族学校以及有特殊要求的学校，经主管部门批准可适当调整本规范中的有关内容。

2、学校在进行实验室建设时，除要认真执行本规范的规定外，同时还应符合其它相关的法规标准。