ICS 43.160

T55

QC

中华人民共和国汽车行业标准

QC/T XXXXX—XXXX

煤炭运输车

Coal transport vehicle

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前  言

本标准按照GB/T1.1－2009给出的规则起草。

本标准由全国汽车标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

煤炭运输车

- 范围

本标准规定了煤炭运输车辆的定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于采用定型汽车底盘改装的煤炭运输车和煤炭运输半挂车。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1589         道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB 4785         汽车及挂车外部照明和信号装置的数量、位置和光色

GB 7258         机动车运行安全技术条件

GB 11567.1      汽车和挂车侧面防护要求

GB 11567.2      汽车和挂车后下部防护要求

GB 12676        汽车制动系统结构、性能和实验方法

GB 23254        货车及挂车 车身反光标识

GB/T 6420       货运挂车系列型谱

GB/T 13873      道路车辆 货运挂车试验方法

GB/T 18411      道路车辆产品标牌

GB/T 20070      道路车辆 牵引车与半挂车之间机械连接互换性

GB/T 23336      半挂车通用技术条件

JT/T 487        货运挂车气压制动系统技术要求和实验方法

JT/T 789-2010   道路甩挂运输车辆技术条件

QC/T 484        汽车油漆涂层

QC/T 625        汽车用涂镀层和化学处理层

JB/T 5943       工程机械焊接件通用技术条件

HG/T 2582       橡胶或塑料涂覆物耐水渗透性能的测定

HG/T 3088       汽车用橡胶密封条和密封圈

JT/T 389        厢式挂车技术条件

GB/T 17350-2009 专用汽车和专用挂车术语代号和编制方法

- 定义

GB/T 17350中确定的术语和定义适用于本标准。

- 技术要求

  - 整车

    - 煤炭运输半挂车产品系列应符合GB/T 6420的规定。

    - 外廓尺寸、轴荷及质量的限值应符合GB 1589。

    - 车身反光标识应符合GB 23254的规定。

    - 外部照明及信号装置应符合GB 4785的规定。

    - 侧防护装置应符合GB 11567.1的规定；后下部防护装置应符合GB 11567.2的规定。

    - 所有外露黑金属件均应进行防腐处理；油漆涂层应符合QC/T 484 的有关规定；电镀涂层应符合QC/T 625 的有关规定。

    - 所有焊接件应符合JB/T 5943的有关规定。

    - 车厢应具有良好的密封性能，不应有漏煤炭现象。

    - 煤炭运输车在空载、静态状态下的最大侧倾稳定角不得小于35º。

    - 煤炭运输车应配备离合器助力装置、缓速控制装置和行驶记录仪。

    - 煤炭运输半挂车在空载、静态被牵引状态下的最大侧倾稳定角不得小于35º。

    - 煤炭运输半挂车整备质量应≤10t。

    - 煤炭运输车的轮胎应为子午线轮胎，单胎负荷能力≤3.5吨；煤炭运输半挂车的轮胎应为子午线轮胎，单胎负荷能力≤3吨。

    - 煤炭运输半挂车整车、各总成和零部件GB/T 23336的相关规定。

    - 煤炭运输半挂车和牵引车连接互换性应符合GB/T 20070的规定。

    - 用于甩挂运输的煤炭运输半挂车应符合JT/T 789-2010 道路甩挂运输车辆技术条件的规定。

    - 煤炭运输半挂列车动力性能应符合JT/T 789-2010的相关规定：发动机最低比油耗≤200g/kW·h，汽车列车比功率（发动机净功率/总质量）≥5.40 kw/t。

  - 车厢

    - 煤炭运输车车厢有效容积A，18 m3≤A≤22m3，货厢内部长度≤6700mm，内部宽度≤2300mm，内部高度：≤1500mm。

    - 煤炭运输车厢体每侧两对开门，门洞宽度＞3100mm，门洞高度≥1400mm。

    - 煤炭运输半挂车车厢有效容积B，33 m3≤B≤38m3，货厢内部长度≤10900mm，内部宽度≤2300mm，内部高度：≤1500mm。

    - 煤炭运输半挂车厢体每侧三对开门，门洞宽度＞3100mm，门洞高度≥1400mm。

    - 厢门锁杠固定座为安装式，固定螺栓超出门方框内平面≤3mm。

    - 车厢厢体若是立式波形钢板，立式波形钢板厚度≤1.2mm。

    - 车厢厢体主要允许尺寸偏差和形位公差应满足JT/T 389的相关规定。

    - 车厢门的开启角应符合下列要求：对开及单开式后厢门为270º；对开及单开式侧厢门为180º。在车厢的适当位置设置锁定装置,使车厢门开启后得以固定；可在前端部侧面厢门处增加限位装置，防止厢门向前开启时碰撞一条直线上的牵引车。

    - 车厢门应启闭灵活、轻便，门上装有密封条，固定可靠,密封良好；密封条应符合HG/T 3088 的有关规定。

    - 车厢应装有梯子。如果是活动梯子，应取用方便，使用可靠，梯子应有锁紧机构，保证梯子在行车时不自行滑出。

    - 采用铆接工艺结构的车厢，铆接质量应符合JT/T 389附录B的相关要求。

    - 车厢厢体主要部件包括前墙、侧墙、后墙，应能承受规定的保证车辆运行安全的载荷。载荷、实验方法依据JT/T 389附录A。

    - 车厢厢体前墙左右立柱外表面上，必须有“煤炭运输车辆”的字样，单个字体高度不小于150mm，字体颜色醒目，且与车厢颜色不同。

    - 车厢厢体不可选择仓栅结构。

    - 车厢厢体刚度应符合JT/T 389标准中的要求。

  - 车厢顶盖

    - 允许车厢顶盖高出车厢≤240mm，顶盖左右开启方式或前后开启方式。

    - 可用蓬布作为顶盖使用，蓬布固定在可滑动装置上，开启应方便、灵活。

  - 制动性能

    - 煤炭运输车辆的制动装备应符合GB 7258、GB 12676、JT/T 487的规定。

    - 煤炭运输车辆必须采用供气管路、控制管路分别独立的双管路制动系统。

    - 煤炭运输车制动轴应配备制动间隙自动调整装置。

    - 煤炭运输半挂车应装备相互独立的行车制动系统、应急制动系统和驻车制动系统。

    - 煤炭运输半挂车制动性能应符合GB 7258及GB/T 23336中4.5条的相关规定。

    - 煤炭运输半挂列车运行过程中,若煤炭运输半挂车与牵引车脱离，煤炭运输半挂车应能自行制动。

- 试验方法

  - 主要结构和技术参数的测定

主要结构和技术参数的测定按GB/T 13873 和GB/T 23336的有关规定进行。

  - 基本性能试验

基本性能试验按GB/T 13873 和GB/T 23336的有关的规定进行。

  - 防雨密封性

对具有密封功能车辆，车厢封闭后,在与铅垂方向成45º 角,强度为5mm/min～7mm/min,历时30min 的人工降雨条件下进行淋雨试验。

  - 运行试验

在车辆空载,平均车速不低于50Km/h,行驶里程不少于100Km 的条件下进行运行试验,半挂车应满足下列要求:

- 车轮不得有偏摆松动现象；

- 不得有异响；

- 不得有漏油、漏气和漏电等现象；

- 制动鼓和轮辋温升不得超过30ºC；

- 各处的连接件和紧固件不得松动,焊缝无裂纹；

- 车厢无明显变形,厢门启闭灵活,车厢门锁、铰链等无松脱现象。

  - 车厢刚度试验

厢体刚度试验参照JT/T 389 附录A进行。

  - 耐水性

耐水性试验参照HG/T 2582 橡胶或塑料涂覆物耐水渗透性能的测定方法进行。

- 检验规则

  - 型式检验

    - 凡属下列情况之一者应进行型式检验,检验项目为本标准规定的全部试验项目。

- 新产品试制完毕,投产前；

- 停产两年的产品再生产；

- 产品转厂生产；

- 因产品设计、工艺或材料的改变而影响产品的主要性能时；

- 国家或上级质量监督机构提出型式检验要求时；

- 煤炭运输车正常生产每年进行一次。

    - 产品检验数量为一辆。

    - 若产品检验出现不合格项目,可加倍抽样重新进行全部项目检验，如仍不合格，则认定本次形式检验不合格。

  - 出厂检验

每辆车必须进行出厂检验，检验合格后方可出厂。检验项目为本标准5.1、5.2、5.3。

抽检不合格，可加倍抽样检验，如仍不合格，则认定该批产品不合格。

- 标志、包装、运输及贮存

  - 煤炭运输车必须安装标牌、标牌应符合GB/T 18411 的规定。

  - 每辆煤炭运输车应带有产品合格证、使用说明书、产品专用工具及明细表。

  - 在运输及贮存期间,煤炭运输车辆的气制动管路接头和电线接头应密封。

  - 煤炭运输车停放一年以上，出厂时应按说明书进行维护，使之达到出厂时的要求。煤炭运输车长期存放时，应按产品说明书的规定进行维护。

_________________________________