《鲜奶运输车》修订说明

一、任务来源

根据《2010年国家标准制（修）订项目计划》,专用汽车标准委员会和中集车辆集团共同承担修订标准QC/T 23-1992《鲜奶运输车》任务。

二、标准修订意义和原则

      - 修订意义

QC/T 23-1992《鲜奶运输车》自1993年6月实施以来，规范了鲜奶运输车的设计、制造、试验和检验等各个环节，为鲜奶运输车的行业发展作出了贡献。但随着我国专用车行业的发展和技术水平的提高， QC/T 23-1992中某些条款已不够合理，内容也不完整，因此有必要对该标准作进一步的完善和充实。

随着社会的进步和人们生活水平的改善，鲜奶运输量越来越大，对食品安全和品质的要求也越来越高，为促进国民经济的健康发展，故对QC/T 23-1992《鲜奶运输车》进行了修订，完善鲜奶运输车的设计、制造、试验、检验及定期检验项目等的具体要求。

      - 修订原则：

- 借鉴欧洲、澳洲等发达国家相关标准，参考和应用符合国情的相关法规内容。

- 考虑标准修订的前瞻性，能够充分体现引导未来技术发展方向，体现国家鼓励节能、环保和低碳车型发展方向。

- 标准修订后具有较好的适用性、可操作性和普遍性。

- 主要工作过程

  - 2011年3月初，成立《鲜奶运输车》标准编制小组，进行标准的修订；

  - 2011年5月底完成《鲜奶运输车》初稿，提交给中集车辆集团技术管理部；

  - 2011年6月上旬中集车辆集团技术管理部组织专家对《鲜奶运输车》初稿进行评审，并提出修改意见及建议；

  - 2011年6月中旬完成修改稿并提交专用汽车标准委员会。

- 主要修订内容说明

  - 取消了原标准中奶罐车按额定容量划分产品类型的方法，原因是随着现代设计、制造技术的发展，奶罐运输车的容量大大增加，原分类方法不适用。

  - 取消了原标准中压力排放奶罐和真空吸取压力排放奶罐内容，原因：根据国内及国外用户的使用状况，由于其经济性差，无相应的市场，目前没有此类型的罐车。本标准新增了泵送系统，可以满足上述两种类型罐车的功能。

  - 参数设置调整：提高了鲜奶运输车的残留量要求，并将原标准中残留量与仓数关联调整为与各仓容积关联。

  - 将原标准中清洗管路系统的工作温度由100℃调整到110℃，原因：清洗鲜奶运输车的蒸汽温度往往会略超过100℃，且GB/T 21359《食品和供水工业用不锈钢螺纹接头》中对接头的工作温度要求也是110℃。

  - 将原标准中的技术要求调整为设计、制造两方面，标准内容更清晰。

  - 增加了鲜奶运输车耐压试验和气密性试验的要求和方法。

  - 增加了罐体内部焊缝的打磨和粗糙度要求。

  - 增加了阀门和管路接头等的技术要求。

  - 完善、细化了管道、保温材料、罐体强度校核等方面的技术要求。