QC/T459-XXXX《随车起重运输车》标准编制说明

1 .工作简况

1.1 任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2009第二批工业行业标准制修订计划的通知》的要求，由徐州徐工随车起重机有限公司负责修订QC/T459-2004《随车起重运输车》，标准项目计划编号为2009-2435T-QC。

1.2 工作过程

接受标准修订任务后，徐州徐工随车起重机有限公司成立了行业标准《随车起重运输车》起草工作组。工作组主要由程磊、陈志伟、赵馥平、陈宝凤、常晓梅等组成。项目负责人程磊；陈志伟、赵馥平负责标准的编写原则和最终校核工作；常晓梅负责收集相关标准资料并起草了标准文本；陈宝凤、赵馥平负责标准的技术要求的提出以及“试验方法与检查内容”的确认。

工作组成立后，收集了与该产品相关的最新有效的汽车强制性标准及上车专用装置方面有关的标准，如：GB1589-2004 《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB 4785-2007 《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》、GB7258-2004 《机动车运行安全技术条件》、GB/T 3811-2008《起重机设计规范》、GB 6067.1-2010《起重机械安全规程  第1部分：总则》、GB/Txxxx-xxxx/ISO15442:2005 《起重机 随车起重机安全要求》（报批稿）等，同时还收集了国际、国外有关随车起重运输车方面的技术及标准资料，并进行了分析对比及研究，通过对该产品使用特性的调查，以及在各工况的使用及验证研究的基础上，按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，编写了标准征求意见稿。

本标准的征求意见稿和编制说明与2011年5月按照标准的审查程序要求，向国内随车起重运输车生产企业和科研院所、施工单位网上征求意见，截至2011年6月，共收到反馈单4份，其中3份提出了20条建议或意见。工作组认真研究每条反馈意见，采纳和部分采纳（包括基本采纳和综合采纳）14条，并对未采纳意见给出了解释（详见《行业标准征求意见汇总处理表》）。在此基础上对征求意见稿作了修改，整理出标准送审稿。

2.标准的编制原则和主要内容

2.1 标准的编制原则

贯彻我国相关的法律法规和强制性国家标准，按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定及相关要求编制。

  - 本标准解决的主要问题

本标准提供了随车起重运输车的术语定义、规格及分类、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输及贮存等方面的要求，确立了该行业应共同遵守的必要准则。

2.3 关于随车起重机的定义

随车起重机的定义同时出现在GB/T6974.2-2010/ISO4306-2:1994《起重机  术语 第2部分：流动式起重机》和GB/T26473-2011/ISO15442:2005《起重机 随车起重机安全要求》两标准中，经标准工作组讨论，本标准采用GB/T26473-2011/ISO15442:2005标准中的定义则更能体现随车起重机的特征。

2.4 关于标准中“起重量”

“起重量”在GB/T6974.1-2008/ISO4306-1:2007《起重机  术语  第1部分：通用术语》第8章中进行了统一，为与其标准符合，本标准中“起升载荷”改为“起重量”。

2.5 关于市场准入的法规及合同的要求

标准中提出了市场准入的法规要求，对规范随车起重运输车生产企业的制造，维护市场竞争秩序，推动产业结构调整和优化升级，促进企业技术进步有重要意义。

本标准提出的要求是针对市场的一般要求。但是由于地域、用户所属行业、国外法规要求的不同，不便统一。因此本标准规定：出口产品和用户有特殊要求时，按合同要求执行。

2.6关于起重作业工作条件中的风载荷

本标准按照GB/T3811-2008的4.2.2.3中的表15规定：“流动式起重机的工作状态计算风压，当起重机臂长小于50m时,取为125N/㎡。” 从表E1中得到,风压125N/㎡的3s瞬时风速14.1 m/s，10min平均风速9.4 m/s，将风速限值由13.8 m/s调整为14.1 m/s。

2.7 关于附录许用应力表

按照GB/T3811-2008的5.3.1.2中高强钢的应用及计算方法，结合随车起重机高强钢的使用情况，许用应力强度安全系数1.50、1.15修改为1.48、1.22。故更改了此表的内容和数值。

3. 试验验证情况

本次修订中增加及修订的内容，是按照新增的强制性相关标准、法规以及行业内多年来经过验证的指标要求进行的改动，因此，本标准可行性强、符合目前的实际状况。

4. 关于专利的说明

本标准中尚未发现涉及相关专利的内容。

5. 预期达到的社会效益情况

通过本标准的修订，对规范行业的发展，提高产品的安全和环保性，推动我国随车起重运输车设计、制造、检验的技术进步具有非常重要的意义，同时为国家检测机构提供了一个切实可行的检测依据。

6 . 标准水平的分析

标准在修订过程中，参照了ISO、EN等国际标准的相关内容，贯彻了国家及行业最新的强制性标准及法规，采用了先进的设计理念和方法，技术前进了一大步，内容更加丰富，弥补了2004版本的不足，实现了与国际标准、国外先进工业国家标准的接轨。本标准正文的技术内容达到了国内先进水平。

7 .与现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准在起草中，收集研究了我国相关的法规和强制性国家标准，如：《专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则》、《特种设备管理规章》和GB 6067.1-2010《起重机安全规程 第1部分：总则》等，经分析认为本标准与之无不协调之处。本标准符合工业和信息化部《行业标准制定管理暂行办法》等规章的规定，贯彻了我国的有关法律、法规和强制性国家标准。

8 .关于重大分歧意见的处理

无

9. 标准性质的建议

本标准属产品标准，建议作为推荐性标准发布。

10.贯彻标准的措施建议

建议在本标准发布之日起6个月后实施。

11.废止现行有关标准的建议

建议本标准自实施之日起，QC/T459-2004《随车起重运输车》自行废止。

12.其他应予说明的事项

本标准无其他应予说明的事项。

徐州徐工随车起重机有限公司行业标准

《随车起重运输车》起草工作组

二〇一一年十月