ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

QC

中华人民共和国汽车行业标准

QC/T XXXXX—XXXX

洗 扫 车

cleaning sweeping truck

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家发展和改革委员会   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　要求	3

5　试验方法	5

6　检验规则	8

7　标志、使用说明书	10

8　随车文件、运输和储存	10

附录A	12

前  言

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由全国汽车标准化技术委员会提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

洗 扫 车

- 范围

本标准规定了洗扫车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书及随车文件、运输和储存。

本标准适用于采用定型汽车二类底盘改装，用于城镇道路洗扫的洗扫车。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1495  汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法

GB 1589  道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB/T 3766  液压系统通用技术条件

GB 4785  汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

GB 7258  机动车运行安全技术条件

GB/T 7932  气动系统通用技术条件

GB/T 9969  工业产品使用说明书  总则

GB 11567.1  汽车和挂车侧面防护要求

GB 11567.2  汽车和挂车后下部防护要求

GB/T 12534  汽车道路试验方法通则

GB/T 12467.3  焊接质量要求   金属材料的熔化焊  第3部分：一般质量要求

GB/T 12673  汽车主要尺寸测量方法

GB 12676  汽车制动系统  结构、性能和试验方法

GB 15741  汽车和挂车号牌板（架）及其位置

GB/T 17350  专用汽车和专用半挂车术语和代号

GB/T 18411  道路车辆  产品标牌

GB 23254  货车及挂车车身反光标识

GB 25990 车辆尾部标志板

QC/T 51  扫路车

QC/T 252  专用汽车定型试验规程

QC/T 484  汽车油漆涂层

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 清洗水压力  washing pressure

洗扫作业时，高压水泵出水口的稳定水压力。

- 清洗水流量 washing flow rate

洗扫作业时，高压水泵出水口每分钟的稳定出水量。

- 洗扫宽度 cleaning & sweeping width

洗扫车进行洗扫作业时能达到的最大有效作业面的宽度。

- 洗扫速度cleaning & sweeping speed

洗扫车按标定的洗扫宽度进行洗扫作业时，洗扫效率均能达到产品技术标准规定的作业速度范围值。

- 洗扫能力 cleaning & sweeping capacity

- 洗扫车进行洗扫作业时，在达到规定的洗扫效率前提下，单位时间内能完成的最大作业面积，其值等于最高洗扫速度与最大洗扫宽度之积。

最大吸入粒度 maximum size of debris

- 洗扫车在规定的条件下所测得的吸入垃圾箱内体积最大颗粒的当量直径值，即被测最大颗粒折算成体积相当的圆球的直径值。规定测量颗粒的对象是密度为1.5g/cm3～2 g/cm3的石块或砖块。

- 垃圾箱有效容积 hopper effective volume

洗扫车进行正常作业时，垃圾箱可能达到的最大装载容积。

- 洗扫效率 sweeping & clean efficiency

洗扫车在规定的测试条件下所测得的被清除的路面垃圾的质量与作业前路面垃圾的质量之比，以百分率表示。

- 污水回收率 sewage recycling efficiency

洗扫车在规定的试验条件下，测得的洗扫路面后回收污水的质量与洗扫路面所用的清水的质量之比，用百分率表示。

- 要求

  - 总则

    - 洗扫车应符合本标准的规定，并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

    - 所有零部件需经洗扫车生产企业质量检验部门检验合格后方可装配。

  - 整车

    - 洗扫车的基本参数应符合表1的规定。

- 表1洗扫车基本参数

| 序号 | 项目 | 参数值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗扫效率，% | ≥90 |  | 按规定的测试条件下，在所标定的洗扫速度范围内均应达到 |
| 2 | 污水回收率，% | 柏油路面 | 水泥路面 |  |
|  |  | ≥45 | ≥55 |  |
| 3 | 洗扫宽度，m | ≥洗扫车宽度 |  |  |
| 4 | 清洗水压力，MPa | ≥5 |  |  |
| 5 | 清洗水流量，l/min | ≥60 |  |  |

    - 洗扫车的最大吸入粒度应大于或等于30mm。

    - 洗扫车应不改变原汽车底盘的行驶性能。

    - 洗扫车的外廓尺寸、轴荷及质量参数应符合GB 1589的规定。

    - 洗扫车的轴荷分配、侧倾稳定角及后悬应符合GB 7258的规定。

    - 洗扫车侧面防护应符合GB 11567.1的规定，后下部防护应符合GB 11567.2的规定。

    - 洗扫车应设置前、后号牌板，其形状、尺寸及安装位置应符合GB 15741的规定。

    - 洗扫车加速行驶车外噪声应符合GB 1495的规定，洗扫作业时车外噪声不大于88dB(A),驾驶员耳旁噪声应符合GB 7258的规定。

    - 洗扫车底盘发动机的排气污染物排放应符合相关标准的规定。

    - 洗扫车车身油漆涂层应符合QC/T 484的规定。

    - 洗扫车照明及信号装置应符合GB 7258和GB 4785的规定。

    - 洗扫车的车身反光标识应符合GB 23254的规定。

    - 洗扫车的尾部标志板应符合GB 25990的规定

    - 洗扫车的外观质量应符合下列要求：

- 洗扫车的垃圾箱等外露钣金件表面应平整，无明显锤痕；

- 洗扫车的外露金属表面应进行防锈处理；

- 洗扫车的油漆涂层应附着牢固，漆膜光滑平整，无流痕、鼓泡、皱皮、裂纹和明显刷痕；

- 洗扫车的焊缝应均匀、整齐，焊接质量要求应符合GB/T 12467.3的规定；

- 洗扫车的连接件、紧固件应连接可靠，不得松脱；气路、油路、水路、电路等管线应排列整齐、夹持牢固，不应与运动件发生摩擦、干涉；

- 各操纵标牌字迹应清晰，并固定在与操纵位置相适应的明显部位。

  - 部件

    - 副发动机系统应符合下列要求

- 副发动机的排气污染物排放应符合工程用发动机相关标准的规定；

- 副发动机应安装转速表及必需的仪表，仪表及控制应便于驾驶员监视和操纵；

- 副发动机应能在规定的工作转速下驱动风机、水泵及液压油泵等工作装置连续正常地工作；

    - 洗扫装置和吸嘴应符合下列要求

- 洗扫刷、喷水架及吸嘴应设置升降装置且升降灵活，动作时不应有干涉和冲击现象，洗扫车在运输工况时其刚性部分最小离地间隙应大于或等于100mm；

- 洗扫车洗扫装置应能调节扫刷倾角，用于刷洗路缘的洗扫装置应具有防撞避让保护功能，并能方便拆卸；

- 洗扫刷在更换时应拆装方便；

- 喷水架与底盘及吸嘴连接应牢固、可靠，洗扫车在行驶和工作时喷水架不得发生共振；

- 喷水架左右外伸喷杆摆动时，应灵活，不应发生卡滞与冲击现象。外伸后应有便于驾驶员观看的示宽标志，且有防撞避让保护功能。

    - 水箱应符合下列要求：

- 水箱内应设置防波板，在承受所装水的冲击和振荡下，能保持车辆的行驶稳定性；

- 水箱顶部应设置人孔，人孔尺寸在任一方向不得小于500mm。人孔附近应设置扶手或扶梯，孔盖应能密封及锁紧；

- 用普通钢板制造的水箱内表面应进行防腐蚀处理；

- 水箱应设置溢流及液位显示装置；

- 水箱应无渗漏现象。

    - 垃圾箱应符合下列要求：

- 垃圾箱在洗扫作业及运输工况时不得有漏污水、漏垃圾的现象；

- 垃圾箱倾卸装置应能将垃圾箱内的垃圾倾卸干净，垃圾箱举升后进行进行调整和检修作业时必须具有防止箱体自降的安全装置；

- 垃圾箱举升、下降平稳，不应有卡滞、抖动、撞击现象；

- 用普通钢板制成的垃圾箱内表面应进行防腐蚀处理。

    - 风机或其他抽气装置应符合下列要求：

- 洗扫车的风机或其他抽气装置应能在额定转速下持续运转，无异常振动和杂音；

- 风机的风量、风压应能满足洗扫车洗扫作业性能要求，风机叶轮在安装前应进行动平衡试验，达到设计要求；

- 风机或其他抽气装置的取力传动机构应设置离合装置，离合装置应离合可靠，动作灵活。

    - 液压系统应符合下列要求：

- 液压系统管路的安装应符合GB/T3766的规定；

- 液压系统应设置安全阀等过载保护装置，在额定压力下（溢流阀溢流）应无渗漏；

- 液压阀工作时，不允许有卡滞及不动作现象；

- 液压油牌号的选择应能满足液压系统正常工作的要求，系统应设有过滤器；

- 液压系统应保证散热的要求，正常工作；

- 洗扫装置和吸嘴举升后停留1h，油缸长度变化应不大于5mm。

    - 气动系统应符合下列要求：

- 气动系统管路的安装应符合GB/T7932的规定；

- 气动系统不得有外部泄漏；

- 电磁气阀工作时，阀芯不得有卡滞现象；

- 气动系统应设置过滤油雾装置和减压装置；

- 软管安装应满足最小弯曲半径要求，以防止设备运行期间软管过度弯曲或过紧；

- 勿使软管位于易磨损处，否则应加保护；

- 压力和流量控制元件必须设计和装配成能防止调整装置越出铭牌规定的调整范围。在重新调整之前应能保持其调定位置。

    - 水路系统应符合下列要求：

- 水路系统在额定工作压力下应无渗漏；

- 高压水泵应有防超速、防无水运转的保护措施；

- 高压水泵的进水口应有过滤装置；

- 高压水泵的出水口应设置安全阀；

- 水路系统的水管、阀门应安装整齐，夹持牢固；

- 水路系统最低处应设置放水装置；

- 喷嘴应通畅，喷水规则、均匀；

- 水泵的取力传动机构应设置离合装置，离合装置应离合可靠，动作灵活。

    - 电器及仪表应符合下列要求：

- 电控开关应动作灵活、回位正常，各指示灯、照明灯及仪表等应工作正常；

- 电控线路布置应合理、美观，连接可靠，夹紧牢固。

    - 可靠性应符合下列要求：

- 专用装置应大于或等于经200h的可靠性试验，可靠度应大于或等于80%，且不允许出现一类故障；

- 洗扫车行驶可靠性试验里程按QC/T252的规定。

- 试验方法

  - 试验条件及试验准备

洗扫车试验条件及试验准备应符合GB/T12534的规定。对装备有用以驱动风机及工作装置的副发动机，应按使用说明书的规定对其进行磨合。试验前将试验样车的主要参数记入附录A的表A1。

  - 外观检查

外观质量检查按4.3的规定进行，检查结果记入附录A的表A.2。

  - 技术参数测量和基本性能试验

    - 几何尺寸参数的测量按GB/T12673的规定进行，结果记入附录A的表A.3。

    - 技术状况行驶检查、行驶性能试验、制动性能试验按QC/T252的规定进行。

    - 加速行驶车外噪声测量按GB1495的规定进行。

    - 作业噪声测量

测量场地应平坦、空旷，在以测量场地中心为基点、半径25m的范围内应没有大的声反射物，背景噪声至少应比被测车辆的作业噪声低10dB(A)。洗扫车以其额定洗扫速度进行洗扫作业，副发动机及各工作装置处于额定工作状态。测量位置见图1，读取洗扫作业时声级计的稳定读数，A、B两点各测量3次，每点的测量结果之差应不大于2dB(A)，将测量结果记入附录A的表A.4。

- 图1 测量位置示意

    - 垃圾箱有效容积的测量

以垃圾箱吸管出口最低的水平面为限，测量垃圾箱中该平面以下部分的尺寸，然后根据所测尺寸计算出该部分容积，计算结果记入附录A的表A.3。

    - 洗扫宽度的测量

洗扫车在布有灰尘或砂粒的道路或场地上连续直线洗扫20m，测量洗扫的最大宽度。测量3处，取平均值，将结果记入附录A的表A.5。

    - 洗扫效率的测量

洗扫车在平均污染量为100g/㎡（污染物为干的细砂粒）的平整路面上，以其额定洗扫速度进行洗扫作业，副发动机及各工作装置处于额定工作状态。取样距离为5m，取样宽度为洗扫宽度的90%。测量洗扫前地面垃圾量和洗扫后地面垃圾残存量，按式（1）计算洗扫效率。试验3次，取平均值，将试验结果记入附录A的表A.6。

μ=WO−W1WO×100% …………………………………………（1）

式中：

μ ──洗扫效率,%；

W0──洗扫前地面垃圾量，g/m2；

W1──洗扫后地面垃圾残存量，g/m2。

    - 洗扫速度的测量

- 洗扫速度按最高洗扫速度测量，洗扫车在平均污染量为100g/m2的平整路面上以达到4.2.1规定的洗扫效率时的最高速度进行洗扫，测量洗扫100m所需的时间，将测量结果记入附录A的表A.7。洗扫效率应取样3处，取样距离为2m，取样宽度不小于洗扫宽度的80%。最高洗扫速度按式（2）计算，将计算结果记入附录A的表A.7。

- Vmax=3.6×ST …………………………………………（2）

式中：

Vmax──最高洗扫速度，km/h；

S  ──洗扫距离，m；

T  ──洗扫时间，s。

    - 洗扫能力的计算

利用5.3.8的测量结果按式（3）计算洗扫车的洗扫能力。将计算结果记入附录A的表A.7。

F=1000×V×C………………………………………（3）

式中：

Fmax──洗扫能力，m2/h；

C  ──洗扫宽度，m。

    - 洗扫作业燃油消耗量试验

洗扫车以最高洗扫速度的60%的速度，在达到4.2.1规定的洗扫效率下洗扫5km，将测出的燃油消耗量记入附录A的表A.9。按式（4）计算洗扫10000m2所消耗的燃油量Q。将计算结果记入附录A的表A.8。

Q=Q0S×C ×10000………………………………………（4）

式中：

Q ──10000m2燃油消耗，L/10000m2；

Q0──所测燃油消耗量，L。

    - 最大吸入粒度的测量

洗扫车以低于最高洗扫速度在铺有各种大小的颗粒（密度为1.5g/cm3～2g/cm3的石块或砖块）的路面上进行洗扫。测量所吸入最大颗粒的质量和体积（形状不规则的颗粒，用排水法测量其体积），按式（5）计算其密度ρ，按式（6）计算其当量直径d，并将结果记入附录A的表A.9。

ρ=mv………………………………………………（5）

式中：

ρ──所测颗粒的密度，g/cm3；

m──所测颗粒质量，g；

ν──所测颗粒的体积，cm3。

d=36Vπ ……………………………………………（6）

式中：

d──所测颗粒的当量直径，cm；

V──所测颗粒体积，cm3。

    - 清洗水压力测量

- 高压水泵出水口安装压力表（精度不低于1级），洗扫车处于停驶状态，水泵在规定转速下运转，在洗扫工况下试验5min，取其稳定压力值记入附录A的表A.10。

    - 清洗水流量测定

水箱内加注清洁水，洗扫车处于停驶状态，高压水泵在规定转速下运转，洗扫作业10min，在地中衡上分别称出试验前后的洗扫车质量，按式（7）计算清洗水流量，结果记入附录A的A.11。

Q=M1−M2T⋅ρ …………………………………………（7）

式中：

Q ──清洗水流量，L/min；

M1──试验前洗扫车质量，kg；

M2──试验后洗扫车质量，kg；

T ──试验时间，min；

ρ ──水的密度，1kg/L。

    - 污水回收率测量

在干燥、洁净平整的水泥路面上，以其额定的洗扫速度进行洗扫，副发动机及各工作装置处于额定工作状态，试验时间5min,测量洗扫路面后回收污水的质量和洗扫路面所用的清水的质量，按式（8）计算污水回收率。试验3次，取平均值，将试验结果及计算结果记入附录A的表A.12。

μ=W2−W3W1−W3×100%………………………………………（8）

式中：

μ ──污水回收率，%；

W1──洗扫前洗扫车的质量，kg；

W2──洗扫后洗扫车的质量，kg；

W3──洗扫后卸完污水的洗扫车的质量，kg。

    - 水箱和垃圾箱渗漏试验

水箱和垃圾箱内加满水，保持60min，检查有无渗漏，结果记入附录A的表A.13。

    - 液压系统及水路系统密封性试验

  - 液压系统溢流阀开启1min，检查系统有无渗漏，检查结果记入附录A的表A.14。

b) 清洗水压力在额定值时保持5min，检查水路系统有无渗漏，检查结果记入附录A的表A.14。

    - 可靠性试验

a) 行驶可靠性试验方法按QC/T 252的规定；

b) 洗扫车专用装置的可靠性试验应在设计工况下进行；

c) 洗扫车专用装置的可靠性试验按QC/T 51的规定对洗扫车出现的故障进行分类和统计；

d) 可靠度式(9)计算，计算结果记入附录A的表A.15。

R=TS(TS+T)×100%…………………………………………(9)

式中：

R──可靠度，%；

TS──可靠性试验作业时间，h；

T1──修复故障的时间总和（不含规定的保养时间），h。

- 检验规则

  - 检验项目

洗扫车的检验分为出厂检验和型式检验，出厂检验和型式检验项目见表2。

- 表2洗扫车检验项目表

| 检验项目 | 检验内容 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观质量及主 要技术参数 | 外观质量检查 | ▲ | ▲ |
|  | 几何尺寸参数测量 |  | ▲ |
|  | 专用装置结构参数测量 |  | ▲ |
|  | 质量参数测量 |  | ▲ |
|  | 质心高度测量 |  | ▲ |
|  | 最小转弯直径测量 |  | ▲ |
| 行驶性能 | 技术状况行驶检查 |  | ▲ |
|  | 最低稳定车速试验 |  | ▲ |
|  | 加速性能试验 |  | ▲ |
|  | 最高车速试验 |  | ▲ |
|  | 爬坡试验 |  | ▲ |
|  | 滑行试验 |  | ▲ |
|  | 行驶燃料消耗量试验 |  | ▲ |
| 安全与环境保护性能 | 排气污染物测量 |  | ▲ |
|  | 噪声测量 |  | ▲ |
|  | 制动性能试验 | ▲ | ▲ |
| 专用性能 | 洗扫宽度测量 | ▲ |  |
|  | 清洗水压力测量 | ▲ | ▲ |
|  | 清洗水流量测量 |  | ▲ |
|  | 污水回收率测量 |  | ▲ |
|  | 洗扫效率测量 |  | ▲ |
|  | 洗扫速度测量 |  | ▲ |
|  | 洗扫能力测量 |  | ▲ |
|  | 最大吸入粒度测量 |  | ▲ |
|  | 洗扫作业燃油消耗量试验 |  | ▲ |
|  | 垃圾箱渗漏试验 | ▲ | ▲ |
|  | 水箱渗漏试验 | ▲ | ▲ |
|  | 水路密封性的试验 | ▲ | ▲ |
|  | 液压系统密封性试验 | ▲ | ▲ |
| 可靠性试验 | 专用装置可靠性试验 |  | ▲ |
|  | 行驶可靠性试验 |  | ▲ |
| 注1：“▲”为检验项目。 注2：出厂检验时，制动性能试验按GB 7258的规定进行。 |  |  |  |

  - 出厂检验

按规定的项目对每辆洗扫车实施检验。检验合格并附有产品质量合格证后方可出厂。

  - 型式检验

    - 凡属于下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品或老产品转厂生产试制定型时；

b) 产品停产3年后，恢复生产时；

c) 正常生产产量累计500辆时；

d) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

e) 出厂检验与定型检验有重大差异时。

    - 型式检验时，如果属6.3.1中a)、b)两种情况，应按第4章的内容和QC/T252及国家有关规定进行检验；如属6.3.1中c)，应对专用性能进行检验；如属6.3.1中d)、e)两种情况，可仅对受影响项目进行检验。

- 标志、使用说明书

  - 标志

洗扫车应在明显部位固定产品标牌，标牌的固定、位置及型式应符合GB/T18411的规定，标牌的内容应符合GB7258的规定。产品标牌的位置应在使用说明书中指明。

  - 使用说明书

洗扫车的使用说明书编写应符合GB/T9969的有关规定，应包括以下内容：

    - 产品型号、名称；

    - 生产企业名称、详细地址；

    - 产品的主要用途和适用范围；

    - 技术特征；

    - 结构特征和工作原理；

    - 使用与操作；

    - 维护与保养；

    - 故障分析与排除。

- 随车文件、运输和储存

  - 随车文件

- 产品合格证和底盘合格证；

- 使用说明书；

- 随车备、附件清单。

  - 运输

洗扫车在铁路、公路或水路运输时，应以自驶或拖曳的方法上、下车（船），若必须使用吊装方式装卸时，需用专用吊具，防止损坏产品。

  - 储存

洗扫车长期停放时，应将水、冷却液及燃油液体等放尽，切断电源，锁闭车门、窗，放置于干燥、通风、防腐蚀及具有消防设施的场所，并按产品使用说明书规定进行定期保养。

- 附录A

- （规范性附录）

试验记录表

- 表A.1洗扫车主要技术参数表登记表

生产企业名称                               出厂编号

试验车型号                                 出厂日期

车辆识别代号                               发动机号

填 表 人                                 填表日期

| 项目 |  | 数值 | 项目 |  | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大总质量，kg |  |  | 洗扫速度，km/h |  |  |
| 整备质量，kg |  |  | 洗扫能力，m2/h |  |  |
| 额定装载质量，kg |  |  | 洗扫效率，% |  |  |
| 垃圾箱有效容积，L |  |  | 污水回收率，% |  |  |
| 吸管内径，mm |  |  | 洗扫刷转速，r/min |  |  |
| 外形尺寸 mm | 长 |  | 底盘 | 型号 |  |
|  | 宽 |  |  | 生产厂 |  |
|  | 高 |  | 底盘 发动机 | 型号 |  |
| 轴距，mm |  |  |  | 生产厂 |  |
| 轮距 mm | 前轮 |  |  | 额定功率/转速，kW/(r/min) |  |
|  | 后轮 |  | 副发 动机 | 型号 |  |
| 前悬，mm |  |  |  | 生产厂 |  |
| 后悬，mm |  |  |  | 额定功率/转速，kW/(r/min) |  |
| 最小离地间隙，mm |  |  | 液压 系统 | 型式 |  |
| 最小转弯直径，mm |  |  |  | 工作压力，kPa |  |
| 最高车速，km/h |  |  | 前轮 | 规格 |  |
| 最大吸入粒度，mm |  |  |  | 气压，kPa |  |
| 清洗水压力，MPa |  |  | 后轮 | 规格 |  |
| 清洗水流量，L/min |  |  |  | 气压，kPa |  |
| 洗扫宽度，mm |  |  | 其他 |  |  |

- 表A.2外观质量检查记录表

生产企业名称                               出厂编号

试验车型号                                 出厂日期

车辆识别代号                               发动机号

填表人                                    填表日期

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 底盘质量 |  |
| 2 | 标牌正确性 |  |
| 3 | 焊缝质量 |  |
| 4 | 紧固件连接 |  |
| 5 | 垃圾箱直线度 |  |
| 6 | 防锈蚀情况 |  |
| 7 | 油漆质量 |  |
| 8 | 灯具完整性 |  |
| 9 | 安全装置完整性 |  |

- 表A.3几何尺寸参数测量记录表

生产企业名称                             出厂编号

试验车型号                               出厂日期

车辆识别代号                             发动机号

填表人                                  填表日期

| 序号 | 检查项目 |  | 设计值 | 测量值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长，mm |  |  |  |  |
| 2 | 宽，mm |  |  |  |  |
| 3 | 高，mm | 空载 |  |  |  |
|  |  | 满载 |  |  |  |
| 4 | 轴距（左、右平均值），mm |  |  |  |  |
| 5 | 前轮距，mm |  |  |  |  |
| 6 | 后轮距，mm |  |  |  |  |
| 7 | 前悬，mm |  |  |  |  |
| 8 | 后悬，mm |  |  |  |  |
| 9 | 接近角（°） |  |  |  | 满载 |
| 10 | 离去角（°） |  |  |  | 满载 |
| 11 | 最小离地间隙，mm |  |  |  | 满载、运输工况 |
| 12 | 垃圾箱有效容积, L |  |  |  |  |
| 13 | 吸管内径，mm |  |  |  |  |
| 14 | 驱动轮静力半径，mm | 空载 |  |  |  |
|  |  | 满载 |  |  |  |

- 表A.4作业噪声测量记录表

生产厂名称                               出厂日期

试验车型号                               出厂编号

车辆识别代号                             发动机号

填表人                                  填表日期

| 测量 位置 | 次 数 | 副发动机转速r/min | 风机转速 r/min | 洗扫速度 km/h | 测量结果 dB (A) | 平均值 dB (A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左侧 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 右侧 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |

- 表A.5洗扫宽度测量记录表

生产厂名称                               出厂编号

试验车型号                               出厂日期

车辆识别代号                             发动机号

填表人                                  填表日期

| 项目 | 设计值 | 测量宽度，mm |  |  | 平均测量宽度，mm | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一点 | 第二点 | 第三点 |  |  |
| 洗扫宽度，mm |  |  |  |  |  |  |

- 表A.6洗扫效率测量记录表

生产厂名称                               出厂编号

试验车型号                               出厂日期

车辆识别代号                             发动机号

填表人                                  填表日期

| 序号 | 洗扫速度 km/h | 洗扫前地面垃圾量 g/m2 | 洗扫后地面垃圾量 g/m2 | 洗扫效率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  |

- 表A.7最高洗扫速度和洗扫能力测量记录表

生产厂名称                               出厂编号

试验车型号                               出厂日期

车辆识别代号                             发动机号

填表人                                  填表日期

| 项目 | 实测值 |  | 项目 | 实测值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗扫前地面垃圾量， g/m2 | 第一次 |  | 洗扫后地面垃 圾残存量， g/m2 | 第一次 |  |
|  | 第二次 |  |  | 第二次 |  |
|  | 第三次 |  |  | 第三次 |  |
|  | 平均值 |  |  | 平均值 |  |
| 洗扫效率， % | 第一次 |  | 洗扫宽度， mm |  |  |
|  | 第二次 |  |  |  |  |
|  | 第三次 |  |  |  |  |
|  | 平均值 |  |  |  |  |
| 洗扫距离，m |  |  | 洗扫时间，s |  |  |
| 最高洗扫速度，km/h |  |  | 洗扫能力，m2/h |  |  |

- A.8洗扫作业燃油消耗试验记录表

生产厂名称                               出厂编号

试验车型号                               出厂日期

车辆识别代号                             发动机号

填表人                                  填表日期

| 洗扫速度 km/h | 洗扫距离 m | 燃油消耗量 L | 10000㎡燃油消耗量 L/10000㎡ |
| --- | --- | --- | --- |

- 表A.9最大吸入粒度测量记录表

生产厂名称                               出厂编号

试验车型号                               出厂日期

车辆识别代号                             发动机号

填表人                                  填表日期

| 项目 | 实测值 |
| --- | --- |
| 风机转速，r/min |  |
| 副发动机转速，r/min |  |
| 颗粒质量，g |  |
| 颗粒体积，cm3 |  |
| 颗粒密度，g/cm3 |  |
| 吸入最大颗粒直径，mm |  |

- 表A.10清洗水压力测量记录表

生产厂名称                               出厂编号

试验车型号                               出厂日期

车辆识别代号                             发动机号

填表人                                  填表日期

| 项目 | 设计值 | 实测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清洗水压力，MPa |  |  |  |

- 表A.11清洗水流量测量记录表

生产厂名称                               出厂编号

试验车型号                               出厂日期

车辆识别代号                             发动机号

填表人                                  填表日期

| 高压水泵转速 r/min | 试验时间 min | 试验前整车质量 kg | 试验后整车质量 kg | 清洗水流量 L/min | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 表A.12污水回收率测量记录表

生产厂名称                               出厂编号

试验车型号                               出厂日期

车辆识别代号                             发动机号

填表人                                  填表日期

| 序号 | 洗扫速度 km/h | 洗扫路面后回收 污水的质量，kg | 洗扫路面所用的 水的质量，kg | 污水回收率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  |

- 表A.13水箱、垃圾箱渗漏试验记录表

生产厂名称                               出厂编号

试验车型号                               出厂日期

车辆识别代号                             发动机号

填表人                                  填表日期

| 项目 | 试验结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 垃圾箱渗漏 |  |  |
| 水箱渗漏 |  |  |

- 表A.14水路系统、液压系统密封性试验记录表

生产厂名称                               出厂编号

试验车型号                               出厂日期

车辆识别代号                             发动机号

填表人                                  填表日期

| 项目 | 试验结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 水路系统密封性 |  |  |
| 液压系统密封性 |  |  |

- 表A.15专用装置可靠性试验记录表

生产厂名称                               出厂日期

试验车型号                               出厂编号

车辆识别代号                             发动机号

填表人                                  填表日期

| 日期 | 作业开始时间 h | 作业结束时间 h | 故障记录 | 故障维修时间 h | 实际作业时间 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计： | 合计： |

___________________________