ICS 43.160

T50

QC

中华人民共和国汽车行业标准

QC/T      —

代替QC/T 29104-1992

专用汽车液压系统液压油固体颗粒污染度的限值

Method for coding the level of contamination by solid particles of special purpose vehicle hydraulic system

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语	1

4　固体污染颗粒数标号及其范围	1

5　固体污染颗粒数代码	1

6　专用汽车液压系统液压油固体污染度限值	2

前  言

本标准代替QC/T 29104-1992《专用汽车液压系统液压油固体颗粒污染度的限值》，与QC/T 29104-1992相比主要修改如下：

- 增加了第二章“规范性引用文件”，指出了GB/T17350的存在对本标准的意义。

- 对于第4章“固体污染颗粒数标号以及范围”修改了表格中的取样数量，更加贴合实际检测方法，同时将最小的标号修改为0，并调整相对应的污染颗粒数。

- 在该标准中第五章增加了5.2，针对颗粒污染数小于20的情况，特别进行了编码说明。不但满足实际检测中的可靠性需要，还满足了液压系统研发水平的长远需要。

- 在“专用汽车液压系统颗粒污染度限值”中，依照GB-17350对于专用汽车的重新分类，对六大功能相识的专用汽车的颗粒污染度限值重新修订。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

- 本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

- 本标准起草单位：

本标准的主要起草人:

专用汽车液压系统液压油固体颗粒污染度的限值

- 范围

本标准规定了专用汽车液压系统液压油固体颗粒污染度的限值。

本标准适用于各种类型的专用汽车，也适用于根据二类汽车底盘改装的自卸汽车和自卸半挂车。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

QB/T17350  专用汽车和专用挂车术语、代号和编码方法

- 术语

GB/T 17350中界定的以及下列术语和定义适用于本标准

  - 固体颗粒污染度  Contamination level of solid particles

固体颗粒（金属的和非金属的：金属碎屑,焊渣，淤泥，尘埃，纤维，砂等）进入液压系统污染液压油的程度，用单位容积液压油中的颗粒数表示。

  - 固体颗粒污染度限值  limiting valve of contamination level of solid particles

单位容积液压油中固体颗粒污染数的最大允许值。

- 固体污染颗粒数标号及其范围

每1ml 液压油中所含大于5um或者大于15um的固体污染颗粒数的标号及其固体颗粒数范围见表1。

- 固体污染颗粒数代码

  - 固体颗粒污染数代码由两个颗粒数标号组成，两个标号之间用一斜线连接，斜线前的标号表示大于5um的颗粒数范围，斜线后的标号表示大于15um的颗粒数范围。

- 代码18/15表示每1ml液压油中含有大于5um的固体污染颗粒数标号为18，其固体污染颗粒数范围为1300～2500；含有大于15um的固体污染颗粒数标号为15，其固体污染颗粒数范围为160～320。

  - 当检测某一个颗粒尺寸，该样品的固体颗粒污染数小于20时，应该在该尺寸标号前加“≥”。

- 代码14/≥7表示，在一份给定的液压油中，每毫升液压油中尺寸大于等于5um的污染颗粒数大于80，小于160；≥7表示尺寸大于等于15um的污染颗粒数大于0.64，小于1.3。由于置信度较低，不满足统计置信度的要求，故尺寸大于15um的污染颗粒数等级标号高于7，即每毫升液体中尺寸大于等于15um的污染颗粒数大于1.3，小于20。

- 标号及固体颗粒污染数范围

| 每毫升所含固体污染颗粒数 |  | 标号 |
| --- | --- | --- |
| 下限值 | 上限值 |  |
| 80 000 40 000 20 000 10 000 5 000 2 500 1 300 640 320 160 80 40 20 10 5 2.5 1.3 0.64 0.32 0.16 0.08 0.04 0.02 0.01 0.00 | 160 000 80 000 40 000 20 000 10 000 5 000 2 500 1 300 640 320 160 80 40 20 10 5 2.5 1.3 0.64 0.32 0.16 0.08 0.04 0.02 0.01 | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| 注：标号为8以下的检测结果的重复性取决于样本中的实际颗粒数量。颗粒原始数量应超过20。如果无法做到，参见5.2。 |  |  |

- 专用汽车液压系统液压油固体污染度限值

专用汽车液压系统液压油固体污染度用代码来表示，并且应符合表2的规定。表中未列入的专用汽车可按装用功能相似的类别采用。具体依照GB-T 17350-2009中6.1.2.1～6.1.2.1.6的规定。

- 液压油固体污染度限值

| 分类 | 液压油固体污染度限值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 出厂试验后 |  |  | 可靠性试验后 |  |  |
|  | 合格品 | 一等品 | 优等品 | 合格品 | 一等品 | 优等品 |
| 仓栅式汽车 | 23/20 | 22/19 | 21/18 | 24/21 | 23/20 | 22/19 |
| 箱式汽车 | 22/19 | 21/18 | 20/17 | 23/20 | 22/19 | 21/18 |
| 罐式汽车 | 21/18 | 20/17 | 19/16 | 22/19 | 21/18 | 20/17 |
| 专用自卸汽车 | 20/17 | 19/16 | 18/15 | 21/18 | 20/17 | 19/16 |
| 特种结构汽车 | 19/16 | 18/15 | 17/14 | 20/17 | 19/16 | 18/15 |
| 起重举升汽车 | 18/15 | 17/14 | 16/13 | 19/16 | 18/15 | 17/14 |

_______________________________