ICS 67.080.20

X77

中华人民共和国国家标准

GB/T 13518—XXXX

代替 GB/T 13518-1992

蚕豆罐头

Canned broad beans

(CODEX STAN 297-2009,Standard for certain canned vegetables,NEQ)

（本稿完成日期：20120515）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 13518-1992《蚕豆罐头》，与GB/T 13518-1992相比，除编辑性修改外主要变化如下：

——增减了部分原料要求；

——修改了感官要求；

——产品质量等级修订为“优级品和合格品”；

——删除缺陷，在感官要求中增加“无外来杂质”；

——取消按罐形规定固形物含量要求及规格要求；

——重金属修改为污染物指标。

本标准参考国际食品法典委员会（CAC）CODEX STAN 297-2009《蔬菜罐头》（英文版）编制，与CODEX STAN 297-2009的一致性程度为非等效。

本标准由全国食品工业标准化技术委员会提出。

本标准由全国食品工业标准化技术委员会罐头分技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

—— GB/T 13518-1992。

蚕豆罐头

- 范围

本标准规定了蚕豆罐头的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存的基本要求。

本标准适用于以干蚕豆为原料，经浸泡、预煮、装罐、加调味液、密封、杀菌、冷却制成的罐头食品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量标准

GB/T 4789.26 食品卫生微生物学检验   罐头食品商业无菌的检验

GB 5461  食用盐

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 10786  罐头食品的检验方法

GB/T 12457  食品中氯化钠的测定方法

QB/T 1006   罐头食品检验规则

QB/T 3600   罐头食品包装、标志、运输和贮存

- 术语和定义

变色豆 discolored beans

因氧化等原因，豆粒表皮变成深褐色的蚕豆。

破皮豆 nonintact beans

皮已破裂的蚕豆。

外来植物性物质 vegetable materials

豆蔓、豆叶、豆荚或非人为添加的其他无害植物性物质。

- 产品代号

蚕豆罐头的产品代号为822。

- 要求

  - 原辅材料

    - 蚕豆

采用青绿色或浅棕色至棕色的干蚕豆，无虫蛀、霉烂和明显的黑色斑点，豆粒长度不小于15 mm。

    - 食用盐

应符合GB 5461 的要求。

    - 水

应符合GB 5749 的要求。

    - 其他辅料

应符合相应标准要求和规定。

  - 感官要求

产品的感官要求应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项 目 | 优级品 | 合格品 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 豆粒表皮呈红褐色至褐色，变色豆不超过固形物含量的10% | 豆粒表皮呈红褐色至褐色，变色豆不超过固形物含量的15% |
| 滋味、气味 | 具有蚕豆罐头应有的滋味及气味，无异味 |  |
| 组织形态 | 豆粒软硬适度，允许有破皮豆粒和淀粉析出，汤汁稠，外来植物性物质不超过固形物含量的0.3%，无虫豆 | 豆粒软硬适度，允许有破皮豆粒和淀粉析出，汤汁稠，外来植物性物质不超过固形物含量的0.4%，无虫豆 |
| 杂质 | 除规定的外来植物性物质外，无其它外来杂质 |  |

  - 理化指标

    - 净含量

- 应符合相关标准和规定。

    - 固形物含量

- 应不低于65%。

    - 氯化钠含量
    应不高于2.0%。

  - 污染物要求

应符合GB 2762对应条款的规定。

  - 微生物指标

应符合罐头食品商业无菌要求。

  - 食品添加剂

产品中食品添加剂的使用应符合GB 2760的要求。

- 试验方法

  - 感官要求

按GB/T 10786 规定的方法检验。

  - 净含量

按GB/T 10786 规定的方法检验。

  - 固形物含量

按GB/T 10786 规定的方法检验。

  - 氯化钠含量

按GB/T 12457 规定的方法检验。

  - 污染物指标

按GB 2762规定的方法检验。

  - 微生物指标

按GB/T 4789.26规定的方法检验。

- 检验规则

- 应符合QB/T 1006的规定。感官指标、净含量、固形物含量、微生物指标为出厂检验项目。

- 包装、标志、运输、贮存

- 应符合QB/T 3600的有关规定。

_________________________________