ICS 27.010

F01

中华人民共和国国家标准

GB ××××—20××

永磁同步电动机能效限定值及

能效等级

Minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency grades for permanent magnet synchronous motors

（送审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××`实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

- 前    言

本标准的第4.3条为强制性的，其余为推荐性的。

本标准按照GB/T1.1－2009给出的规则起草。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约与环境保护司、工业和信息化部节能与综合利用司提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC 20）归口。

本标准起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司、中国标准化研究院、安徽明腾永磁电机有限公司、北京京仪敬业电工科技有限公司、江苏安捷机电技术有限公司、浙江沪龙电机有限公司、江苏上祺集团有限公司、浙江中源电气有限公司、浙江琦星电子有限公司、杭州米格电机有限公司、浙江西子富沃德电机有限公司、国际铜业协会（中国）、中国质量认证中心、经纬电机有限公司、长葛市新世纪机电有限公司、西门子（中国）有限公司、无锡华东电机厂。

本标准主要起草人：彭妍妍、李光耀、曹宁、杜斌、张桂村、印光宇、王根、吴文俊、郭宗毅、高明真、鲍周清、赵柏灿、刘建民、杨义敏、沈澄、陈继光、严伟灿、赵建辉、赵凯、赵跃进。

永磁同步电动机能效限定值及能效等级

  - 范围

本标准规定了异步起动三相永磁同步电动机、电梯用永磁同步电动机以及变频驱动永磁同步电动机（以下简称：永磁同步电动机）的能效等级、能效限定值、节能评价值和试验方法。

本标准适用于1 140 V及以下的电压，50Hz三相交流电源供电，额定功率在0.75 kW-375 kW范围内，极数为2极、4极、6极、8极、10极、12极和16极，单速封闭自扇冷式，连续工作制的异步起动三相永磁同步电动机；1 000V及以下的电压，变频电源供电，额定功率在0.55kW-110kW范围内的电梯用永磁同步电动机；1 000V及以下的电压，变频电源供电，额定功率在0.55kW-90kW范围内的变频驱动永磁同步电动机。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 755-2008 旋转电机 定额和性能

GB/T 22669-2008 三相永磁同步电动机试验方法

GB/T 22670-2008变频器供电三相笼型感应电动机试验方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 永磁同步电动机能效限定值 minimum allowable values of energy efficiency for motors

在标准规定测试条件下，允许电动机效率最低的标准值。

- 3.2

永磁同步电动机目标能效限定值 targe minimum allowable values of energy efficiency for motors

在本标准实施一定年限后，允许永磁同步电动机效率最低标准值。

- 3.3

永磁同步电动机节能评价值 evaluating values of energy conservation for motors

在标准规定测试条件下，满足节能认证要求的永磁同步电动机效率应达到的最低标准值。

3.4

异步起动永磁同步电动机  line-start permanent-magnet synchronous motor

在某一频率和电压下利用起动绕组所产生的异步转矩起动的永磁同步电动机。

- 3.5

变频驱动永磁同步电动机 permanent-magnet synchronous motor drived by variable frequency equipment

采用变频装置驱动的永磁同步电动机。

- 技术要求

  - 基本要求

- 永磁同步电动机的一般性能、安全性能、防爆性能以及噪声和振动要求应分别符合相关标准。

  - 永磁同步电动机能效等级

永磁同步电动机能效等级分为3级，其中１级最高。各类永磁同步电动机的能效等级效率在额定输出功率下的实测效率均应不低于表1、表2和表3的规定，其容差应符合GB 755-2008第12章的规定。

表中未列出额定功率值的永磁同步电动机，其效率应用线性插值法确定。

  - 永磁同步电动机能效限定值

永磁同步电动机能效限定值在额定输出功率的效率均应不低于表１，表2和表3中3级的规定。

- 4.4 永磁同步电动机目标能效限定值

永磁同步电动机目标能效限定值在额定输出功率下的实测效率应不低于表1，表2和表3中2级的规定，其值在本标准实施之日5年后开始实施，并替代4.3中的永磁同步电动机能效限定值。

- 4.5 永磁同步电动机节能评价值

永磁同步电动机节能评价值在额定输出功率下的实测效率应不低于表1，表2和表3中2级的规定。

- 试验方法

- 异步起动永磁同步电动机电动机效率应按GB/T 22669-2008三相永磁同步电动机试验方法中10.2.2的B法——测量输入-输出功率的损耗分析法确定。

电梯用永磁同步电动机、变频驱动永磁同步电动机的效率参照GB/T 22670-2008变频器供电三相笼型感应电动机试验方法中10.2.1 直接法—输入输出法（A法）确定。

表1  异步起动永磁同步电动机能效等级

| 额定功率/ kW | 效 率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 |  |  |  |  |  |  | 2级 |  |  |  |  |  |  | 3级 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2极 | 4极 | 6极 | 8极 | 10极 | 12极 | 16极 | 2极 | 4极 | 6极 | 8极 | 10极 | 12极 | 16极 | 2极 | 4极 | 6极 | 8极 | 10极 | 12极 | 16极 |
| 0.75 | 84.9 | 85.6 | 83.1 | - | - | - | - | 80.7 | 82.5 | 78.9 | - | - | - | - | 77.4 | 79.6 | 75.6 | - | - | - | - |
| 1.1 | 86.7 | 87.4 | 84.1 | - | - | - | - | 82.7 | 84.1 | 81.0 | - | - | - | - | 79.6 | 81.4 | 78.1 | - | - | - | - |
| 1.5 | 87.5 | 88.1 | 86.2 | - | - | - | - | 84.2 | 85.3 | 82.5 | - | - | - | - | 81.3 | 82.8 | 79.8 | - | - | - | - |
| 2.2 | 89.1 | 89.7 | 87.1 | 85.4 | - | - | - | 85.9 | 86.7 | 84.3 | 83.6 | - | - | - | 83.2 | 84.3 | 81.8 | 81.2 | - | - | - |
| 3 | 89.7 | 90.3 | 88.7 | 86.4 | - | - | - | 87.1 | 87.7 | 85.6 | 85.3 | - | - | - | 84.6 | 85.5 | 83.3 | 83.1 | - | - | - |
| 4 | 90.3 | 90.9 | 89.5 | 87.8 | 87.6 | - | - | 88.1 | 88.6 | 86.8 | 86.1 | 86.0 | - | - | 85.8 | 86.6 | 84.6 | 84 | 83.9 | - | - |
| 5.5 | 91.5 | 92.1 | 90.2 | 88.6 | 88.4 | - | - | 89.2 | 89.6 | 88.0 | 87.0 | 86.9 | - | - | 87.0 | 87.7 | 86.0 | 85 | 84.9 | - | - |
| 7.5 | 92.1 | 92.6 | 91.5 | 89.5 | 89.3 | 89.2 | - | 90.1 | 90.4 | 89.1 | 89.0 | 88.9 | 88.8 | - | 88.1 | 88.7 | 87.2 | 87.3 | 87.2 | 87.1 | - |
| 11 | 93.0 | 93.6 | 92.5 | 91.1 | 91.0 | 90.9 | 90.8 | 91.2 | 91.4 | 90.3 | 89.8 | 89.7 | 89.6 | 89.5 | 89.4 | 89.8 | 88.7 | 88.2 | 88.1 | 88 | 87.9 |
| 15 | 93.4 | 94.0 | 93.1 | 91.5 | 91.3 | 91.2 | 91.1 | 91.9 | 92.1 | 91.2 | 90.3 | 90.2 | 90.1 | 90.0 | 90.3 | 90.6 | 89.7 | 88.8 | 88.7 | 88.6 | 88.4 |
| 18.5 | 93.8 | 94.3 | 93.9 | 92.2 | 92.0 | 91.8 | 91.7 | 92.4 | 92.6 | 91.7 | 91.1 | 91.0 | 90.9 | 90.8 | 90.9 | 91.2 | 90.4 | 89.7 | 89.6 | 89.5 | 89.3 |
| 22 | 94.4 | 94.7 | 94.3 | 92.5 | 92.3 | 92.2 | 92.1 | 92.7 | 93.0 | 92.2 | 91.5 | 91.4 | 91.3 | 91.2 | 91.3 | 91.6 | 90.9 | 90.1 | 90 | 89.9 | 89.8 |
| 30 | 94.5 | 95.0 | 94.6 | 92.9 | 92.7 | 92.6 | 92.4 | 93.3 | 93.6 | 92.9 | 91.9 | 91.8 | 91.7 | 91.6 | 92.0 | 92.3 | 91.7 | 90.6 | 90.5 | 90.4 | 90.3 |
| 37 | 94.8 | 95.3 | 94.9 | 93.6 | 93.4 | 93.3 | 93.2 | 93.7 | 93.9 | 93.3 | 92.7 | 92.6 | 92.5 | 92.4 | 92.5 | 92.7 | 92.2 | 91.5 | 91.4 | 91.3 | 91.2 |
| 45 | 95.1 | 95.6 | 95.2 | 94.0 | 93.8 | 93.6 | - | 94.0 | 94.2 | 93.7 | 93.2 | 93.1 | 93.0 | - | 92.9 | 93.1 | 92.7 | 92.1 | 92 | 91.9 | - |
| 55 | 95.4 | 95.8 | 95.4 | 94.3 | 94.1 | - | - | 94.3 | 94.6 | 94.1 | 93.5 | 93.3 | - | - | 93.2 | 93.5 | 93.1 | 92.4 | 92.2 | - | - |
| 75 | 95.6 | 96.0 | 95.6 | 94.5 | 94.3 | - | - | 94.7 | 95.0 | 94.6 | 93.7 | 93.5 | - | - | 93.8 | 94.0 | 93.7 | 92.7 | 92.4 | - | - |
| 90 | 95.8 | 96.2 | 95.6 | 94.8 | 94.6 | - | - | 95.0 | 95.2 | 94.9 | 94.1 | 93.9 | - | - | 94.1 | 94.2 | 94.0 | 93.1 | 92.9 | - | - |
| 110 | 96.0 | 96.4 | 95.8 | 95.0 | 94.8 | - | - | 95.2 | 95.4 | 95.1 | 94.3 | 94.1 | - | - | 94.3 | 94.5 | 94.3 | 93.4 | 93.1 | - | - |

| 额定功率/ kW | 效 率 / % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 |  |  |  |  |  |  | 2级 |  |  |  |  |  |  | 3级 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2极 | 4极 | 6极 | 8极 | 10极 | 12极 | 16极 | 2极 | 4极 | 6极 | 8极 | 10极 | 12极 | 16极 | 2极 | 4极 | 6极 | 8极 | 10极 | 12极 | 16极 |
| 132 | 96.0 | 96.5 | 96.0 | 95.2 | 95.0 | - | - | 95.4 | 95.6 | 95.4 | 94.5 | 94.3 | - | - | 94.6 | 94.7 | 94.6 | 93.6 | 93.4 | - | - |
| 160 | 96.2 | 96.5 | 96.1 | 95.4 | 95.2 | - | - | 95.6 | 95.8 | 95.6 | 94.7 | 94.5 | - | - | 94.8 | 94.9 | 94.8 | 93.8 | 93.6 | - | - |
| 200 | 96.3 | 96.6 | 96.1 | 95.4 | - | - | - | 95.8 | 96.0 | 95.8 | 94.7 | - | - | - | 95.0 | 95.1 | 95.0 | 93.8 | - | - | - |
| 250 | 96.4 | 96.7 | 96.1 | - | - | - | - | 95.8 | 96.0 | 95.8 | - | - | - | - | 95.0 | 95.1 | 95.0 | - | - | - | - |
| 315 | 96.5 | 96.8 | 96.1 | - | - | - | - | 95.8 | 96.0 | 95.8 | - | - | - | - | 95.0 | 95.1 | 95.0 | - | - | - | - |
| 375 | 96.5 | 96.8 | 96.1 | - | - | - | - | 95.8 | 96.0 | 95.8 | - | - | - | - | 95.0 | 95.1 | 95.0 | - | - | - | - |

续表1  异步起动永磁同步电动机能效等级

表2 电梯用永磁同步电动机能效等级

| 额定功率 kW | 效率/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 |  |  |  |  |  |  | 2级 |  |  |  |  |  |  | 3级 |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定转速 r/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | >750 | >400~750 | >250~400 | >180~250 | >140~180 | >100~140 | ≤100 | >750 | >400~750 | >250~400 | >180~250 | >140~180 | >100~140 | ≤100 | >750 | >400~750 | >250~400 | >180~250 | >140~180 | >100~140 | ≤100 |
| 0.75 | 81.4 | 80.6 | 79.3 | 78.8 | 78.3 | 77.9 | 76.9 | 78.8 | 77.9 | 76.5 | 76.0 | 75.4 | 75.0 | 73.9 | 76.0 | 75.0 | 73.5 | 72.9 | 72.3 | 71.8 | 70.6 |
| 1.1 | 83.1 | 82.3 | 81.0 | 80.6 | 80.1 | 79.7 | 78.7 | 80.7 | 79.8 | 78.4 | 77.9 | 77.4 | 76.9 | 75.8 | 78.0 | 77.0 | 75.5 | 75.0 | 74.4 | 73.9 | 72.7 |
| 1.5 | 84.7 | 83.9 | 82.7 | 82.3 | 81.8 | 81.3 | 79.8 | 82.5 | 81.6 | 80.2 | 79.8 | 79.2 | 78.7 | 77.0 | 80.0 | 79.0 | 77.5 | 77.0 | 76.4 | 75.9 | 74.0 |
| 2.2 | 86.5 | 85.7 | 84.5 | 83.9 | 83.4 | 83.1 | 82.1 | 84.5 | 83.6 | 82.2 | 81.6 | 81.0 | 80.7 | 79.6 | 82.2 | 81.2 | 79.7 | 79.0 | 78.4 | 78.0 | 76.8 |
| 3 | 87.0 | 86.2 | 84.9 | 84.5 | 83.9 | 83.5 | 82.3 | 85.0 | 84.1 | 82.7 | 82.2 | 81.6 | 81.1 | 79.8 | 82.8 | 81.8 | 80.3 | 79.7 | 79.0 | 78.5 | 77.0 |
| 4 | 87.9 | 87.1 | 85.9 | 85.4 | 84.9 | 84.5 | 83.6 | 86.1 | 85.2 | 83.8 | 83.3 | 82.7 | 82.3 | 81.2 | 84.0 | 83.0 | 81.5 | 80.9 | 80.3 | 79.8 | 78.6 |
| 5.5 | 88.3 | 87.5 | 86.3 | 85.8 | 85.4 | 84.7 | 83.9 | 86.5 | 85.6 | 84.3 | 83.7 | 83.2 | 82.5 | 81.6 | 84.5 | 83.5 | 82.0 | 81.4 | 80.8 | 80.0 | 79.0 |
| 7.5 | 89.1 | 88.3 | 87.1 | 86.6 | 86.2 | 85.7 | 84.7 | 87.4 | 86.5 | 85.2 | 84.6 | 84.1 | 83.6 | 82.5 | 85.5 | 84.5 | 83.0 | 82.4 | 81.8 | 81.3 | 80.0 |
| 11 | 90.4 | 89.6 | 88.5 | 87.9 | 87.4 | 87.1 | 86.2 | 88.9 | 88.0 | 86.7 | 86.1 | 85.5 | 85.2 | 84.1 | 87.2 | 86.2 | 84.7 | 84.0 | 83.4 | 83.0 | 81.8 |
| 15 | 91.8 | 91.0 | 89.9 | 89.4 | 88.9 | 88.6 | 87.6 | 90.5 | 89.6 | 88.3 | 87.8 | 87.2 | 86.8 | 85.7 | 89.0 | 88.0 | 86.5 | 85.9 | 85.3 | 84.8 | 83.6 |
| 18.5 | 92.1 | 91.4 | 90.1 | 89.7 | 89.3 | 88.8 | 87.9 | 90.8 | 90.0 | 88.6 | 88.1 | 87.6 | 87.1 | 86.1 | 89.4 | 88.4 | 86.9 | 86.3 | 85.7 | 85.2 | 84.0 |
| 25 | 92.4 | 91.6 | 90.5 | 90.1 | 89.4 | 89.1 | 88.1 | 91.2 | 90.3 | 89.0 | 88.5 | 87.8 | 87.4 | 86.3 | 89.8 | 88.8 | 87.3 | 86.7 | 86.0 | 85.5 | 84.3 |
| 30 | 92.9 | 92.2 | 91.0 | 90.6 | 90.1 | 89.7 | 88.7 | 91.8 | 90.9 | 89.6 | 89.1 | 88.6 | 88.1 | 87.0 | 90.5 | 89.5 | 88.0 | 87.4 | 86.8 | 86.3 | 85.0 |
| 37 | 93.3 | 92.6 | 91.5 | 90.9 | 90.5 | 90.1 | 89.2 | 92.2 | 91.4 | 90.1 | 89.5 | 89.0 | 88.6 | 87.5 | 91.0 | 90.0 | 88.5 | 87.9 | 87.3 | 86.8 | 85.6 |
| 45 | 93.7 | 92.9 | 91.8 | 91.4 | 90.8 | 90.5 | 89.4 | 92.7 | 91.8 | 90.5 | 90.0 | 89.4 | 89.0 | 87.8 | 91.5 | 90.5 | 89.0 | 88.4 | 87.8 | 87.3 | 86.0 |
| 55 | 94.1 | 93.3 | 92.2 | 91.7 | 91.3 | 90.8 | 90 | 93.1 | 92.2 | 90.9 | 90.4 | 89.9 | 89.4 | 88.4 | 92.0 | 91.0 | 89.5 | 88.9 | 88.3 | 87.8 | 86.6 |
| 75 | 94.2 | 93.5 | 92.3 | 91.8 | 91.4 | 90.9 | 90.1 | 93.3 | 92.4 | 91.1 | 90.5 | 90.0 | 89.5 | 88.5 | 92.2 | 91.2 | 89.7 | 89.0 | 88.4 | 87.9 | 86.7 |
| 90 | 94.5 | 93.7 | 92.6 | 92.1 | 91.6 | 91.3 | 90.2 | 93.6 | 92.7 | 91.4 | 90.8 | 90.3 | 89.9 | 88.7 | 92.5 | 91.5 | 90.0 | 89.4 | 88.8 | 88.3 | 87.0 |
| 110 | 94.9 | 94.1 | 92.9 | 92.6 | 92.1 | 91.8 | 90.4 | 94.0 | 93.1 | 91.8 | 91.4 | 90.8 | 90.5 | 88.9 | 93.0 | 92.0 | 90.5 | 90.0 | 89.4 | 89.0 | 87.0 |

表3变频驱动永磁同步电动机能效等级

| 额定功率 kW | 效率/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 |  |  |  |  | 2级 |  |  |  |  | 3级 |  |  |  |  |
|  | 额定转速 r/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 000 | 2 500 | 2 000 | 1 500 | 1 000 | 3 000 | 2 500 | 2 000 | 1 500 | 1 000 | 3 000 | 2 500 | 2 000 | 1 500 | 1 000 |
| 0.55 | 83.9 | 84.5 | 85 | 85.6 | 83.1 | 79.0 | 79.8 | 80.6 | 81.5 | 77.8 | 76.2 | 76.8 | 77.3 | 77.9 | 75.9 |
| 0.75 | 84.9 | 85.1 | 85.4 | 85.6 | 83.1 | 80.7 | 81.3 | 81.9 | 82.5 | 78.9 | 77.4 | 78.1 | 78.9 | 79.6 | 75.6 |
| 1.1 | 86.7 | 86.9 | 87.2 | 87.4 | 84.1 | 82.7 | 83.2 | 83.6 | 84.1 | 81.0 | 79.6 | 80.2 | 80.8 | 81.4 | 78.1 |
| 1.5 | 87.5 | 87.7 | 87.9 | 88.1 | 86.2 | 84.2 | 84.6 | 84.9 | 85.3 | 82.5 | 81.3 | 81.8 | 82.3 | 82.8 | 79.8 |
| 2.2 | 89.1 | 89.3 | 89.5 | 89.7 | 87.1 | 85.9 | 86.2 | 86.4 | 86.7 | 84.3 | 83.2 | 83.6 | 83.9 | 84.3 | 81.8 |
| 3 | 89.7 | 89.9 | 90.1 | 90.3 | 88.7 | 87.1 | 87.3 | 87.5 | 87.7 | 85.6 | 84.6 | 84.9 | 85.2 | 85.5 | 83.3 |
| 4 | 90.3 | 90.5 | 90.7 | 90.9 | 89.5 | 88.1 | 88.3 | 88.4 | 88.6 | 86.8 | 85.8 | 86.1 | 86.3 | 86.6 | 84.6 |
| 5.5 | 91.5 | 91.7 | 91.9 | 92.1 | 90.2 | 89.2 | 89.3 | 89.5 | 89.6 | 88.0 | 87.0 | 87.2 | 87.5 | 87.7 | 86.0 |
| 7.5 | 92.1 | 92.3 | 92.4 | 92.6 | 91.5 | 90.1 | 90.2 | 90.3 | 90.4 | 89.1 | 88.1 | 88.3 | 88.5 | 88.7 | 87.2 |
| 11 | 93.0 | 93.2 | 93.4 | 93.6 | 92.5 | 91.2 | 91.3 | 91.3 | 91.4 | 90.3 | 89.4 | 89.5 | 89.7 | 89.8 | 88.7 |
| 15 | 93.4 | 93.6 | 93.8 | 94.0 | 93.1 | 91.9 | 92 | 92 | 92.1 | 91.2 | 90.3 | 90.4 | 90.5 | 90.6 | 89.7 |
| 18.5 | 93.8 | 94 | 94.1 | 94.3 | 93.9 | 92.4 | 92.5 | 92.5 | 92.6 | 91.7 | 90.9 | 91 | 91.1 | 91.2 | 90.4 |
| 22 | 94.4 | 94.5 | 94.6 | 94.7 | 94.3 | 92.7 | 92.8 | 92.9 | 93.0 | 92.2 | 91.3 | 91.4 | 91.5 | 91.6 | 90.9 |
| 30 | 94.5 | 94.7 | 94.8 | 95.0 | 94.6 | 93.3 | 93.4 | 93.5 | 93.6 | 92.9 | 92.0 | 92.1 | 92.2 | 92.3 | 91.7 |
| 37 | 94.8 | 95 | 95.1 | 95.3 | 94.9 | 93.7 | 93.8 | 93.8 | 93.9 | 93.3 | 92.5 | 92.6 | 92.6 | 92.7 | 92.2 |
| 45 | 95.1 | 95.3 | 95.4 | 95.6 | 95.2 | 94.0 | 94.1 | 94.1 | 94.2 | 93.7 | 92.9 | 93 | 93 | 93.1 | 92.7 |
| 55 | 95.4 | 95.5 | 95.7 | 95.8 | 95.4 | 94.3 | 94.4 | 94.5 | 94.6 | 94.1 | 93.2 | 93.3 | 93.4 | 93.5 | 93.1 |
| 75 | 95.6 | 95.7 | 95.9 | 96.0 | 95.6 | 94.7 | 94.8 | 94.9 | 95.0 | 94.6 | 93.8 | 93.9 | 93.9 | 94.0 | 93.7 |
| 90 | 95.8 | 95.9 | 96.1 | 96.2 | 95.6 | 95.0 | 95.1 | 95.1 | 95.2 | 94.9 | 94.1 | 94.1 | 94.2 | 94.2 | 94.0 |

________________________________