ICS 27.010

F01

中华人民共和国国家标准

GB XXXXX—201X

摩擦材料企业单位产品能源消耗限额

The norm of energy consumption per unit products of friction materials enterprise

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

201X—XX—XX发布                                201X—XX—XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

前  言

本标准的第4.1 条和4.2 是强制性的,其余是推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约与环境保护司、工业和信息化部节能与综合利用司提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC20）和中国建筑材料联合会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

摩擦材料企业单位产品能源消耗限额

- 范围

本标准规定了不带钢背（或蹄铁）的模压复合摩擦材料（以下简称摩擦材料）的企业单位产品能源消耗（能源消耗以下称能耗）限额的术语和定义、技术要求、统计范围及计算方法、节能管理与措施。

本标准适用于不带钢背（或蹄铁）的模压复合摩擦材料（以下简称摩擦材料）企业单位产品能耗的计算、考核及新建项目能耗的控制。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 213  煤的发热量测定方法

GB/T 384  石油产品热值测定方法

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB 5763  汽车用制动器衬片

GB/T 5764 汽车用离合器面片

GB/T 11834  工农业机械用摩擦片

GB/T 12497  三相异步电动机经济运行

GB/T 13462  工矿企业电力变压器经济运行导则

GB/T 13470  通风机系统经济运行

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 17954  工业锅炉经济运行

GB/T 17981  空气调节系统经济运行

GB 18613  中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值

GB/T 19065  电加热锅炉系统经济运行

GB 19153  容积式空气压缩机能效限定值及节能评价值

GB 19761  通风机能效限定值及节能评价值

GB 20052  三相配电变压器能效限定值及节能评价值

GB/T 24851  建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求

SY/T 5023  石油钻机用刹车块

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

摩擦材料产品综合能耗  the comprehensive energy consumption of friction material products

在报告期内及摩擦材料生产全部过程中,用于生产实际消耗的各种能源总量。包括生产系统、辅助生产系统和附属生产系统设施的各种能源消耗量和损失量，不包括基建、技术改造和耗电15KW/h以上的检测等项目消耗的、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

摩擦材料单位产品综合能耗  the comprehensive energy consumption per unit products of friction material products

以单位产量表示的摩擦材料产品综合能耗,其中包括生产直接消耗的能源量,以及分摊到该产品的辅助生产系统和附属生产系统设施的能耗量和体系内的能源损失量等间接消耗的能源量。

摩擦材料单位产品综合电耗  the electricity consumption per unit products of friction material products

以单位产量表示的摩擦材料直接消耗的电量，即摩擦材料单位产品综合电耗，不包括基建、技术改造和耗电15KW/h以上的检测等项目动力设备的耗电量。

摩擦材料生产界区  the production area of friction material products

从原料、煤、油、气等原材料和能源，经计量进入工序开始，到成品摩擦材料计量入库、辅助生产系统和附属生产系统设施的整个摩擦材料产品生产过程。由生产系统工艺装置、辅助生产系统和附属生产系统设施三部分用能组成。

- 技术要求

  - 现有摩擦材料企业单位产品能耗限定值

现有摩擦材料企业单位产品能耗限定值，见表1。

表1 现有摩擦材料企业单位产品能耗限定值

| 单位产品综合能耗限定值 | 单位产品综合电耗限定值 |
| --- | --- |
| ≤175kgce/t | ≤1300 kW·h/t |

  - 新建摩擦材料企业（含新建生产线）单位产品能耗准入值

新建摩擦材料企业（含新建生产线）单位产品能耗准入值，见表2。

表2 新建摩擦材料企业（含新建生产线）单位产品能耗准入值

| 单位产品综合能耗准入值 | 单位产品综合电耗准入值 |
| --- | --- |
| ≤150kgce/t | ≤1100kW·h/t |

- 4.3摩擦材料单位产品能耗先进值

现有摩擦材料产品生产企业应通过节能技术改造和加强节能管理来达到的能耗先进值，见表3。

表3 摩擦材料单位产品能耗先进值

| 单位产品综合能耗先进值 | 单位产品综合电耗先进值 |
| --- | --- |
| ≤125kgce/t | ≤900 kW·h/t |

- 5  统计范围及计算方法

- 5.1 统计范围

包括原料制备输送、称量混料、热压成型、热处理、磨削、喷码、检验、包装、转运等生产过程，供水、供热、供气、供油、机修等辅助和附属生产系统及生产管理部门等所消耗的燃料和电力。

不包括：炼胶、模具及工装的加工制作、生活设施（如：宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等）及运输保管、采暖、技术改造、耗电15KW/h以上的检测等项目动力设备所消耗的燃料和电力。

  - 统计方法

利用符合GB 17167和GB/T 24851 要求配备的能源计量器具对报告期内的能耗数量和产品产量进行统计。

- 5.3计算方法

    - 产品综合能耗的计算应符合GB/T 2589 的规定。

- 5.3.1.1 产品综合能耗的计算

产品综合能耗应按式（1）计算:

EzN=Ma×QDWa29308+Mb×1.4286×QDWb41868+Mc×1.2143×Qc[DW)35588+0.1229×QzD…………（1）

式中：

EzN——综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Ma——综合煤耗，单位为千克（kg）；

Mb——综合油耗，单位为千克（kg）；

Mc——综合气耗，单位为标立方米（Bm3）；

QDWa——煤的低位热值，单位为千焦每千克（kJ/kg）；

QDWb——油的低位热值，单位为千焦每千克（kJ/kg）；

QzD——产品综合电耗，单位为千瓦时（kW·h）。

- 5.3.1.2 单位产品综合能耗的计算

- 单位产品综合能耗按公式（2）计算：

EDN=EZNP………………………………………（2）

式中：

EDN ——单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

P ——符合GB 5763 、GB/T 5764、GB/T 11834、SY/T 5023标准的合格产品产量，单位为吨（t）。

- 5.3.1.3 单位产品综合电耗的计算

- 单位产品综合电耗应按公式（3）计算：

QDD=QZDp…………………………………………(3）

式中：

QDD ——单位产品综合电耗，单位为千瓦时每吨（kW·h/t）。

- 5.3.1.4 燃料发热量的计算

固体燃料发热量按GB/T 213 的规定测定,液体燃料发热量按GB/T 384 的规定测定,能源的低位热值应以实测值为准。若无条件实测或目前尚难进行常规分析的，可采用本标准附录A 规定的数据。

- 6 节能管理与措施

  - 节能基础管理

- 6.1.1 企业应定期对生产中单位产品消耗的燃料量和用电量进行考核，并把考核指标分解落实到各基层部门，建立用能责任制度。

    - 企业应按要求建立能耗统计体系，建立能耗测试数据、能耗计算和考核结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

    - 企业应根据GB 17167和GB/T 24851 的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度。

  - 节能技术管理

- 6.2.1耗能设备

企业应使电动机系统、通风机系统、电力变压器、工业锅炉、电加热锅炉、空气调节系统等通用耗能设备符合GB/T 12497、GB/T 13470、GB/T 13462、GB/T 17954、GB/T 17981 和GB/T 19065 等相关的用能产品经济运行标准要求，达到经济运行的状态。

新建及改扩建企业所用的中小型三相异步电动机、容积式空气压缩机、通风机、三相配电变压器等通用耗能设备应达到GB 18613、GB 19153、GB 19761、GB20052 等相应耗能设备能效标准中节能评价值的要求。

    - 生产过程

      - 企业在生产过程中，应加强设备的日常维护管理，保证生产系统正常、连续和稳定运行，提高生产系统运行效率，实现高效、优质、低耗和清洁生产。

      - 企业应加强生产过程的节能降耗工作，使用新型节能工艺技术，提高能源的使用效率，开展节能降耗活动，不断提高节能技术和绩效；积极推广和使用新型节能装备，如新型加热设备、新型热处理设备、新型机械加工设备等，采用符合标准的耗能设备，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生。

- （资料性附录）
各种能源折标准煤参考系数

  - 各种能源折标准煤参考系数

| 能源名称 |  | 单位 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原油 |  | kJ/kg | 41868 | 1.4286kgce/kg |
| 燃料油 |  |  | 41868 | 1.4286 kgce/kg |
| 汽油 |  |  | 43124 | 1.4714 kgce/kg |
| 煤油 |  |  | 43124 | 1.4714 kgce/kg |
| 柴油 |  |  | 42706 | 1.4571 kgce/kg |
| 煤焦油 |  |  | 33494 | 1.1429 kgce/kg |
| 液化石油气 |  |  | 50241 | 1.7143 kgce/kg |
| 炼厂干气 |  |  | 46055 | 1.5714 kgce/kg |
| 油田天然气 |  | kJ/m3 | 38979 | 1.3300 kgce/m3 |
| 气田天然气 |  |  | 35588 | 1.2143 kgce/m3 |
| 煤矿瓦斯气 |  |  | 14654～16747 | 0.5000～0.5714 kgce/m3 |
| 焦炉煤气 |  |  | 18003 | 0.6143 kgce/m3 |
| 其他煤气 |  |  |  |  |
| 其他煤气 | a.发生炉煤气 |  | 5234 | 0.1786 kgce/m3 |
|  | b.重油催化裂解煤气 |  | 19259 | 06571 kgce/m3 |
|  | c.重油热裂解煤气 |  | 35588 | 1.2143 kgce/m3 |
|  | d.焦炭制气 |  | 16329 | 0.5571 kgce/m3 |
|  | e.压力汽化煤气 |  | 15072 | 0.5143 kgce/m3 |
|  | f.水煤气 |  | 10467 | 0.3571 kgce/m3 |
| 电力（当量） |  | kJ/（kW·h） | 3601 | 0.1229 kgce/kW·h |

_________________________________