ICS 27.010

F01

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

水煤浆单位产品电能消耗限额

The norm of the electric consumption per unit product of coal water mixture（CWM）

（本稿完成日期：2012-11-09）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准的第4.1条和第4.2条是强制性的，其余是推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准附录A为资料性附录。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约与环境保护司提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC 20）和全国煤炭标准化技术委员会（SAC/TC 42）归口。本标准起草单位：

本标准主要起草人：

水煤浆单位产品电能消耗限额

- 范围

本标准规定了水煤浆单位产品电能消耗限额的技术要求、统计范围和计算方法、节能管理与措施

本标准适用于水煤浆单位产品电能消耗的计算、考核以及新建企业或车间的电能消耗控制。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18855 水煤浆技术条件

GB 17167　 用能单位能源计量器具配备和管理通则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 水煤浆 coal water mixture

由煤、水和少量添加剂经过加工制成的具有一定粒度分布、能流动的稳定浆体。

- 水煤浆产量 the output of blue-coke

统计期内不同用途合格水煤浆产品的总产量。

- 煤泥制浆工艺 slime pulping process

利用选煤厂排出的浮选尾煤调制成经济性煤泥水煤浆的制浆工艺。

- 分级研磨制浆工艺 classified grinding pulping process

采用选择性粗磨和超细磨相结合，达到最佳粒度级配，提高水煤浆浓度的制浆工艺。

- 其他制浆工艺 other pulping process

除煤泥制浆工艺和分级研磨工艺外的其他制浆工艺

- 水煤浆单位产品电能消耗　the electric consumption per unit product of coal water mixture（CWM）

统计期内生产单位合格水煤浆产品的电能消费量。

- 技术要求

  - 水煤浆单位产品电能消耗限定值

现有水煤浆生产企业或车间的单位产品电能消耗限定值应符合表1的规定。

- 现有水煤浆生产企业或车间单位产品电能消耗限定值

| 产品类型 | 原料煤哈氏可磨性指数 | 生产工艺类型 | 单位产品电能消耗限定值 （kWh/t） |
| --- | --- | --- | --- |
| —— | —— | 煤泥制浆工艺 | 18 |
| 燃料 | HGI≥60 | 分级研磨制浆工艺 | 30 |
|  |  | 其他制浆工艺 | 45 |
|  | HGI＜60 | 分级研磨制浆工艺 | 35 |
|  |  | 其他制浆工艺 | 50 |
| 气化 | —— | 分级研磨制浆工艺 | 25 |
|  |  | 其他制浆工艺 | 30 |

  - 水煤浆单位产品电能消耗准入值

新建或改扩建水煤浆生产企业或车间的单位产品电能消耗准入值应符合表2的规定。

- 新建或改扩建水煤浆生产企业或车间单位产品电能消耗准入值

| 产品类型 | 原料煤哈氏可磨性指数 | 生产工艺类型 | 单位产品电能消耗准入值 （kWh/t） |
| --- | --- | --- | --- |
| —— | —— | 煤泥制浆工艺 | 14 |
| 燃料 | HGI≥60 | 分级研磨制浆工艺 | 27 |
|  |  | 其他制浆工艺 | 30 |
|  | HGI＜60 | 分级研磨制浆工艺 | 32 |
|  |  | 其他制浆工艺 | 40 |
| 气化 | —— | 分级研磨制浆工艺 | 18 |
|  |  | 其他制浆工艺 | 23 |

  - 水煤浆单位产品电能消耗先进值

水煤浆生产企业或车间通过节能技术改造和加强节能管理，其单位产品电能消耗先进值应符合表3的规定。

- 水煤浆生产企业或车间单位产品电能消耗先进值

| 产品类型 | 原料煤哈氏可磨性指数 | 生产工艺类型 | 单位产品电能消耗先进值 （kWh/t） |
| --- | --- | --- | --- |
| —— | —— | 煤泥制浆工艺 | 10 |
| 燃料 | HGI≥60 | 分级研磨制浆工艺 | 23 |
|  |  | 其他制浆工艺 | 25 |
|  | HGI＜60 | 分级研磨制浆工艺 | 28 |
|  |  | 其他制浆工艺 | 30 |
| 气化 | —— | 分级研磨制浆工艺 | 15 |
|  |  | 其他制浆工艺 | 20 |

- 统计范围和计算方法

  - 能耗统计范围

水煤浆生产电能消耗统计范围包括原料煤备煤系统、水煤浆制备系统、水煤浆储存系统和相关辅助设施的电能消耗量，不包括建设和改造过程用能和生活用能（指企业系统内宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等方面用能）。原料煤备煤系统包括原料煤卸载、储存、筛分和破碎及系统除尘；水煤浆制备系统包括制浆系统和添加剂配供系统；辅助设施包括化验室、“三废”处理设施、职工食堂、职工浴池等。

  - 计算方法

水煤浆单位产品电能消耗应按公式（1）计算：

eCWM=EdPCWM…………………………………………………………………………………………（1）

式（1）中：

eCWM——水煤浆单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨水煤浆（kWh/t）；

Ed——水煤浆生产过程中的电能消耗量，单位为千瓦时（kWh）；

PCWM——指合格水煤浆产品产量，单位为吨（t）；

- 节能管理与措施

  - 节能基础管理

    - 企业应定期对水煤浆生产的能耗情况进行考核，并把考核指标分解落实到各基层部门，建立用能责任制度。

    - 企业应按要求建立能耗统计体系，建立能耗计算和考核结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

    - 企业应根据GB17167的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度。

  - 节能技术管理

    - 经济运行

      - 企业应选用达到经济运行状态的专用大型固定设备和通用设备。

      - 企业应加强设备的维护、检修工作，提高设备的负荷率；应使生产运行设备合理匹配，经济运行；应使设备处于高效率低能耗运行状态；应加强各种管网的维护管理，防止跑、冒、滴、漏的现象发生。

    - 企业应对主要耗能设备进行定期监测。

    - 企业应积极推广、应用以下节能技术：

——开发利用高效节能的新技术、新工艺、新设备、新材料。

——推进清洁生产，提高资源利用效率，减少污染物排放量。

——淘汰高能耗、高污染、低效率的工艺和设备。

——推广“三废”综合利用技术。

  - 监督与考核

企业应建立能耗测试、能耗统计、能量平衡和能耗考核结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

_________________________________