ICS 27.010

F 01

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

兰炭单位产品能源消耗限额

The norm of the energy consumption per unit product of blue-coke

2012-10-9

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准的第4.1条和第4.2条是强制性的，其余是推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准附录A为资料性附录。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约与环境保护司提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC 20）和全国煤炭标准化技术委员会（SAC/TC 42）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

兰炭单位产品能源消耗限额

- 范围

本标准规定了兰炭单位产品能源消耗限额的技术要求、统计范围和计算方法、节能管理与措施。

本标准适用于兰炭单位产品能源消耗的计算、考核以及新建企业或装置的能源消耗控制。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167　 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 25212 兰炭产品品种及等级划分

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

- 兰炭 blue-coke

无粘结性或弱黏结性的高挥发分烟煤在中低温条件下干馏热解，得到的较低挥发分的固体炭质产品。

- 兰炭产量 the output of blue-coke

统计期内不同用途合格兰炭产品的总产量，包括兰炭混、兰炭块和兰炭末。

- 兰炭混 raw blue-coke

不经过破碎和筛分的兰炭产品，一般粒度小于50mm或小于80mm。

- 兰炭块 sized blue-coke

经过破碎和筛分得到的粒度大于或等于6mm的兰炭产品。

- 兰炭末 fine blue-coke

粒度小于6mm的兰炭。

- 兰炭生产综合能源消费量　the comprehensive energy consumption of semi-coke

统计期内生产兰炭各种投入能源折标准煤合计量与产出的各种能源折标准煤合计量、回收利用能源折标准煤合计量的差值。

- 兰炭单位产品能耗　the comprehensive energy consumption per unit product of semi-coke

统计期内生产单位合格兰炭产品所消耗的能源消费量。

- 技术要求

  - 现有兰炭生产装置单位产品能耗限定值

电力折标准煤系数采用当量值时，现有兰炭生产企业或工序的单位产品能耗限定值应不大于240kgce/t。

  - 新建兰炭生产装置单位产品能耗准入值

电力折标准煤系数采用当量值时，新建或改扩建兰炭生产设备的兰炭生产企业或工序的单位产品能耗准入值应不大于210kgce/t。

  - 兰炭生产装置单位产品能耗先进值

电力折标准煤系数采用当量值时，兰炭生产企业或工序应通过节能技术改造和加强节能管理，单位产品能耗先进值为不大于190kgce/t。

  - 兰炭单位产品能耗限额

兰炭生产企业或工序单位产品能耗限额见表1。

表1  兰炭生产企业或工序单位产品能耗限额

| 单位产品能耗限定值 （kgce/t） | 单位产品能耗准入值 （kgce/t） | 单位产品能耗先进值 （kgce/t） |
| --- | --- | --- |
| 240 | 210 | 190 |

- 统计范围和计算方法

  - 能源消耗统计范围及能源折标准煤系数取值原则

    - 统计范围

备煤（不包括洗煤）、干馏和煤气净化工段的能源消耗量扣除自身回收利用和外供的能源量，不包括精制，不包括建设和改造过程用能和生活用能（指企业系统内宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等方面用能）。备煤工段包括原煤贮存、输送、破碎和筛分、配煤及系统除尘；干馏工段包括干馏、熄焦、筛运焦、装煤除尘、出焦除尘和筛运焦除尘；煤气净化工段包括冷凝鼓风、脱硫、蒸氨、电捕焦油、脱苯、脱萘等工序和煤气净化废水处理；干熄焦产出只计蒸汽，不含发电。

    - 能源折标准煤系数取值原则

各种能源的热值以标准煤计。各种能源当量热值以企业在统计期内实测的热值为准。没有实测条件的，采用附录A中各种能源折标准煤参考系数。

  - 计算方法

兰炭单位产品能耗限额应按公式（1）计算：

elt=Er−Ec−EhPlt…………………………………………………………………（1）

式（1）中：

elt——兰炭单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨兰炭（kgce/t）；

Er——兰炭生产投入的能源量，指兰炭生产所用原料煤、焦炉煤气（不包括自产回炉煤气）、高炉煤气、电、各种油类等能源，单位为千克标准煤（kgce）；

Ec——兰炭生产产出的各种能源量，指兰炭生产产出的各类合格兰炭产品、焦炉煤气（不包括回炉用量）、粗焦油、粗苯等的产量，单位为千克标准煤（kgce）；

Ey——兰炭生产过程中回收利用的各种能源量，如干熄焦工序回收的蒸汽数量等，单位为千克标准煤（kgce）；

Plt——指合格兰炭产品产量，单位为吨（t）；

- 节能管理与措施

  - 节能基础管理

    - 企业应定期对兰炭生产的能耗情况进行考核，并把考核指标分解落实到各基层部门，建立用能责任制度。

    - 企业应按要求建立能耗统计体系，建立能耗计算和考核结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

    - 企业应根据GB17167的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度。

  - 节能技术管理

    - 经济运行

      - 企业应选用达到经济运行状态的专用大型固定设备和通用设备。

      - 企业应加强设备的维护、检修工作，提高设备的负荷率；应使生产运行设备合理匹配，经济运行；应使设备处于高效率低能耗运行状态；应加强各种管网的维护管理，防止跑、冒、滴、漏的现象发生。

    - 企业应对主要耗能设备进行定期监测。

    - 企业应积极推广、应用以下节能技术：

——新建或改扩建焦炉，原则上要求同步配套建设干熄焦装置。

——直立炉煤气应全部回收利用，不得放空直排或点火焚烧。

——采用先进工艺设备，减少煤块用量，鼓励应用煤粉生产兰炭。

——推广“三废”综合利用技术。

  - 监督与考核

企业应建立能耗测试、能耗统计、能量平衡和能耗考核结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

附录A

（资料性附录）

各种能源折算标准煤系数

| 能源名称 |  | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原煤 |  | 20908kJ/kg （5000kcal/kg） | 0.7143kgce/kg |
| 洗精煤 |  | 26344kJ/kg （6300kcal/kg） | 0.9000kgce/kg |
| 其他 洗煤 | 洗中煤 | 8363kJ/kg （2000kcal/kg） | 0.2857kgce/kg |
|  | 煤泥 | 8363kJ/kg-12545kJ/kg （2000kcal/kg-3000kcal/kg） | 0.2857-0.4286kgce/kg |
| 焦炭 |  | 28435kJ/kg （6800kcal/kg） | 0.9714kgce/kg |
| 原油 |  | 41816kJ/kg （10000kcal/kg） | 1.4286kgce/kg |
| 重油 |  | 41816kJ/kg （10000kcal/kg） | 1.4286kgce/kg |
| 煤油 |  | 43070kJ/kg （10300kcal/kg） | 1.4714kgce/kg |
| 汽油 |  | 43070kJ/kg （10300kcal/kg） | 1.4714kgce/kg |
| 柴油 |  | 42652kJ/kg （10200kcal/kg） | 1.4571kgce/kg |
| 煤焦油 |  | 33453kJ/kg （8000kcal/kg） | 1.1429kgce/kg |
| 渣油 |  | 41816kJ/kg （10000kcal/kg） | 1.4286kgce/kg |
| 液化石油气 |  | 50179kJ/kg （12000kcal/kg） | 1.7143kgce/kg |
| 炼厂干气 |  | 46055kJ/kg （11000kcal/kg） | 1.5714kgce/kg |
| 油田天然气 |  | 38931kJ/m3 （9310kcal/m3） | 1.3300kgce/m³ |
| 气田天然气 |  | 35544kJ/m3 （8500kcal/m3） | 1.2143kgce/m³ |
| 煤矿瓦斯气 |  | 14636kJ/m3-16726kJ/m3 （3500kcal/m3-4000kcal/m3） | 0.5000kgce/m³～0.5714kgce/m³ |
| 焦炉煤气 |  | 16726kJ/m3-17981kJ/m3 （4000kcal/m3-4300kcal/m3） | 0.5714kgce/m³～0.6143kgce/m³ |
| 高炉煤气 |  | 3763kJ/m3 | 0.1286kgce/m³ |
| 其他煤气 | a）发生炉煤气 | 5227kJ/m3 （1250kcal/m3） | 0.1786kgce/m³ |
|  | b）重油催化裂解煤气 | 19235kJ/m3 （4600kcal/m3） | 0.6517kgce/m³ |
|  | c）重油热裂解煤气 | 35544kJ/m3 （8500kcal/m3） | 1.2143kgce/m³ |
|  | d）焦炭制气 | 16308kJ/m3 （3900kcal/m3） | 0.5571kgce/m³ |
|  | e）压力气化煤气 | 15054kJ/m3 （3600kcal/m3） | 0.5143kgce/m³ |
|  | f）水煤气 | 10454kJ/m3 （2500kcal/m3） | 0.3571kgce/m³ |
| 粗苯 |  | 41816kJ/kg （10000kcal/kg） | 1.4286kgce/m³ |
| 热力（当量值） |  |  | 0.03412kgce/MJ |
| 电力（当量值） |  | 3600kJ/kWh［860kcal/（kWh）］ | 0.1229kgce/kWh |
| 蒸汽（低压） |  | 3673MJ/t（900Mcal/t） | 0.1286kgce/kg |

_________________________________