ICS 27.010

F01

中华人民共和国国家标准

GB21256 —200×

代替GB 21256-2007

粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额

The norm of energy consumption per unit product of major individual-process of crude steel manufacturing process

（修订版-送审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

- 前    言

本标准的第4.1条和第4.2条是强制性的，其余是推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准附录A、附录B为资料性附录。

本标准代替GB21256-2007《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》。与GB21256-2007相比，主要修改内容如下：

——增加了球团工序单位产品能源消耗限额；

——取消了电炉工序单位产品能源消耗限额；

——电力当量值折标准煤系数下的限额限定值和限额准入值变为强制性条款，并修订指标值；

——取消耗电力等价值折标准煤系数下的限额限定值和限额准入值，保留电力等价值折标准煤系数下的限额先进值，并修订指标值；

——明确烧结和球团产量取值的要求；

——将“6.2 节能技术管理”的内容修订为“6.2 节能措施”；

——提出了能源折算系数的取值原则，并修订了能源折算系数推荐值。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约与环境保护司、工业和信息化部节能与综合利用司提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC20）、中国钢铁工业协会归口。

本标准起草单位：钢铁研究总院，中国钢铁工业协会、唐山钢铁集团有限责任公司。

本标准主要起草人：张春霞、郦秀萍、周继程、黄导、王宝军、陈丽云、梁凯丽、马彦珍。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

GB21256-2007。

粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额

  - 范围

本标准规定了粗钢生产主要工序单位产品能源消耗（以下简称能耗）限额的术语、定义、技术要求、统计范围和计算方法及节能管理。

本标准适用于钢铁企业进行烧结工序、球团工序、高炉工序和转炉工序单位产品能耗的统计计算、评价以及新建设备的能耗控制。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则。

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 烧结工序单位产品能耗 the energy consumption of per unit product of sintering process

报告期内，烧结工序每生产一吨合格烧结矿，扣除工序回收的能源量后实际消耗的各种能源总量。

- 球团工序单位产品能耗the energy consumption of per unit product of pellet process

报告期内，球团工序每生产一吨合格球团矿，扣除工序回收的能源量后实际消耗的各种能源总量。

- 高炉工序单位产品能耗 the energy consumption of per unit product of blast furnace process

报告期内，高炉工序每生产一吨合格生铁，扣除工序回收的能源量后实际消耗的各种能源总量。

- 转炉工序单位产品能耗the energy consumption of per unit product of converter or BOF (Basic Oxygen Furnace) process

报告期内，转炉工序每生产一吨合格粗钢，扣除工序回收的能源量后实际消耗的各种能源总量。

  - 技术要求

    - 现有粗钢生产主要工序单位产品能耗限定值

现有钢铁企业生产过程中，烧结工序、球团工序、高炉工序和转炉工序的单位产品能耗限定值应符合表1的要求。

表1 现有粗钢生产主要工序单位产品能耗限定值

| 工序名称 | 单位产品能耗 kgce/t |
| --- | --- |
| 烧结工序 | ≤56 |
| 球团工序 | ≤36 |
| 高炉工序 | ≤435 |
| 转炉工序 | ≤-10 |
| 注1: 烧结原料中稀土矿、钒钛磁铁矿用量比例每增加10%，烧结工序能耗增加1.5kgce/t-烧结矿。 高炉入炉原料中稀土矿、钒钛磁铁矿用量比例每增加10%，高炉工序能耗增加3kgce/t-铁。 注2：烧结工序以配备烧结烟气脱硫装置、并且达到国家环保要求的综合脱硫效果为基准。未配备脱硫装置或烧结脱硫装置运行效果未达到国家环保要求的，限额指标值减少2kgce/t-烧结矿，即54kgce/t-烧结矿。 注3：特殊用途转炉如提钒转炉、不锈钢转炉等不按此考核。 注4：电力折标准煤系数取当量值，即1kWh=0.1229kgce。 |  |

    - 新建粗钢生产主要工序能耗准入值

钢铁企业新建或改扩建烧结机、球团生产设备、高炉和转炉时，其工序单位产品能耗准入值应符合表2的要求。

表2 新建粗钢生产主要工序单位产品能耗准入值

| 工序名称 | 单位产品能耗 kgce/t |
| --- | --- |
| 烧结工序 | ≤50 |
| 球团工序 | ≤27 |
| 高炉工序 | ≤391 |
| 转炉工序 | ≤-20 |
| 注1: 烧结原料中稀土矿、钒钛磁铁矿用量比例每增加10%，烧结工序能耗增加1.5kgce/t-烧结矿。 高炉入炉原料中稀土矿、钒钛磁铁矿用量比例每增加10%，高炉工序能耗增加3kgce/t-铁。 注2：烧结工序以配备烧结烟气脱硫装置、并且达到国家环保要求的综合脱硫效果为基准。未配备脱硫装置或烧结脱硫装置运行效果未达到国家环保要求的，限额指标值减少2kgce/t-烧结矿，即48kgce/t-烧结矿。 注3：特殊用途转炉如提钒转炉、不锈钢转炉等不按此考核。 注4：电力折标准煤系数取当量值，即1kWh=0.1229kgce。 |  |

    - 粗钢生产主要工序单位产品能耗先进值

钢铁企业应通过节能技术改造和加强节能管理，使烧结工序、球团工序、高炉工序和转炉工序单位产品能耗达到表3的要求。

表3 粗钢生产主要工序单位产品能耗先进值

| 工序名称 | 单位产品能耗 kgce/t |
| --- | --- |
| 烧结工序 | ≤45 |
| 球团工序 | ≤24 |
| 高炉工序 | ≤368 |
| 转炉工序 | ≤-25 |
| 注1: 烧结工序以配备烧结烟气脱硫装置，并且达到国家环保要求的综合脱硫效果为基准。 注2：特殊用途转炉如提钒转炉、不锈钢转炉等不按此考核。 注3：电力折标准煤系数取当量值，即1kWh=0.1229kgce。 |  |

    - 粗钢生产主要工序主要能源回收量先进值

4.4.1 高炉炉顶余压发电量是指高炉工序每生产一吨合格生铁回收利用炉顶余压所发的电量；

4.4.2 烧结工序余热回收量是指烧结工序每生产一吨合格烧结矿回收的余热蒸汽量折标准煤量；

4.4.3 转炉工序能源回收量是指转炉工序每生产一吨合格粗钢所回收的转炉煤气量和余热蒸汽量折标准煤量之和。

钢铁企业粗钢生产主要工序，应配备先进的节能设备，最大限度回收工序产生的二次能源，使之达到表4的要求。

表4 粗钢生产主要工序主要能源回收量先进值

| 分类 | 能源回收量 |
| --- | --- |
| 高炉炉顶余压发电量（kWh/t-铁） | ≥42 |
| 烧结工序余热回收量（kgce/t-烧结矿） | ≥10 |
| 转炉工序能源回收量（kgce/t-钢） | ≥35 |

    - 电力折标准煤系数等价值条件下的粗钢生产主要工序能耗先进值

电力折标准煤系数等价值条件下的能耗先进值应符合表5要求。

表5 电力折标准煤系数等价值条件下的能耗先进值

| 工序 | 单位产品能耗 kgce/t |
| --- | --- |
| 烧结 | ≤50 |
| 球团 | ≤28.2 |
| 高炉 | ≤388 |
| 转炉 | ≤-16 |
| 注1：烧结工序以配备烧结烟气脱硫装置并且达到国家环保要求的综合脱硫效果为基准。 注2：特殊用途转炉如提钒转炉、不锈钢转炉等不按此考核。 注3：电力折标煤系数为2006年电力联合会公布的火力发电煤耗0.342kgce/kWh。 |  |

  - 统计范围和计算方法

    - 能耗统计范围及能源折标准煤系数取值原则

### 5.1.1 统计范围

5.1.1.1 烧结工序单位产品能耗为生产系统（从熔剂、燃料破碎开始，经配料、原料运输、工艺过程混料、烧结机、烧结矿破碎、筛分等到成品烧结矿皮带机离开烧结工序为止的各生产环节）、辅助生产系统（机修、化验、计量、烧结除尘和脱硫等环保设施）和生产管理及调度指挥系统等消耗的能源量，扣除工序回收的能源量。不包括直接为生产服务的附属生产系统（如食堂、保健站、休息室等）消耗的能源量。

5.1.1.2 球团工序单位产品能耗为生产系统（经配料、原料运输、造球、焙烧、筛分等到成品球皮带机离开球团工序为止的各生产环节）、辅助生产系统（机修、化验、计量、环保等）和生产管理及调度指挥系统等消耗的能源量，扣除工序回收的能源量。不包括直接为生产服务的附属生产系统（如食堂、保健站、休息室等）消耗的能源量。

5.1.1.3 高炉工序单位产品能耗为高炉工艺生产系统（原燃料供给、高炉本体、渣铁处理、鼓风、热风炉、煤粉喷吹等系统）、辅助生产系统（机修、化验、计量、环保等）和生产管理及调度指挥系统等消耗的能源量，扣除工序回收的能源量。不包括直接为生产服务的附属生产系统（如食堂、保健站、休息室等）消耗的能源量。

5.1.1.4 转炉工序单位产品能耗为从铁水进厂到转炉出合格钢水为止的生产系统（铁水预处理、转炉本体、渣处理、钢包烘烤、煤气回收与处理系统等）、辅助生产系统（机修、化验、计量、环保等）和生产管理及调度指挥系统等消耗的能源量，扣除工序回收的能源量，不包括精炼、连铸（浇铸）、精整的能耗及直接为生产服务的附属生产系统（如食堂、保健站、休息室等）消耗的能源量。

- 5.1.2 能源折标准煤系数取值原则

各种能源的热值以企业在统计报告期内实测的热值为准，转换为标准煤（即：1kgce=7000kcal=29.3076MJ）即为相应能源的折标准煤系数。没有实测条件的，采用附录A和附录B中提供的折标准煤系数推荐值。

    - 计算方法

- 5.2.1 烧结工序单位产品能耗的计算

烧结工序单位产品能耗按公式（1）计算：

ESJ=esjz−esjhPSJ………………………………………………….（1）

式中：

ESJ—烧结工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨烧结矿（kgce/t-烧结矿）；

esjz—烧结工序消耗的各种能源的折标准煤量总和，单位为千克标准煤（kgce）；

esjh—烧结工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤(kgce)；

PSJ—烧结工序合格烧结矿产量，单位为吨(t)，以烧结工序合格烧结矿的生产量计。

- 5.2.2 球团工序单位产品能耗的计算

球团工序单位产品能耗应按公式（2）计算：

EQT=eqtz−eqthPQT………………………………………………….（2）

式中：

EQT—球团工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨球团矿 (kgce/t-球团矿)；

eqtz—球团工序消耗的各种能源的折标准煤量总和，单位为千克标准煤（kgce）；

eqth—球团工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤(kgce)；

PQT —球团工序合格球团矿产量，单位为吨（t），以球团工序合格球团矿的生产量计。

- 5.2.3高炉工序单位产品能耗的计算

高炉工序单位产品能耗应按公式（3）计算：

EGL=eglz−eglhPGL………………………………………………….（3）

式中：

EGL—高炉工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨铁(kgce/t-铁)；

eglz—高炉工序消耗的各种能源的折标准煤量总和，单位为千克标准煤（kgce）；

eglh—高炉工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤(kgce)；

PGL —高炉工序合格生铁产量，单位为吨（t）。

- 5.2.4 转炉工序单位产品能耗的计算

转炉工序单位产品能耗应按公式（4）计算：

EZL=ezlz−ezlhPZL…………………………………………………（4）

式中：

EZL—转炉工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨钢（kgce/t-钢）；

ezlz—转炉工序消耗的各种能源的折标准煤量总和，单位为千克标准煤（kgce）；

ezlh—转炉工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤(kgce)；

PZL—转炉工序合格粗钢产量，单位为吨(t)。

  - 节能措施

    - 管理节能措施

6.1.1 企业应建立全厂的能耗管理体系，并定期制订能耗规划。

6.1.2 企业应建立主要工序用能责任制，制定粗钢生产主要工序用能计划和工序能耗考核办法，定期进行考核。

6.1.3 企业应建立健全主要工序用能统计制度，建立粗钢生产主要工序用能台账。

6.1.4 企业应根据GB 17167的要求配备能源计量器具，并建立能源计量管理制度。

6.1.5 企业应建立能源统计和能源折算系数实测制度，对于大宗能源介质的热值应每季度测定一次，并建立台账。

6.1.5 企业应积极建立、完善能源管控中心，提高能源管控水平。

    - 技术节能措施

6.2.1 企业粗钢生产主要工序应配备先进的节能设备，提高能源利用效率，降低工序能源消耗。

6.2.2 企业应积极配备目前成熟的节能技术，充分回收利用主要工序的余热余能资源，如烧结余热发电技术、高炉炉顶余压发电装置（TRT）、转炉煤气回收技术、转炉余热蒸汽回收技术等。

6.2.3 企业应积极关注节能前沿技术，关注节能技术新方法、新理论，如煤气资源化利用、能量流网络化运行理论和技术等。

6.2.4 企业在配备工艺节能技术的同时，应注意钢铁生产流程优化及流程动态运行管理，尤其工艺技术界面间的动态优化匹配，如炼铁-炼钢界面的“铁水包多功能化技术”、炼钢-连铸界面的“钢包优化运行管理”等。

6.2.5 企业应积极淘汰高能耗落后生产设备，采用国家认证的的节能产品和设备。

    - 结构节能措施

6.3.1 企业应调整和优化流程结构，如优化铁钢比、熟料比等工艺结构，降低能源消耗。

6.3.2 优化能源结构，提高耗能设备的能源利用效率，减少工序能源开支。

- （资料性附录）

- 各种能源折算系数推荐值

| 能源名称 | 国际单位折算系数 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | 20934 kJ/kg | 0.7143 kgce/kg |
| 干洗精煤 | 29727 kJ/kg （灰分10%） | 1.0143 kgce/kg （灰分10%） |
| 无烟煤 | 25120 kJ/kg | 0.8571 kgce/kg |
| 动力煤 | 20934 kJ/kg | 0.7143 kgce/kg |
| 焦炭(干全焦) | 28469 kJ/kg （灰分13.5%） | 0.9714 kgce/kg （灰分13.5%） |
| 焦粉 | 28469 kJ/kg | 0.9714 kgce/kg |
| 沥青 | 39000 kJ/kg | 1.3307 kgce/kg |
| 燃料油 | 41869 kJ/kg | 1.4286 kgce/kg |
| 汽油 | 43123 kJ/kg | 1.4714 kgce/kg |
| 煤油 | 43123 kJ/kg | 1.4714 kgce/kg |
| 柴油 | 42704 kJ/kg | 1.4571 kgce/kg |
| 液化石油气 | 50242 kJ/kg | 1.7143 kgce/kg |
| 粗苯 | 41869 kJ/kg | 1.4286 kgce/kg |
| 焦油 | 33496 kJ/kg | 1.1429 kgce/kg |
| 重油 | 41869 kJ/kg | 1.4286 kgce/kg |
| 天然气 | 35588 kJ/m3 | 1.2143 kgce/ m3 |
| 焦炉煤气 | 16746 kJ/m3 | 0.5714 kgce/ m3 |
| 高炉煤气 | 3139 kJ/m3 | 0.1071 kgce/ m3 |
| 转炉煤气 | 7327 kJ/m3 | 0.2500 kgce/ m3 |
| 重油裂催化解气 | 3769 kJ/m3 | 0.1286 kgce/ m3 |
| 蒸汽（中压） | 3042 kJ/kg | 0.1038 kgce/kg |
| 蒸汽（低压） | 2866 kJ/kg | 0.0978 kgce/kg |
| 电力（等价） | 10023 kJ/kWh | 0.3420kgce/kWh |
| 电力（当量） | 3602 kJ/kWh | 0.1229 kgce/kWh |
| 注：1、kgce与kJ的转换系数为29307.6，即1kgce=29307.6kJ 2、洗精煤或焦炭灰分每增加1%，热值相应减少334kJ/kg |  |  |

- （资料性附录）

- 各种耗能工质的能源折算系数的推荐值

| 能源名称 | 电力取当量系数 |  | 电力取等价系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国际单位制下的折算系数 | 折标准煤系数 | 国际单位制下的折算系数 | 折标准煤系数 |
| 新水 | 1213 kJ/kg | 0.0414 kgce/kg | 3373 kJ/kg | 0.1151 kgce/kg |
| 工业水 | 1392 kJ/kg | 0.0475 kgce/kg | 3874 kJ/kg | 0.1322 kgce/kg |
| 软水 | 5539 kJ/kg | 0.1890 kgce/kg | 15413 kJ/kg | 0.5259 kgce/kg |
| 压缩空气 | 445 kJ/m3 | 0.0152 kgce/m3 | 1240 kJ/m3 | 0.0423 kgce/m3 |
| 氧气 | 2350 kJ/m3 | 0.0802 kgce/m3 | 6539 kJ/m3 | 0.2231 kgce/m3 |
| 氮气 | 495 kJ/m3 | 0.0169 kgce/m3 | 1377 kJ/m3 | 0.0470 kgce/m3 |
| 氩气 | 495 kJ/m3 | 0.8872 kgce/m3 | 1377 kJ/m3 | 2.469 kgce/m3 |
| 氢气 | 26002 kJ/m3 | 0.3514 kgce/m3 | 72360 kJ/m3 | 0.9778 kgce/m3 |
| 鼓风 | 10299 kJ/m3 | 0.0088 kgce/m3 | 28657 kJ/m3 | 0.0246 kgce/m3 |
| 注：kgce与kJ的转换系数为29307.6，即1 kgce=29307.6kJ |  |  |  |  |

_________________________________