ICS 27.010

F01

中华人民共和国国家标准

GB21342 —201×

代替GB 21342-2008

焦炭单位产品能源消耗限额

The norm of energy consumption per unit product of coke

（修订版-送审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

- 前    言

本标准的第4.1条和4.2是强制性的，其余是推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准附录A、附录B为资料性附录。

本标准代替GB21342-2008《焦炭单位产品能源消耗限额》。与GB21342-2008相比，主要修改内容如下：

——电力当量值折算系数下的限额限定值和限额准入值变为强制性条款，并修订指标值；

——取消耗电力等价值折标准煤系数下的限额限定值和限额准入值，保留电力等价值折标准煤系数下的限额先进值，并修订指标值；

——细化了焦炭单位产品能耗统计范围；

——提出了能源折算系数的取值原则，并修订了能源折算系数推荐值；

——将“6.2 节能技术管理”的内容修订为“6.2 节能措施”。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约与环境保护司、工业和信息化部节能与综合利用司提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC20）、中国钢铁工业协会归口。

本标准起草单位：钢铁研究总院、中国钢铁工业协会、中国炼焦行业协会。

本标准主要起草人：郦秀萍、张春霞、上官方钦、陈丽云、郑文华、黄金干、闫振武、黄导、杨文彪。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

GB21342-2008。

- 焦炭单位产品能源消耗限额

  - 范围

本标准规定了焦炭单位产品能源消耗（能源消耗以下简称能耗）限额的术语和定义、技术要求、统计范围和计算方法、节能管理与措施。

本标准适用于焦炭单位产品能耗的计算、评价以及新建设备的能耗控制。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

  - 术语和定义

- 3.1

- 焦炭单位产品能耗 the specific energy consumption per unit product of coke

在报告期内焦化工序生产单位合格焦炭所消耗的各种能源，扣除回收能源量后实际消耗的各能源折合标准煤总量。

注：此处“焦炭单位产品能耗”等同于钢铁企业和独立焦化厂的“焦化工序能耗”

  - 技术要求

- 4.1焦炭单位产品能耗限定值

当电力折标准煤系数采用当量值时，现有焦炭企业的焦炭单位产品能耗限定值应不大于150kgce/t，如使用捣固炼焦技术的焦炭，能耗限定值应不大于155kgce/t。

- 4.2焦炭单位产品能耗准入值

当电力折标准煤系数采用当量值时，新建或改扩建焦炭生产设备，焦炭单位产品能耗准入值应不大于120kgce/t，如使用捣固炼焦技术的焦炭，能耗准入值应不大于125kgce/t。

- 4.3 焦炭单位产品能耗先进值

当电力折标准煤系数采用当量值时，焦炭生产企业或工序，应通过节能技术改造和加强节能管理，达到焦炭单位产品能耗先进值，其值为焦炭单位产品能耗不大于102kgce/t。

- 4.4 焦炭生产主要二次能源利用先进值

焦炭生产工序主要二次能源指标为干熄焦蒸汽回收量。

干熄焦蒸汽回收量是指每生产单位合格焦炭利用干熄焦装置回收的蒸汽量。

焦炭生产企业或工序，应配备先进的节能设备，最大限度回收产生的能源，使干熄焦蒸汽回收量不小于60 kgce/t。

- 4.5电力等价值折标准煤系数时的焦炭单位产品能耗先进值

在电力折标准煤系数等价值条件下，焦炭单位产品能耗先进值不大于110kgce/t（电力折算系数为0.342kgce/kWh）。

  - 统计范围和计算方法

- 5.1 能耗统计范围及能源折标准煤系数取值原则

5.1.1 统计范围

焦炭单位产品能耗为生产系统（备煤（不包括洗煤）、炼焦和煤气净化工段）、辅助生产系统（机修、化验、计量、环保等）和生产管理及调度指挥系统等消耗的能源量，扣除工序回收利用和外供的能源量。不包括化工产品精制车间（如煤焦油蒸馏加工和相关的化产品精制、焦化苯精制等）和焦炉煤气资源化利用环节（如焦炉煤气生产甲醇、合成氨、天然气等）的能耗、不包括直接为生产服务的附属生产系统（如食堂、保健站、休息室等）消耗的能源量。其中，备煤工段包括贮煤、粉碎、配煤及系统除尘；炼焦工段包括炼焦、熄焦和熄焦锅炉、筛运焦、装煤除尘、出焦除尘和筛运焦除尘；煤气净化工段内容包括冷凝鼓风、脱硫、脱氰、脱氨、脱苯、脱萘等工序和酚氰污水处理；干熄焦余热回收量以蒸汽回收量计，不以发电量计。

5.1.2 能源折标准煤系数取值原则

各种能源的热值以标准煤计。各种能源等价热值以企业在报告期内实测的热值为准。没有实测条件的应作说明，并采用附录A和附录B中提供的能源折标准煤推荐值。

- 5.2 计算方法

焦炭单位产品能耗应按以下公式计算：

EJT=eyl+ejg−ecp−eyrPJT

式中：

—— 焦炭单位产品能耗，单位为千克标准煤/吨（kgce/t）；

——原料煤量，单位为千克标准煤（kgce）；

——加工能耗量，是指焦化生产所用煤气（焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气或混合煤气）、水、电、蒸汽、压缩空气等能源，单位为千克标准煤（kgce）；

——焦化产品回收量，是指焦炭、焦炉煤气、粗焦油、粗苯等焦化产品回收的总量，单位为千克标准煤（kgce）；

——余热回收量，如干熄焦工序回收的蒸汽量、焦炉上升管余热回收、焦炉烟道气余热回收、初冷器余热回收等的热量，单位为千克标准煤（kgce）；

——焦炭产量（为干全焦），单位为吨（t）。

需要特别说明的是，在计算焦炭单位产品能耗时，必须注意在做好生产物耗平衡的基础上，焦化工序能源转换差不能为负，即->0，投入的能源量必须大于产出产品的能源量。

  - 节能措施

- 6.1管理节能措施

6.1.1 应建立焦化工序用能责任制，制定用能计划、焦化工序考核办法，定期进行考核。

6.1.2 企业应按要求建立能耗统计体系，建立能耗计算和考核结果的文件档案，并对文件进行受控管理；

6.1.3 企业应根据GB 17167的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度。

- 6.2 技术节能措施

6.2.1 新建或改扩建焦炉，原则上要同步配套建设干熄焦装置，焦炉煤气应全部回收利用，不得直排或点火炬，要采用先进的配煤工艺，合理配比炼焦用煤，尽量减少优质主焦煤用量；

6.2.2 企业应积极配备目前成熟并较为普及的节能技术，如干熄焦技术（CDQ）、采用高压锅炉的干熄焦（CDQ）技术、煤气初冷器余热采暖技术、导热油技术、负压蒸馏技术、入炉煤调湿技术；

6.2.4 企业应积极关注节能前沿技术和节能技术新方法、新理论，焦炉荒煤气显热回收技术、烟道气余热回收技术、初冷循环水余热制冷技术。

- 6.3 结构节能措施

6.3.1 优化能源结构（如优化入炉煤配比等），提高耗能设备的能源利用效率，减少工序能源开支。

- （资料性附录）

- 各种能源折标算系数的推荐值

| 能源名称 | 国际单位制下的折算煤系数 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | 20934 kJ/kg | 0.7143 kgce/kg |
| 干洗精煤 | 29727 kJ/kg （灰分10%） | 1.0143 kgce/kg （灰分10%） |
| 无烟煤 | 25120 kJ/kg | 0.8571 kgce/kg |
| 动力煤 | 20934 kJ/kg | 0.7143 kgce/kg |
| 焦炭（干全焦） | 28469 kJ/kg （灰分13.5%） | 0.9714 kgce/kg （灰分13.5%） |
| 煤焦油 | 33496 kJ/kg | 1.1429 kgce/kg |
| 粗苯 | 41869 kJ/kg | 1.4286 kgce/kg |
| 焦炉煤气 | 16746 kJ/m3 | 0.5714 kgce/m3 |
| 高炉煤气 | 3139 kJ/m3 | 0.1071 kgce/m3 |
| 转炉煤气 | 7327 kJ/m3 | 0.2500 kgce/m3 |
| 弛放气 | 9425 kJ/m3 | 0.3216 kgce/m3 |
| 蒸汽（高压CDQ） | 3479 kJ/kg | 0.1187kgce/kg |
| 蒸汽（中压CDQ） | 3323 kJ/kg | 0.1134 kgce/kg |
| 蒸汽（中压） | 3042 kJ/kg | 0.1038 kgce/kg |
| 蒸汽（低压） | 2866 kJ/kg | 0.0978 kgce/kg |
| 热力（当量） | 1000000 kJ/GJ | 34.12 kgce/GJ |
| 电力（等价） | 10023 kJ/kWh | 0.3420 kgce/kWh |
| 电力（当量） | 3602 kJ/kWh | 0.1229 kgce/kWh |
| 注：1、kgce与kJ的转换系数为29307.6，即1 kgce=29307.6kJ 2、洗精煤或焦炭灰分每增加1%，热值相应减少334kJ/kg |  |  |

- （资料性附录）

- 各种耗能工质的能源折算煤系数的推荐值

| 能源名称 | 电力取当量系数 |  | 电力取等价系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国际单位制下的折算系数 | 折标准煤系数 | 国际单位制下的折算系数 | 折标准煤系数 |
| 新水 | 1213 kJ/t | 0.0414 kgce/t | 3373 kJ/t | 0.1151 kgce/t |
| 工业水 | 1392 kJ/t | 0.0475 kgce/t | 3874 kJ/t | 0.1322 kgce/t |
| 软水 | 5539 kJ/t | 0.1890 kgce/t | 15413 kJ/t | 0.5259 kgce/t |
| 压缩空气 | 445 kJ/m3 | 0.0152 kgce/m3 | 1240 kJ/m3 | 0.0423 kgce/m3 |
| 氧气 | 2350 kJ/m3 | 0.0802 kgce/m3 | 6539 kJ/m3 | 0.2231 kgce/m3 |
| 氮气 | 495 kJ/m3 | 0.0169 kgce/m3 | 1377 kJ/m3 | 0.0470 kgce/m3 |
| 注：kgce与kJ的转换系数为29307.6，即1 kgce=29307.6kJ |  |  |  |  |

