ICS

DBJ

广州市地方技术规范

DBJ 440100/T XXX—2013

停车诱导系统技术规范

（征求意见稿）

2013 - XX - XX发布

2013- XX - XX实施

广州市质量技术监督局   发布

目     次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 基本要求	1

4 功能要求	1

5 性能要求	2

6 样式要求	3

附 录 A （规范性附录）停车诱导显示屏屏体外观要求	4

附 录 B （规范性附录）停车诱导显示屏屏体设计要求	7

附 录 C （资料性附录）停车诱导显示屏屏体设计实例	14

附 录 D （资料性附录）全LED停车诱导显示屏设计实例	16

前  言

本规范按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》规定编写。

本规范由广州市交通委员会提出并归口。

本规范起草单位：广州市交通委员会科技信息处、广州交通信息化建设投资营运有限公司。

本规范主要起草人：

本规范为首次发布。

引  言

为规范广州市停车诱导系统的显示屏，解决停车诱导系统的信息化应用问题，利用信息技术、通信技术和网络技术打造提供动态信息的停车诱导系统，通过停车诱导显示屏显示的动态信息，引导巡泊车辆在路网中运行，减少巡泊交通用时，降低因巡泊交通而带来的能源消耗和污染排放，实现广州市停车场（库）的全市范围接入，并使广州市停车诱导显示屏符合《GB5768-2009 道路交通标志和标线》和《GB/T 20501.1-2006 公共信息导向系统要素的设计原则与要求》要求，根据《中华人民共和国标准化法》规定制定本标准。

本规范适用于广州市停车诱导系统的建设和改造。规范对停车诱导系统的标识、结构和功能等内容做出了规定，对不同级别停车诱导显示屏的外观和性能做了不同的要求，相关技术指标符合GB 5768—2009 《道路交通标志和标线》和GB/T  20501.1—2006 《公共信息导向系统要素的设计原则与要求》要求，结合广州市目前停车诱导系统的使用情况确定。

停车诱导系统技术规范

- 范围

本规范规定了广州市停车诱导显示屏的基本要求、功能要求、性能要求和样式要求。

本规范适用于广州市停车诱导显示屏的建设和改造。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5768  道路交通标志和标线

GB/T 20501.1  公共信息导向系统要素的设计原则与要求 第1部分：图形标志及相关要素

JT/T 431  高速公路LED可变信息标志

- 术语和定义

  - 一级停车诱导显示屏

以区域内主要停车场（库）车位数和局部道路交通图为信息发布内容，发布区域停车信息，一级停车诱导显示屏设置在诱导区域周边主干道和次干道上。

  - 二级停车诱导显示屏

以若干具体停车场（库）的方向、空车位数为信息发布内容，发布附近停车场（库）的位置信息和车位信息，二级停车诱导显示屏设置在停车场周边次干道上，可由若干屏体组成。

  - 三级停车诱导显示屏

以某一停车场（库）车位数、空满状态为发布内容，发布某一特定停车场（库）的停车信息，三级停车诱导显示屏设置在停车场（库）入口附近。

- 功能要求

  - 基本要求

停车诱导显示屏的设计应符合GB/T 20501.1 规定。

  - 信息接入

停车诱导显示屏具有接收广州市动态交通和静态交通（停车场）数据的功能。

  - 信息发布

    - 显示功能

停车诱导显示屏接收静态交通（停车场）数据后，应能实时显示各停车场空车位数据，显示内容为数字，并以红、绿两种颜色表示。

    - 可控功能

停车诱导显示屏接入系统后，应能接收停车信息发布子系统的控制指令，进行处理和执行，并提供运行结果返回。

- 性能要求

  - 通讯数据传输性能

采用无线方式通信，数据传输准确率大于99%，传输丢包率不得大于2%，传输误码率不得大于0.2%。

  - 停车诱导显示屏的性能

    - 主要性能指标

a)  显示亮度：≥8000cd/m2；

b)  显示面板；

显示面板对比色：参考国内和国外设计深色和浅色对比明显，显示面板参考指路标志颜色选择深蓝色，固定显示字体颜色为白色，显示面板材料选择铝板；

c)  按照应用场所划分：为室外屏；

d)  按照显示基色进行划分:单色屏、三色屏、全彩屏；

e)  显示控制方式划分：采用全矩阵方式，可显示信息、文字和符号，所有显示文字的大小可更改。

    - 整体性能指标

a)  观察者（正常人，矫正势力1.0以上）在环境照度大于5000LX的晴天、太阳光正射显示屏的条件下，在规定的视认角内能正确认读显示屏信息内容的最大距离（静态视认距离）≥150m；

b)  当车辆以80km/h的速度行驶时，在环境照度大于5000LX的晴天、太阳光正射显示屏的条件下，观察者（正常人，矫正视力1.0以上）能够正确认读显示屏信息内容的最大距离（动态视认距离）≥150m；

c)  LED文字应至少显示GB2312指定的全部汉字和数字字符，显示内容应在上述最大动态和静态视认距离内清晰可认；

d)  无显示内容时，显示屏为全黑，无任何亮点；

e)  识读方式：从左至右；

f)  可变情报板须保证大型卡车司机及小汽车司机均能容易辨认，可视仰角≥60°；

g)  刷新时间：人工定义；

h)  具有测光、自动32级调光功能，也可按时间段远程设定；

i)  产品应设置自检功能和工作状态指示灯，通过自检功能，将显示屏的工作状态、通信接口的通信性能（误码率）以及其他工作单元的状态准确检测出来，并在工作状态指示灯上显示和上传到监控分中心；

j)  产品的MTBF≥10,000小时；

k)  支持多页轮流显示和单页立即显示两种显示方式，控制显示周期；

l)  支持远程控制（重启、关机）。

    - 安全性能指标

为确保室外LED显示屏的长期稳定运行，应做好相关的防护措施，以应对供电电压波动大、雷击、大雾、大雨等恶劣情况，以及南方地区所特有的潮气较重、气温变化较大、高温高湿等特殊的自然情况。系统防护措施应符合表1的要求：

表1 系统防护措施内容

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 防高温 | 夏季，光照充足时，屏体内最高气温可达80℃以上，因显示屏为一个半封闭式箱体结构，不利于散热，且受屏体体积的限制，故应采用风扇强制散热措施。 |
| 防雷击 | 应保证接地良好，接地电阻不大于10欧姆； 在通常情况下正常人能够触碰到的地方绝缘电阻应大于11兆欧； 分离强弱电的接地； 满足三级防雷要求。 |
| 防风 | 由于广州市处于台风区域，可变情报板设计安装应考虑防风等级，须能够抵挡12级风力。 |
| 防潮 | 防护级别达到IP65等级。 |
| 防水 |  |
| 屏体重量 | ≤70kg/m2 |
| 功率 | ≤0.6kw/m2 |

    - 显示屏技术规格指标

a)  像素单元：点间距15mm；

b)  像素模组组成：1红；

c)  像素管单管技术参数：红管波长：625±5nm，亮度≥2000mcd；

d)  像素驱动方式：恒流静态锁存；

e)  半功率角：水平（H）±35°，垂直（V）±15°；

f)  单个二极管工作电流：≤20mA；

g)  像素管寿命：不小于10万小时；

h)  像元失效率（死点率）：≤千分之一，无常亮；

i)  全屏盲点数：无盲点；

j)  屏体接地电阻：小于10欧姆；

k)  无故障工作时间：≥10000小时；

l)  发光强度：≥9000cd/m2；

m)  整屏最大亮度差：≤100mcd；

n)  恒流精度：±2%；

o)  功耗：正常工作：0.2kw/m2，峰值：0.6kw/m2；

p)  LED显示屏屏体重量：≤70kg/m2。

    - 箱体技术规格指标

为避免腐蚀、风害、水害和虫害等对机箱造成影响的任何侵害发生，应采取以下措施，以充分保护机箱内部不受外部任何冲击的影响：

a)  进行喷式喷漆防止腐蚀、风害、水害；

b)  将类似LED模块的、安装在内部的设备进行保护免受外部影响；

c)  材料及颜色：Steel 1.6T/黑色无光加热喷漆或符合国家标准油漆卡的510号蓝灰色喷漆；

d)  通风装置：风扇及通风口；

e)  喷漆方式：3次喷漆（防锈2次+黑色喷式喷漆1次）。

- 样式要求

  - 空车位的显示格式

停车诱导显示屏屏体上采用三位数字显示停车场（库）空车位，数字字符格式应符合GB 5768的要求。

  - 正面的颜色、外观尺寸、发布内容和屏体设计

停车诱导显示屏正面颜色、外观尺寸和发布内容应符合附录A和附录B的中相关标准的规定。

## 附 录 A

## （规范性附录）

## 停车诱导显示屏屏体外观要求

### A.1  导言

本附录给出的停车诱导显示屏屏体各种字符、背景和边框的颜色等外观要求，适用于广州市停车诱导显示屏的设立。

### A.2  屏体正面显示内容格式

一、二、三级停车诱导显示屏屏体所显示颜色和格式应符合表A.1的颜色和格式要求，色度要求参考GB 5768，P字设计应符合图A.1的要求。

表A.1  颜色和格式

| 内 容 | 颜 色 |  | 格 式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 城市道路 | 城市快速路/ 高速公路 |  |
| 导向图形 | 白 | 白 | 见GB 5768 |
| 汉字 | 白 | 白 | 见GB 5768 |
| 拉丁字母 | 白 | 白 | 见GB 5768 |
| 停车场标志 | 白底蓝字 | 白底绿字 | 见GB 5768 |
| 背景 | 蓝底白图案 | 绿底白图案 | 见GB 5768 |
| 边框 | 白色 | 白色 | 见GB 5768 |

图A.1 停车诱导显示屏P字设计

### A.3  LED颜色

LED颜色应符合表A.2的要求，LED颜色显示条件应符合表A.3要求。

表A.2  LED颜色

| 状 态 | 颜 色 | 显示内容 | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发光 | 红色 | 车位数 | 停车场车位饱和 |
| 发光 | 绿色 | 车位数 | 停车场车位较多 |

表A.3  LED颜色显示条件

| 颜 色 | 对外服务车位总数≥100的停车场（库） | 对外服务车位总数<100的停车场（库） |
| --- | --- | --- |
| 红色 | 空位数≤10%×场库容量 | 空位数≤10 |
| 绿色 | 空位数>10%×场库容量 | 空位数>10 |

### A.4  显示屏文字外观尺寸

绘图区的颜色、字体、字号应符合GB 5768及以下规定：

a)  标志牌颜色：一般道路为蓝底白图案，高速公路、快速路为绿底白图案；

b)  一、二、三级停车诱导显示屏的外形为长方形，其各部尺寸的最小值根据道路计算行车速度选取；

c)  汉字字体采用标准黑体（简体），汉字高度应符合表A.4的要求，字宽与字高相等；

表A.4汉字高度与计算行车速度的关系

| 计算行车速度 km/h | 100～120 | 70～100 | 40～70 | <40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汉字高度（h） cm | 60～70 | 50～60 | 40～50 | 25～30 |

d)  阿拉伯数字和拼音字、拉丁字或少数民族文字的高度根据汉字高度确定，其与汉字高度的关系应符合表A.5的规定；

表A.5其他文字与汉字高度的关系

| 其他文字 |  | 与汉字高度（h）的关系 |
| --- | --- | --- |
| 拼音字、拉丁字或少数民族文字高 | 大写 | 1/2 h |
|  | 小写 | 1/3 h |
| 阿拉伯数字 | 字高 | h |
|  | 字宽 | 0.6h |
|  | 笔画粗 | 1/6 h |
| 公里符号高 | k | 1/2 h |
|  | m | 1/3 h |

e)  汉字或其他文字的间隔、行距等应符合表A.6的规定。

表A.6文字的间隔、行距等的规定

| 文字设置 | 与汉字高度（h）关系 |
| --- | --- |
| 字间隔 | 1/10 h以上 |
| 笔画粗 | 1/10 h |
| 字行距 | 1/3 h |
| 距标志边缘最小距离 | 2/5 h |

### A.5  导向图形样式

箭头标志的设计应符合图A.3的规定，箭头标志的含义应符合表A.7的要求。

图A.3 箭头标志设计

表A.7 箭头标志含义

| 城市道路指示标志样式 | 含义 |
| --- | --- |
|  | 停车场（库）位置在道路前方 |
|  | 二级停车诱导显示屏：停车场（库）在当前左转，设置在距转弯处30～50m处 三级停车诱导显示屏：停车场（库）在道路左侧 |
|  | 二级停车诱导显示屏：停车场（库）在当前右转，设置在距转弯处30～50m处 三级停车诱导显示屏：停车场（库）在道路右侧 |
|  | 二级停车诱导显示屏：停车场（库）在下一路口左转，设置在距交叉口300～500m处 |
|  | 二级停车诱导显示屏：停车场（库）在下一路口右转，设置在距交叉口300～500m处 |

## 附 录 B

## （规范性附录）

## 停车诱导显示屏屏体设计要求

### B.1  导言

本附录给出了一、二、三级停车诱导显示屏、城市快速路和高速公路屏体表面的导向图形、停车场(库)名称、LED信息显示、停车场标志等设计要求，适用于广州市停车诱导显示屏的设立。

### B.2  一级停车诱导显示屏屏体设计要求

一级停车诱导显示屏屏体内容布局和尺寸比例应符合图B.1的要求， 图中标有英文字母A的区域用做布置区域道路简图、道路名称、LED数字等图案。停车诱导显示屏在道路简图上所处位置用红色箭头标明。具体布置方法应根据当地道路情况，应符合附录A的要求。

图B.1 一级停车诱导显示屏屏体设计要求

### B.3  二级停车诱导显示屏屏体设计要求

- B.3.1  图形

二级停车诱导显示屏屏体内容布局见图B.2，各项内容具体布置应符合表B.1的规定。

表B.1 二级屏图形内容布置

| 内 容 名 称 | 布置区域 | 排列位置 |
| --- | --- | --- |
| 导 向 图 形 | 长方框C | 左侧中部 |
| 停车场(库)汉语名称 | 长方框A | 左中上部 |
| 停车场(库)英语名称 | 长方框B | 左中下部 |
| LED 可变数字 | 长方框D | 中部居右 |

- B.3.2  屏体结构

二级停车诱导显示屏屏体为长方形结构，尺寸比例应符合图B.2的屏体设计要求。

- B.3.3  屏体组合

二级停车诱导显示屏宜为组合式设计，单个立柱上可悬挂二块至五块条状屏体，每个屏体对应一个停车场（库）。停车场（库）名称由近到远，从上到下排列。

- B.3.4  屏体固定

二级停车诱导显示屏下边缘距地面的高度应符合表B.2的最小净高要求，屏体的安装应符合图B.3的要求。

图B.2 二级停车诱导显示屏屏体设计要求

表B.2二级停车诱导显示屏屏体的最小净高

| 车道种类 | 机动车 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行驶车辆种类 | 各种汽车 | 无轨电车 | 有轨电车 |
| 最小净高(m) | 4.5 | 5.0 | 5.5 |

图 B.3 二级停车诱导显示屏屏体的安装

### B.4  三级停车诱导显示屏屏体设计要求

- B.4.1  图形

图形布局参见图B.4，具体内容布置应按照表B.3的要求，其中停车场（库）中文名称最多摆放四个汉字。

表B.3  三级停车信息屏图形内容布置

| 内 容 名 称 | 布置区域 | 布置方式 |
| --- | --- | --- |
| 停车场(库)汉语名称 | 方框A | 上部居中 |
| 停车场(库)英语名称 | 方框B | 次上居中 |
| 导向图形 | 方框C | 下部右侧 |
| LED 可变数字 | 方框D | 下部居中 |

- B.4.2 屏体结构

三级停车诱导显示屏屏体为箱体式结构，尺寸比例应符合图B.4的要求。

图B.4 三级停车诱导显示屏屏体设计要求

- B.4.3  屏体固定方式

三级停车诱导显示屏设置在路边，立柱悬挂高度应符合图B.5的要求，大约为100～250cm。

图B.5 三级停车诱导显示屏屏体安装要求

## 附 录 C

## （资料性附录）

## 停车诱导显示屏屏体设计实例

### C.1  导言

本附录给出一、二级停车诱导显示屏屏体表面导向图形、停车场(库)名称、LED变信息显示、停车场标志等内容要求的具体设计实例，供广州市停车诱导显示屏设立时参考。

### C.2  一级停车诱导显示屏设计实例

图C.1 一级停车诱导显示屏设计实例

### C.3  二级停车诱导显示屏设计实例

根据广州市核心区域停车诱导的需求，二级停车诱导显示屏屏体设计成图形和文字发布混合型，应符合图C.2的要求。

停车诱导显示屏的版面分为绘图区和文字区。绘图区分为3块铝合金板，用反光膜书写停车场标记“P”、停车场名称和行驶方向、距离，并用点阵LED显示停车场空位数；同时，铝合金板之间留有空隙作为泄风槽以降低风载；此外，铝合金板用竖直加强筋连接，每块可单独拆卸、更换。文字区为点阵LED条屏，用于显示文字信息和公益宣传语。

图C.2 二级停车诱导显示屏建议统一设计实例

## 附 录 D

## （资料性附录）

## 全LED停车诱导显示屏设计实例

### D.1  导言

本附录给出一、二级全LED停车诱导显示屏屏体面积、规格和显示内容等要求的具体设计实例，供广州市停车诱导显示屏设立时参考。

### D.2  设计实例

LED停车诱导显示屏面积4m×3m，采用双基色LED点阵屏，动态显示路况信息和交通提醒信息，根据设置进行翻屏或滚动显示。如下图所示：

图D.1 4M*3M路况显示

图D.2 4M*3M停车场信息显示

图D.3 4M*3M交通提醒信息显示

### D.3  主要技术指标要求

- D.3.1主要技术条件指标

停车诱导显示屏应符合交通部部颁标准《JT/T431 高速公路LED可变信息标志》的技术条件。

a)  停车诱导显示屏尺寸为4m3m，可显示中文、英文、数字以及交通标识简图，每个像素点由红、纯绿二色LED 组成，其配比为2红1绿，可显示红、绿、黄三色。显示板每平方米亮度≥8000cd；

b)  像素点间距：16mm，像素管具有防水、防尘、防腐蚀的野外型组件结构，采用恒电流驱动方式，具有过流保护功能；

c)  视认角≥30°，失控点≤1‰（且为离散型）；

d)  显示内容：可显示汉字、英文字符、阿拉伯数字、特殊符号、图形等。

- D.3.2显示性能指标

a)  停车诱导显示屏可进行全屏幕编辑，LED显示屏控制器内应装有一、二级简体字库，具有宋体、楷体、黑体、仿宋体、隶书等五种以上字体，其字体、粗细、汉字间隔、汉字在屏上的位置均可调，文字和图形均应具备闪烁和移动功能，且闪烁和移动的频率和速度可调；

b)  调光功能：应具有适应环境亮度的自动和手动二种方式的调光功能，32级调光、0～100%范围内的自由设置；

c)  发光二极管的平均无故障时间MTBF不小于50000小时；

d)  停车诱导显示屏的静态可视距离不小于250米，动态可视距离不小于210米，每屏刷新频率不小于100Hz，在汽车高速行驶时，标志的内容应清晰和稳定；

e)  在电源发生故障或无法显示内容时，显示屏应为全黑，无任何亮点；

f)  播放的方式：显示功能基于一种播放表格式，分为清屏（全黑）、静止显示、左移、右移、上移、下移、横百叶窗、竖百叶窗、闪烁、全亮、随机等方式。

- D.3.3控制功能指标

停车诱导显示屏控制处理器应采用高可靠的工业级嵌入式低功耗的32位处理器，具体执行以下功能：

a)  应具有至少两个通信接口，一个用于与监控分中心监控计算机网络的通信，另一个可用于现场调试使用，传输速率为2400bps～19200bps可调；

b)  通过通信网接收监控分中心的指令时，首先校验指令的有效性和精确性，然后向监控计算机发送确认正确与否的信号，同时驱动停车诱导显示屏显示相应内容；

c)  每一显示单元由CPU控制显示驱动模块（置入显示或清除状态），显示驱动模块的设计已经过考验，具有高可靠性，且安装方式便于更换和维修；

d)  设备应具有高压和大电流保护，在雷击时设备应不受影响，做到在本项目使用环境下均能保证设备正常工作；

e)  通过光敏传感器件，发光亮度可根据外界环境条件通过自动32级调光功能，控制显示屏白天和夜晚的不同亮度，如果停车诱导显示屏检测系统中的光敏传感器发生故障，上位机可发送通信命令，将信息标志的亮度设置方式从自动改为手动，并指定亮度值；

f)  停车诱导显示屏可存贮一些固定显示内容（50条以上），并可根据监控分中心的命令进行调用，停车诱导显示屏可轮流显示几幅画面，显示的时间可设置；

g)  停车诱导显示屏控制器收到监控分中心计算机的检测请求命令后，将按要求发送显示内容确认信息、自检故障信息和非正常信息；

h)  进行停车诱导显示屏日常自检，以监视停车诱导显示屏的显示单元故障、驱动器模块故障、电源故障等，并将故障和报警信息传送到监控分中心。

i)  应确认贮存在停车诱导显示屏中CPU的“非正常数据”，产生并送至监控分中心计算机的报警和故障信息，建立停车诱导显示屏自检模式，以校验显示板驱动器模块的运行，实验结果模式由监控分中心计算机的命令监视。

- D.3.4电源

停车诱导显示屏的驱动系统和控制系统的工作电源应采用n+1高可靠容错的开关电源系统，当其中一台电源发生故障时,其它电源仍有足够容量保障系统的正常工作，使开关电源具有高可靠性。

- D.3.5机箱

a)  显示屏分内外双层机箱，箱件材料为冷轧钢板，为全封闭、全天候、防风雨型，符合IP65防护等级；

b)  外机箱表面用喷塑处理，正面黑色不反光，其余表面为蓝灰色，喷塑处理前先作除锈、防锈处理，内机箱表面黑色喷塑；

c)  显示屏箱体采用后背门方式，LED组件夹座为前端插入型，与模块化设计结合，可以做到背后维修。

- D.3.6防护措施

a)  防雷性能

全金属结构，本身应具有良好的接地性能，外箱对于直接雷击具有良好的保护箱内设备安全作用，在控制箱里要安装电源防雷器，以对感应雷电进行防护；

b)  防雨水渗漏性能

为保护显示板的正常运行，应注意采取防渗漏措施，使停车诱导显示屏达到IP65防护标准，像素管本身应具有良好的防潮和防渗漏性能，采用“O”型密封圈加强防漏，对后盖的开闭口均采用“O”型圈加以密封，在箱体内沿还应备有泄水槽将渗入的水引排出去；

c)  防腐蚀性能

所有的支撑构件、框架、紧固件均具有表面防腐涂料，施工现场形成的焊缝亦覆盖有防腐涂料，并满足相关的质量评定标准。

- D.3.7电气技术指标

a)  工作温度：-20℃～+80℃；

b)  工作湿度：10%～95%；

c)  抗风速：40m/s；

d)  整屏亮度：≥8000cd/㎡；

e)  视认角：≥30°；

f)  失效点：<1‰；

g)  LED平均使用寿命：100000小时；

h)  通信接口：RS232/485；

i)  传输方式：异步、半双工、内容不压缩；

j)  传输速率：2400bps～19200bps可调；

k)  亮度调节：32级自动/手动调节；

l)  可视认距离：≥150m（静态）；

m)  电力：AC220V10%，50Hz；

n)  驱动模式：静态恒流；

0)  防护等级：IP65；

p)  箱体材料：冷轧钢板。

_________________________________