ICS 23.140

J 72

中华人民共和国国家标准

××××-××-××发布

××××-××-××实施

GB/T 13928-××××

代替GB/T 13928-2002

微型往复活塞空气压缩机

reciprocating piston minitype air compressors

（征求意见稿）

目  次

目次	I

前    言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  型号和基本参数	1

5  要求	3

6　试验方法	6

7　检验规则	7

8　标志、包装和贮存	7

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 13928-2002《微型往复活塞空气压缩机》。与GB/T 13928-2002相比，除编辑性修改外，本标准主要技术内容变化如下：

- 增加了可供选取的公称容积流量参数表；；

- 调整了常用压力等级的性能指标；

- 增加了节能考核指标（机组输入比功率）的要求及机组输入比功率的测试方法；

- 补充完善了安全阀和储气罐的要求；

- 调整和完善了产品的检验规则。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国压缩机标准化技术委员会（SAC/TC145）归口。

本标准起草单位：合肥通用机械研究院、            。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

- GB/T 13928-1992、GB/T 13928-2002。

微型往复活塞空气压缩机

# 1  范围

本标准规定了风冷、单作用、一般用途的有油润滑微型往复活塞空气压缩机（以下简称“空压机”）的基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等要求。

本标准适用于与额定功率为0.18 kW～15 kW的电动机或相当功率的内燃机驱动的、额定排气压力不超过1.4 MPa的空压机。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 150（所有部分）钢制压力容器

GB/T 1149（所有部分）   内燃机 活塞环

GB/T 3853-1998　容积式压缩机验收试验

GB/T 4975  容积式压缩机术语  总则

GB/T 4980　容积式压缩机噪声的测定

GB/T 5330-2003　工业用金属丝编织方孔筛网

GB/T 7777　容积式压缩机机械振动测量与评价

GB/T 9438  铝合金铸件

GB/T 9440　可锻铸铁件

GB/T 13306　标牌

GB/T 15487  容积式压缩机流量测量方法

GB 19153-2009  容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB 22207　容积式空气压缩机 安全要求

JB/T 2231.4　往复活塞压缩机零部件  第4部分：金属环状阀片

JB/T 2589　容积式压缩机 型号编制方法

JB/T 6431  容积式压缩机用灰铸铁件　技术条件

JB/T 6441　压缩机用安全阀

JB/T 7663.1  容积式压缩机 包装技术条件

JB/T 7663.2　容积式压缩机 涂装技术条件

JB/T 9104  容积式压缩机用球墨铸铁件技术条件

JB/T 9107　往复压缩机  术语

TSG R0003  简单压力容器安全技术监察规程

# 3  术语和定义

GB/T 4975、JB/T 9107界定的术语和定义适用于本文件。

# 4  型号和基本参数

## 4.1　空压机的型号编制应符合JB/T2589 的规定。

## 4.2　空压机的压缩级数、驱动电动机功率、额定排气压力和公称容积流量应符合表1的规定。

## 4.3　当空压机在规定工况下的容积流量恒大于表1的规定值时，允许选取表2中的值，作为公称容积流量编入产品型号。

表 1

| 压缩级数 | 驱动电动机 功 率 kW | 额定排气压力，MPa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.25 | 0.4(0.5) | 0.7（0.8） | 1.0 | 1.25(1.4) |
|  |  | 公称容积流量，m3/min |  |  |  |  |
| 单级 | 0.18 | 0.026 | 0.022(0.020) | 0.017(0.016) | 0.014 | —— |
|  | 0.25 | 0.036 | 0.030((0.028) | 0.022(0.020) | 0.020 |  |
|  | 0.37 | 0.056 | 0.045(0.042) | 0.036(0.032) | 0.030 |  |
|  | 0.55 | 0.09 | 0.071(0.063) | 0.056(0.053) | 0.048 |  |
|  | 0.75 | 0.12 | 0.10(0.09) | 0.080(0.075) | 0.067 |  |
|  | 1.1 | 0.18 | 0.15(0.14) | 0.12(0.11) | 0.10 |  |
|  | 1.5 | 0.25 | 0.21(0.19) | 0.18(0.17) | 0.14 |  |
|  | 2.2 | 0.38 | 0.32(0.28) | 0.26(0.25) | 0.21 |  |
|  | 3.0 | —— | 0.45(0.40) | 0.36(0.32) | 0.30 |  |
|  | 4.0 |  | 0.60(0.53) | 0.50(0.45) | 0.40 |  |
|  | 5.5 |  | 0.85(0.75) | 0.67(0.63) | 0.53 |  |
|  | 7.5 |  | 1.20(1.10) | 0.90(0.85) | ___ |  |
|  | 11 |  | 1.80(1.60) | 1.50(1.40) |  |  |
|  | 15 |  | 2.50(2.40) | 2.00(1.80) |  |  |
| 两级 | 0.37 | —— | —— | —— | 0.032 | 0.030(0.028) |
|  | 0.55 |  |  |  | 0.053 | 0.045(0.042) |
|  | 0.75 |  |  |  | 0.075 | 0.067(0.063) |
|  | 1.1 |  |  |  | 0.11 | 0.10(0.095) |
|  | 1.5 |  |  |  | 0.15 | 0.13(0.13) |
|  | 2.2 |  |  |  | 0.22 | 0.20(0.19) |
|  | 3.0 |  |  |  | 0.30 | 0.28(0.26) |
|  | 4.0 |  |  | 0.48(0.45) | 0.42 | 0.38(0.36) |
|  | 5.5 |  |  | 0.67(0.63) | 0.60 | 0.53(0.50) |
|  | 7.5 |  |  | 0.90(0.85) | 0.80 | 0.71(0.67) |
|  | 11 |  |  | 1.50(1.40) | 1.20 | 1.05(1.00) |
|  | 15 |  |  | 2.00(1.90) | 1.60 | 1.50(1.40) |

表 2

| 公称容积流量 m3/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.024 |
| 0.025 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.034 | 0.036 | 0.038 | 0.040 | 0.042 |
| 0.045 | 0.048 | 0.050 | 0.053 | 0.056 | 0.060 | 0.063 | 0.067 | 0.071 | 0.075 |
| 0.080 | 0.085 | 0.090 | 0.095 | 0.10 | 0.105 | 0.11 | 0.12 | 0.125 | 0.13 |
| 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 |
| 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 |
| 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 |
| 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.0 | 1.05 | 1.10 | 1.2 | 1.25 | 1.3 |
| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 |
| 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |

## 4.3　空压机储气罐的总容积应不小于表3的规定；用减荷阀调节容积流量的空压机，其储气罐总容积允许减小10% 。

表 3

| 驱动电动机功率 kW | 储气罐总容积 L |
| --- | --- |
| 0.18 | 15 |
| 0.25 |  |
| 0.37 |  |
| 0.55 | 24 |
| 0.75 |  |
| 1.1 |  |
| 1.5 | 40 |
| 2.2 |  |
| 3.0 | 80 |
| 4.0 |  |
| 5.5 | 120 |
| 7.5 |  |
| 11 | 150 |
| 15 |  |

# 5  要求

## 空压机应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。

## 5.2  空压机的规定工况为：

- 吸气压力：0.1MPa（绝压）；

- 吸气温度：20℃；

- 吸气相对湿度：0；

- 排气压力：按表1规定，单位为兆帕（MPa）；

- 额定转速：按产品技术文件规定，单位为转每分钟（r/min）。

## 5.3  空压机在规定工况下的实际容积流量，应不少于公称容积流量的95%。

## 5.4  空压机在额定排气压力时实际消耗的功率（包括冷却风扇消耗的功率），计及传动效率后，应不超过驱动电动机的额定功率。

## 5.5  空压机主机在规定工况下的比功率应不大于表4的规定，空压机组在规定工况下的机组输入比功率应不大于GB 19153-2009表3规定的T级指标。

表4

| 压缩级数 | 驱动电动机功率 kW | 额定排气压力，MPa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.25 | 0.4(0.5) | 0.7（0.8） | 1.0 | 1.25(1.4) |
|  |  | 比功率，kW/(m3﹒min-1) |  |  |  |  |
| 单级 | 0.18 | 6.2 | 7.4(8.1) | 9.4(10) | 11.0 | —— |
|  | 0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 0.37 | 6.0 | 7.1(7.8) | 9.0(9.5) | 10.6 |  |
|  | 0.55 | 5.8 | 6.9(7.6) | 8.6(9.2) | 10.2 |  |
|  | 0.75 | 5.6 | 6.7(7.3) | 8.3(8.9) | 9.9 |  |
|  | 1.1 | 5.5 | 6.5(7.1) | 8.0(8.6) | 9.7 |  |
|  | 1.5 | 5.3 | 6.4(7.0) | 7.8(8.3) | 9.4 |  |
|  | 2.2 | 5.2 | 6.2(6.8) | 7.6(8.1) | 9.2 |  |
|  | 3.0 | —— | 6.0(6.6) | 7.5(7.9) | 8.9 |  |
|  | 4.0 |  |  |  |  |  |
|  | 5.5 |  | 5.9(6.5) | 7.4(7.8) | 8.7 |  |
|  | 7.5 |  | 5.9(6.4) | 7.3(7.7) | —— |  |
|  | 11 |  | 5.8(6.4) | 7.3(7.6) |  |  |
|  | 15 |  | 5.7(6.3) | 7.2(7.5) |  |  |
| 两级 | 0.37 | —— | —— | —— | 9.4 | 10.4(10.9) |
|  | 0.55 |  |  |  | 9.3 | 10.3(10.8) |
|  | 0.75 |  |  |  | 9.2 | 10.2(10.7) |
|  | 1.1 |  |  |  | 9.1 | 10.1(10.6) |
|  | 1.5 |  |  |  | 9.0 | 10.0(10.5) |
|  | 2.2 |  |  |  | 8.9 | 9.9(10.4) |
|  | 3.0 |  |  |  | 8.8 | 9.7(10.3) |
|  | 4.0 |  |  | 7.5(8.0) | 8.7 | 9.5(10.2) |
|  | 5.5 |  |  | 7.4(7.8) | 8.6 | 9.4(10.0) |
|  | 7.5 |  |  | 7.3(7.7) | 8.5 | 9.3(9.9) |
|  | 11 |  |  | 7.2(7.6) | 8.4 | 9.2(9.8) |
|  | 15 |  |  | 7.1(7.5) | 8.3 | 9.1(9.7) |

## 5.6　空压机的振动烈度应不大于45 mm/s。

## 5.7  空压机的噪声声功率级、润滑油总耗量和清洁度应不大于表5的规定。

表5

| 驱动电动机功率 kW | 噪声声功率级 dB(A) | 润滑油总耗量 g/h | 清 洁 度， mg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单 级 压 缩 | 两 级 压 缩 |
| 0.18 | 84 | 1 | 200 | 300 |
| 0.25 |  |  |  |  |
| 0.37 |  |  |  |  |
| 0.55 | 88 | 2 |  |  |
| 0.75 |  |  |  |  |
| 1.1 | 91 | 3 |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |
| 2.2 | 93 | 4 | 300 | 400 |
| 3.0 | 95 | 5 |  |  |
| 4.0 | 96 | 6 |  |  |
| 5.5 | 98 | 8 |  |  |
| 7.5 | 100 | 12 |  |  |
| 11 | 102 | 16 | 400 | 500 |
| 15 | 103 | 24 |  |  |

## 5.8  空压机的安全要求应符合GB 22207的要求。

## 5.9　空压机曲轴箱的润滑油储存量至少应保证空压机在不补充润滑油的情况下能连续运转48h（电动机功率不超过5.5kW）或36h（电动机功率5.5kW以上）。

## 5.10　内燃机功率介于两档电动机功率之间时，用线性内插法计算相应的公称容积流量和比功率要求值；而噪声声功率级、润滑油总耗量和清洁度用两档电动机功率之较大值所对应的值。

## 5.11　空压机各级排气温度应不超过180℃；当使用合成油润滑时，排气温度应不超过200℃；曲轴箱内的润滑油温度应不超过70℃。

## 5.12　空压机采用压力润滑时，油过滤器应能清除机械夹杂物，油泵压力应不低于0.1MPa，并能适当调节。

## 5.13　空压机的自动调节系统应能根据储气罐中气体压力的改变自动调节容积流量，并应保证在不排放储气罐的压缩空气时，空压机能安全可靠地启动。

## 5.14  驱动电动机功率为11 kW和15kW的两级压缩的空压机，级间应安装压力表。

## 5.15  空压机各级均应设安全阀，安全阀应动作灵敏，安全可靠。安全阀不允许作放空用。安全阀工作时应保证系统中的受压元件所受压力不超过其最大工作压力的1.1倍或加0.1MPa（两者取大值）。安全阀应符合JB/T 6441及TSG R0003的规定。

## 5.16  空压机的气路、油路和水路系统应联结可靠、密封性好，不应有任何相互渗漏和外泄现象。各种管路、电缆应布置整齐。

## 5.17  空压机的气缸、气缸盖、中间冷却器的气路和活塞顶面应以1.5倍最高工作压力进行水压试验，历时5min，不应渗漏。

## 5.18  空压机的吸、排气阀部件组装后，应进行严密性试验。向阀内注入煤油后，最多只允许有单独的滴状渗漏（舌簧阀的吸气阀可不做此项试验）。

## 5.19  空压机的铸铁件应符合JB/T 6431或GB/T 9440或JB/T 9104的规定, 铝合金铸件应符合GB/T 9438的规定。

## 5.20  空压机的活塞环应符合GB/T 1149的规定。

## 5.21  空压机的金属环状阀片应符合JB/T 2231.4的规定。

## 5.22  空压机储气罐及其安全附件，应参照GB 150的规定进行制造和验收；同时接受TSG R0003 的监检。

## 5.23  空压机活塞、连杆的重量按图样的规定，误差不超过±5%。皮带轮（飞轮）应按图样要求作静平衡试验，并符合设计要求。

## 5.24  空压机易损件的更换时间应不低于表6的规定。

表6

| 易损件名称 | 更换时间/h |
| --- | --- |
| 活塞环 | 4000 |
| 阀片、阀弹簧 |  |
| 连杆大头瓦、连杆小头衬套 |  |
| 舌簧阀片、弹簧片 | 3000 |

## 5.25  机组和隔声罩的外表面，应按图纸和相关技术文件的要求进行涂装。涂装应符合JB/T 7663.2的规定。

## 5.26　成套供给用户的空压机应包括：

- 主机、驱动机、传动装置、电气启动设备、容积流量自动调节系统、储气罐、安全阀、压力表和其他必需的附属设备；

- 随机备件；

- 专用工具；

- 随机文件（包括产品合格证、产品使用说明书、装箱单及压力容器的有关文件）。

## 5.28  制造厂对按产品使用说明书正常使用的螺杆空压机保用一年，但从发货之日起计，不超过十八个月。在此期间，产品确因设计或制造不良而损坏或不能正常运转时，制造厂应负责免费修理或更换。

# 6　试验方法

## 6.1　空压机的性能试验按GB/T 3853-1998的规定，容积流量的测量按GB/T 15487的规定。

## 6.2　空压机的机组输入比功率的测定按GB 19153的规定。

## 6.3　空压机的噪声声功率级测定按GB/T 4980的规定。

## 6.4　空压机的振动烈度测定按GB/T 7777的规定。

## 6.5　空压机的清洁度检查按下述方法进行：

### 将空压机解体，在清洗剂中用刷子清洗气缸盖、气缸、气阀、活塞、连杆、曲轴、曲轴箱等零、部件（不包括外露表面）；

### 用符合GB/T 5330-2003规定的网孔基本尺寸为0.08mm的铜丝网过滤清洗剂，并将过滤后所得的杂物加热到80℃，经1h烘干处理；

### 经烘干的残留物用精度不低于7级的普通天平称重，称得的重量即为空压机的清洁度值。

# 7　检验规则

## 7.1　检验类型

a)	型式检验；

b)	出厂检验。

## 7.2　型式检验

### 7.2.1  试制的空压机（包括新产品或转厂生产的老产品）应进行型式检验。型式检验时，满负荷延续试验的时间应不少于500h，其中在1.1倍额定排气压力下连续试验4h；同时还应在40℃进气的条件下进行高温试验1h。

### 7.2.2　正常生产的空压机，若结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能或空压机长期停产后恢复生产时，均应进行型式检验。检验时，满负荷延续试验的时间应不少于200h，其中在1.1倍额定压力下连续试验2h，在40℃进气的条件下进行高温试验1h。

### 7.2.3　正常生产的空压机，定期或积累一定数量后，应周期性进行一次型式检验。检验时，满负荷连续运转时间不少于24 h，其中4 h为超压5%进行。

### 7.2.4　型式检验的内容及其要求应符合下列规定：

- 检查各零、部件的装配质量、工作情况和相互动作的正确性；

- 在试验的开始和终了，各进行一次性能测试，测定在规定工况下的容积流量、比功率、机组输入比功率、转速、各级吸、排气压力和温度、润滑油的温度、润滑油总耗量、噪声声功率级及振动烈度等，测得的结果应符合本标准的规定；

- 在超压和高温试验期间，应检查油温及排气温度，各温度应不超过5.11条的规定，空压机应运行正常；

- 对容积流量自动调节系统和安全阀进行灵敏性试验，各执行动作三次，工作应正常；

- 试验结束后，应测定清洁度值，并符合表5的规定；还应测量并记录易损件和各摩擦面的磨损量，磨损应正常（7.2.3条除外）。

## 7.3　出厂检验：

## 7.3.1　每台空压机在出厂前均应由制造厂进行出厂检验。出厂检验时，除应检查各零、部件的装配质量、工作情况和相互动作的正确性外，还应按GB/T 3853-1998附录B的规定进行简化性能试验。测得的容积流量和比功率与型式检验测定值比较，偏差不应超过GB/T 3853-1998表B2的规定。

### 7.3.2　成机组出厂的空压机，应按批测定机组输入比功率，每50台为一批，抽一台。检验结果应符合本标准的规定。如抽检的样品不合格，应加倍抽样，如仍有不合格，应逐台检查。

# 8　标志、包装和贮存

## 8.1　每台空压机应在平坦和醒目的部位固定上产品铭牌，铭牌尺寸按GB/T 13306的规定。铭牌上至少应标示下列内容：

- 产品型号；

- 产品名称；

- 公称容积流量，单位为立方米每分钟（m3/min）；

- 额定排气压力，单位为兆帕（MPa）；

- 转速，r/min；

- 外形尺寸（长×宽×高），单位为毫米（mm）；

- 净重，单位为千克（kg）；

- 出厂编号；

- 出厂年月；

- 制造厂名称及所在地。

## 8.2　空压机的动力输入侧应设有转向标志。

## 8.3　空压机的包装应符合JB/T 7663.1的规定。

## 8.4　空压机应贮存于干燥通风的库房或不致受潮的有遮盖场所。

## 8.5　制造厂自发货之日起，在正常储运条件下，应保证产品一年内不致因包装不良而引起锈蚀、霉损等。特殊要求按供需双方协议执行。

——————————